O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

________________________________ INSTITUTI

“Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” kafedrasi

KURS LOYIHASI

Fan: “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi jihozlari va loyihalash asoslari”

Mavzu: “Tabiiy gaz konversiyasi tsexining (uglerod oksidi) konvertori hisobi bilan loyihasi.”

Unumdorligi – tabiiy gaz bo‘yicha 150 m³/soat

Bajardi: ______ guruh talabasi

______________________________

Qabul qildi: _________________

______________________________

Baho: _______  Imzo: _________

______________ – 2026

MUNDARIJA

1. Kirish	3

2. Ishlab chiqarishning nazariy asoslari	4

3. Xomashyo va mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlari	7

4. Texnologik tizimlarni solishtirish va tanlash	9

5. Tanlangan texnologik tizimning bayoni	10

6. Moddiy balanslar hisobi	12

7. Issiqlik balanslar hisobi	16

8. Asosiy apparatlarning hisobi	20

9. Asosiy texnologik jihozlarni sonini hisoblari	24

10. Asosiy texnologik jihozlar ro‘yxati	25

11. Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati	25

12. Kurs loyihasi bo‘yicha xulosalar	26

13. Adabiyotlar ro‘yxati	27

# 1. KIRISH

Tabiiy gaz zamonaviy azot sanoatining asosiy xomashyosi hisoblanadi. Jahonda ishlab chiqarilayotgan ammiakning 75–80 % i tabiiy gaz tarkibidagi metanni bug‘ va havo bilan konversiyalash orqali olinadigan azot-vodorodli aralashmadan sintez qilinadi. Konversiya jarayonida hosil bo‘ladigan gaz tarkibida vodorod va azotdan tashqari 10–14 % gacha uglerod (II) oksidi (CO) bo‘ladi. Uglerod oksidi ammiak sintezi katalizatori uchun kuchli zahar bo‘lgani sababli u albatta yo‘qotilishi kerak. Buning eng tejamkor usuli – CO ni suv bug‘i bilan katalitik konversiyalashdir: bunda zaharli komponent qo‘shimcha vodorodga aylanadi, hosil bo‘lgan CO₂ esa keyingi bosqichlarda oson yutiladi va karbamid ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ishlatiladi.

O‘zbekiston Respublikasida “Navoiyazot”, “Farg‘onaazot”, “Maxam-Chirchiq” aksiyadorlik jamiyatlarida ammiak ishlab chiqarish tabiiy gazni ikki bosqichli (quvurli pechda bug‘ bilan va shaxtali konvertorda havo bilan) konversiyalash hamda uglerod oksidini ikki bosqichli (o‘rta haroratli va past haroratli) konversiyalash sxemasi bo‘yicha amalga oshiriladi. Respublikamizda azotli o‘g‘itlar ishlab chiqarishni kengaytirish, mavjud agregatlarni modernizatsiya qilish va energiya sarfini kamaytirish bo‘yicha qabul qilingan dasturlar ushbu jarayonlarni chuqur o‘rganishni va ularni hisoblash usullarini o‘zlashtirishni talab qiladi.

Uglerod oksidi konvertori – sintez-gaz ishlab chiqarish tsexining asosiy apparatlaridan biri. Uning to‘g‘ri hisoblanishi CO ning qoldiq miqdorini, vodorod chiqishini, katalizatorning xizmat muddatini hamda keyingi tozalash bosqichlari (monoetanolamin bilan CO₂ ni yutish, metanlash) yuklamasini belgilaydi. Konvertorda CO ning 1 % ga ortiq qolishi metanlash bosqichida qo‘shimcha vodorod sarfiga va ammiak sintezida inert metan to‘planishiga olib keladi.

Ushbu kurs loyihasining maqsadi – tabiiy gaz bo‘yicha unumdorligi 150 m³/soat (normal sharoitda) bo‘lgan tabiiy gaz konversiyasi tsexini loyihalash va uning asosiy apparati – uglerod oksidi konvertorini hisoblashdan iborat.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- metan va uglerod oksidi konversiyasining termodinamik va kinetik qonuniyatlarini tahlil qilish;

- xomashyo, katalizatorlar va mahsulotlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o‘rganish;

- mavjud texnologik tizimlarni solishtirib, eng maqbulini asoslab tanlash;

- birlamchi va ikkilamchi metan konversiyasi hamda CO konversiyasining moddiy va issiqlik balanslarini SI xalqaro birliklar tizimida hisoblash;

- o‘rta haroratli CO konvertorining katalizator hajmi, o‘lchamlari, gidravlik qarshiligi, devor qalinligi va issiqlik izolyatsiyasini hisoblash;

- asosiy texnologik jihozlar sonini aniqlash va ularning ro‘yxatini tuzish;

- ishlab chiqarishning tahliliy nazorati tizimini ishlab chiqish.

Loyihadagi barcha hisoblar SI xalqaro birliklar tizimida bajarilgan: massa – kg, modda miqdori – mol (kmol), harorat – K, bosim – Pa (MPa), energiya – J (kJ), quvvat – W (kW), hajm – m³, vaqt – s. Qulaylik uchun oqimlar soatlik miqdorda ham ko‘rsatilgan va ular SI birliklariga (kg/s, kW) o‘tkazilgan. Gaz hajmlari normal sharoitga (T₀ = 273,15 K, P₀ = 101 325 Pa) keltirilgan; ideal gazning molyar hajmi Vm = 22,414 m³/kmol. Yillik ish vaqti 8000 soat deb qabul qilingan.

# 2. ISHLAB CHIQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

## 2.1. Metan konversiyasining asosiy reaksiyalari

Ammiak ishlab chiqarishda tabiiy gaz ikki bosqichda konversiyalanadi. Birinchi bosqichda (quvurli pechda) metan nikel katalizatorida suv bug‘i bilan reaksiyaga kirishadi:

CH₄ + H₂O ⇄ CO + 3H₂;   ΔH°298 = +206,1 kJ/mol	(2.1)

CO + H₂O ⇄ CO₂ + H₂;   ΔH°298 = –41,2 kJ/mol	(2.2)

CnH2n+2 + nH₂O → nCO + (2n+1)H₂	(2.3)

Ikkinchi bosqichda (shaxtali konvertorda) qoldiq metan havo kislorodi ishtirokida konversiyalanadi. Havo bilan birga sintez uchun zarur azot ham kiritiladi. Kislorod asosan vodorod bilan reaksiyaga kirishadi va ajralgan issiqlik metanning (2.1) reaksiya bo‘yicha konversiyasiga sarflanadi:

2H₂ + O₂ → 2H₂O;   ΔH°298 = –483,6 kJ/mol	(2.4)

CH₄ + 0,5O₂ → CO + 2H₂;   ΔH°298 = –35,7 kJ/mol	(2.5)

## 2.2. Uglerod oksidi konversiyasining termodinamikasi

Uglerod oksidining suv bug‘i bilan konversiyasi (2.2) – qaytar, ekzotermik va gaz hajmi o‘zgarmasdan boradigan reaksiya. Shuning uchun uning muvozanati bosimga deyarli bog‘liq emas, harorat pasayishi va suv bug‘i miqdorining ortishi esa muvozanatni o‘ngga – CO₂ va H₂ hosil bo‘lishi tomoniga suradi. Muvozanat konstantasi partsial bosimlar orqali quyidagicha ifodalanadi:

Kp = (pCO₂·pH₂) / (pCO·pH₂O)	(2.6)

Kp ning haroratga bog‘liqligi uchun quyidagi tenglamadan foydalaniladi [2, 12]:

Kp = exp(4577,8/T – 4,33)	(2.7)

(2.7) tenglama bo‘yicha hisoblangan qiymatlar 2.1-jadvalda keltirilgan. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, harorat 473 K dan 773 K gacha ortganda muvozanat konstantasi qariyb 50 marta kamayadi. Shu sababli CO ni chuqur konversiyalash uchun jarayonni imkon qadar past haroratda olib borish kerak, ammo past haroratda reaksiya tezligi kichik bo‘ladi. Bu qarama-qarshilik jarayonni ikki bosqichda – avval faol, issiqbardosh temir-xromli katalizatorda 593–723 K da, so‘ngra past haroratda faol mis-ruxli katalizatorda 473–533 K da olib borish orqali hal qilinadi.

2.1-jadval

CO konversiyasi muvozanat konstantasining haroratga bog‘liqligi

| T, K | 473 | 498 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp | 210,2 | 129,3 | 83,3 | 38,8 | 20,45 | 11,85 | 7,40 | 4,91 |

Muvozanat holatdagi CO konversiya darajasi xm boshlang‘ich gaz tarkibi (a – CO, b – H₂O, c – CO₂, d – H₂ mol ulushlari) orqali quyidagi tenglamadan topiladi:

Kp = (c + a·xm)(d + a·xm) / [a(1 – xm)(b – a·xm)]	(2.8)

Bug‘ : gaz nisbatining oshirilishi muvozanat konversiya darajasini oshiradi, lekin bug‘ sarfini va issiqlik yo‘qotishlarini ko‘paytiradi. Amaliyotda o‘rta haroratli konversiya bosqichiga kiradigan gazda bug‘ : quruq gaz nisbati 0,5–0,7 ni tashkil etadi va bu miqdor bug‘ ikkilamchi konvertordan o‘tib keladigan ortiqcha bug‘ hisobiga ta’minlanadi.

## 2.3. Katalizatorlar va jarayon kinetikasi

O‘rta haroratli konversiya uchun temir-xromli katalizatorlar (СТК-1, ИК-4-9, KMC-24 va boshqalar) ishlatiladi. Ularning faol komponenti – magnetit Fe₃O₄, u katalizatorni ishchi sharoitda vodorod va CO bilan qaytarish natijasida Fe₂O₃ dan hosil bo‘ladi. 7–10 % Cr₂O₃ qo‘shimchasi faol fazani rekristallanishdan saqlab, sirt yuzasini barqarorlashtiradi. Katalizator 593–763 K da ishlaydi, 773 K dan yuqorida tez dezaktivlanadi. U oltingugurt birikmalariga nisbatan ancha chidamli (H₂S miqdori 2–3 mg/m³ gacha yo‘l qo‘yiladi).

Past haroratli konversiyada mis-rux-alyuminiyli katalizatorlar (НТК-4, НТК-8, К-СО) qo‘llaniladi. Ular 453–533 K da yuqori faollikka ega, ammo oltingugurt, xlor birikmalariga va qizib ketishga juda sezgir: 553 K dan yuqorida misning rekristallanishi tufayli faolligini yo‘qotadi. Shuning uchun past haroratli bosqichga kiradigan gaz oltingugurtdan chuqur tozalangan (≤ 0,5 mg/m³) bo‘lishi va harorati gaz shudring nuqtasidan kamida 15–20 K yuqori bo‘lishi kerak.

Temir-xromli katalizatorda CO konversiyasi tezligi uchun M. I. Temkin quyidagi kinetik tenglamani taklif qilgan:

r = k·pCO·(1 – Kp-1·pCO₂·pH₂/(pCO·pH₂O))·(pH₂O/pH₂)0,5	(2.9)

Tenglamadan ko‘rinadiki, reaksiya tezligi CO ning partsial bosimiga to‘g‘ri proporsional bo‘lib, muvozanatga yaqinlashgan sari keskin kamayadi. Bosimning 0,1 MPa dan 3 MPa gacha oshirilishi katalizatorning hajmiy unumdorligini 2–3 marta oshiradi, chunki partsial bosimlar ortadi va diffuziya qarshiligi kamayadi. Reaksiyaning aktivlanish energiyasi temir-xromli katalizatorda 110–120 kJ/mol, mis-ruxli katalizatorda 50–70 kJ/mol ni tashkil etadi.

## 2.4. Qo‘shimcha reaksiyalar va uglerod ajralishi

Konversiya jarayonida asosiy reaksiyalar bilan bir qatorda quyidagi nomaqbul reaksiyalar ham borishi mumkin:

2CO ⇄ C + CO₂;   ΔH°298 = –172,5 kJ/mol	(2.10)

CH₄ ⇄ C + 2H₂;   ΔH°298 = +74,9 kJ/mol	(2.11)

CO + 3H₂ ⇄ CH₄ + H₂O;   ΔH°298 = –206,1 kJ/mol	(2.12)

(2.10) va (2.11) reaksiyalar bo‘yicha ajralgan uglerod (qurum) katalizator g‘ovaklarini to‘sib qo‘yadi, granulalarni yemiradi va qatlam gidravlik qarshiligini oshiradi. Uglerod ajralishining oldini olish uchun birlamchi konversiyada bug‘ : uglerod nisbati 3,0 dan kam bo‘lmasligi kerak; loyihada S/C = 3,7 qabul qilingan. O‘rta haroratli CO konversiyasida bug‘ : gaz nisbati 0,4 dan past bo‘lganda temir-xromli katalizatorda Fisher–Tropsh reaksiyalari bo‘yicha uglevodorodlar va temir karbidlari hosil bo‘ladi, shuning uchun bu nisbat 0,5–0,7 oralig‘ida saqlanadi. Past haroratli bosqichda mis-ruxli katalizatorda oz miqdorda metanol hosil bo‘ladi (0,05–0,2 g/m³), u kondensat bilan chiqariladi.

(2.12) metanlash reaksiyasi CO konversiyasi sharoitida termodinamik jihatdan mumkin, ammo temir-xromli va mis-ruxli katalizatorlar unga nisbatan selektiv emas, shu sababli gazdagi metan miqdori konvertorlarda deyarli o‘zgarmaydi. Bu reaksiya keyinchalik nikel katalizatorida CO va CO₂ ning qoldiq miqdorini yo‘qotish uchun maxsus qo‘llaniladi.

## 2.5. Jarayonning maqbul texnologik rejimi

Ekzotermik qaytar reaksiya uchun har bir konversiya darajasiga mos keladigan maqbul harorat mavjud bo‘lib, unda reaksiya tezligi maksimal bo‘ladi. Konversiya ortishi bilan maqbul harorat pasayadi. Adiabatik katalizator qatlamida esa reaksiya issiqligi hisobiga harorat ko‘tariladi (CO ning har 1 % konversiyasi gazni taxminan 8–10 K ga qizdiradi). Shu sababli ikki bosqichli sxema va bosqichlar orasida gazni sovitish haqiqiy harorat chizig‘ini maqbul chiziqqa yaqinlashtiradi.

Mazkur loyihada quyidagi rejim qabul qilingan: o‘rta haroratli bosqichga kirish harorati 643 K, bosim 3,15 MPa, chiqishdagi CO miqdori 3,2 % (quruq gazda); past haroratli bosqichga kirish harorati 478 K, bosim 3,0 MPa, chiqishdagi CO miqdori 0,35 % (quruq gazda).

# 3. XOMASHYO VA MAHSULOTNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI

## 3.1. Tabiiy gaz

Xomashyo sifatida O‘zbekiston magistral gaz quvuridan keladigan tabiiy gaz ishlatiladi. Uning tarkibi asosan metandan iborat bo‘lib, oz miqdorda og‘ir uglevodorodlar, azot va CO₂ saqlaydi. Loyihada qabul qilingan tabiiy gaz tarkibi 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval

Tabiiy gazning tarkibi (hajmiy %)

| CH₄ | C₂H₆ | C₃H₈ | C₄H₁₀ | CO₂ | N₂ | Jami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96,0 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 100,0 |

Tabiiy gazning o‘rtacha molyar massasi M = Σyi·Mi = 16,75 kg/kmol, normal sharoitdagi zichligi ρ₀ = M/Vm = 0,747 kg/m³, eng past yonish issiqligi Qq = 36,33 MJ/m³. Tabiiy gaz rangsiz, hidsiz (xavfsizlik uchun odorant qo‘shiladi), havo bilan 5–15 % (hajm) konsentratsiyada portlovchi aralashma hosil qiladi; o‘z-o‘zidan alangalanish harorati 810 K. Tabiiy gaz tarkibida 5–20 mg/m³ gacha oltingugurt birikmalari (H₂S, merkaptanlar, COS) bo‘ladi, ular nikel va mis katalizatorlari uchun zahar hisoblanadi va konversiyadan oldin 0,5 mg/m³ dan kam miqdorgacha tozalanadi.

## 3.2. Konversiya jarayonida ishtirok etuvchi gazlarning xossalari

Jarayonda ishtirok etuvchi asosiy moddalarning fizik-kimyoviy xossalari 3.2-jadvalda keltirilgan [2, 6, 13].

3.2-jadval

Gazlarning asosiy fizik-kimyoviy xossalari

| Modda | M, kg/kmol | ρ₀, kg/m³ | Tqay, K | Tkr, K | Pkr, MPa | μ·10⁶ (273 K), Pa·s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metan CH₄ | 16,04 | 0,717 | 111,7 | 190,6 | 4,60 | 10,3 |
| Vodorod H₂ | 2,016 | 0,090 | 20,4 | 33,2 | 1,30 | 8,4 |
| Uglerod oksidi CO | 28,01 | 1,250 | 81,6 | 132,9 | 3,50 | 16,6 |
| Uglerod dioksidi CO₂ | 44,01 | 1,977 | 194,7* | 304,2 | 7,38 | 13,8 |
| Azot N₂ | 28,01 | 1,251 | 77,4 | 126,2 | 3,39 | 16,6 |
| Kislorod O₂ | 32,00 | 1,429 | 90,2 | 154,6 | 5,04 | 19,2 |
| Argon Ar | 39,95 | 1,784 | 87,3 | 150,9 | 4,90 | 21,0 |
| Suv bug‘i H₂O | 18,02 | 0,804 | 373,2 | 647,1 | 22,06 | 8,7 |

* – CO₂ uchun sublimatsiya harorati keltirilgan.

Uglerod (II) oksidi – rangsiz, hidsiz, juda zaharli gaz (ishchi zonada yo‘l qo‘yiladigan konsentratsiya 20 mg/m³). Gemoglobin bilan barqaror karboksigemoglobin hosil qilib, qonning kislorod tashish qobiliyatini yo‘qotadi. Havo bilan 12,5–74 % (hajm) oralig‘ida portlovchi aralashma hosil qiladi. Vodorod – eng yengil gaz, havo bilan 4–75 % oralig‘ida portlaydi, po‘latlarda vodorodli mo‘rtlanishni keltirib chiqaradi; shuning uchun 473 K dan yuqori haroratda ishlaydigan apparatlar vodorodga chidamli legirlangan po‘latlardan tayyorlanadi.

## 3.3. Katalizatorlar

3.3-jadval

CO konversiyasi katalizatorlarining tavsifi

| Ko‘rsatkich | O‘rta haroratli (Fe–Cr) | Past haroratli (Cu–Zn–Al) |
| --- | --- | --- |
| Tarkibi, % | Fe₂O₃ – 85–90; Cr₂O₃ – 7–10; CuO – 1–2 | CuO – 50–55; ZnO – 25–30; Al₂O₃ – 15–20 |
| Granula o‘lchami, mm | 9×9 (tabletka) | 5×5 (tabletka) |
| To‘kma zichligi, kg/m³ | 1300 | 1200 |
| Ishchi harorat, K | 593–763 | 453–533 |
| Hajmiy tezlik (quruq gaz), soat⁻¹ | 2000–4000 | 1500–3000 |
| Xizmat muddati, yil | 3–5 | 2–4 |
| Zaharlari | H₂S (> 3 mg/m³), suv tomchilari | S, Cl birikmalari, kondensat |

## 3.4. Mahsulot – konvertlangan gaz

Tsexning mahsuloti – CO konversiyasidan chiqqan azot-vodorodli gaz. Uning quruq holatdagi tarkibi: H₂ – 61,26 %, N₂ – 19,88 %, CO₂ – 17,91 %, CO – 0,35 %, CH₄ – 0,35 %, Ar – 0,24 %. Gazda H₂ : N₂ nisbati 3,08 ga teng bo‘lib, bu metanlash bosqichidagi vodorod sarfini hisobga olganda ammiak sintezi uchun stexiometrik nisbatga (3 : 1) mos keladi. Konvertlangan gaz monoetanolamin eritmasi bilan CO₂ dan tozalashga, so‘ngra metanlashga yuboriladi.

## 3.5. Yordamchi materiallar va texnik talablar

Texnologik bug‘ 4,0 MPa bosimli, 653–673 K haroratli qizdirilgan bug‘ bo‘lib, tarkibida tuzlar miqdori 0,1 mg/kg dan, kremniy kislotasi 0,02 mg/kg dan oshmasligi kerak; aks holda tuzlar katalizator yuzasida cho‘kib, uning faolligini pasaytiradi. Havo atmosferadan olinib, chang va namlikdan filtrlarda tozalanadi. Qozonlarni ta’minlash uchun kimyoviy tozalangan va deaeratsiyalangan suv ishlatiladi (qattiqlik ≤ 3 mkg-ekv/kg, kislorod ≤ 20 mkg/kg).

MEA bo‘limiga yuboriladigan konvertlangan gaz quyidagi talablarga javob berishi kerak: CO miqdori 0,5 % dan ko‘p emas; harorati 313 K dan yuqori emas; tomchi suyuqlik bo‘lmasligi; bosimi 2,8–2,9 MPa; H₂ : N₂ nisbati 3,0–3,1. Gazdagi qoldiq CO miqdori 0,1 % ga oshganda metanlashda ammiak sintezi uchun yo‘qotiladigan vodorod miqdori taxminan 0,3 % ga ko‘payadi.

# 4. TEXNOLOGIK TIZIMLARNI SOLISHTIRISH VA TANLASH

## 4.1. Sintez-gaz olish usullari

Tabiiy gazdan ammiak sintezi uchun azot-vodorodli aralashma olishning quyidagi asosiy usullari mavjud: atmosfera bosimida metanni bug‘ bilan konversiyalash; bosim ostida bug‘-kislorodli (bug‘-havoli) shaxtali konversiya; yuqori haroratli kislorodli (nokatalitik) parsial oksidlanish; ikki bosqichli bug‘ va bug‘-havoli konversiya. Ularning qiyosiy tavsifi 4.1-jadvalda keltirilgan.

4.1-jadval

Metan konversiyasi usullarini solishtirish

| Ko‘rsatkich | Bug‘li (0,1 MPa) | Bug‘-kislorodli shaxtali | Parsial oksidlanish | Ikki bosqichli (bug‘ + havo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosim, MPa | 0,1–0,2 | 1,5–2,0 | 3–8 | 3–4 |
| Harorat, K | 1073–1123 | 1173–1273 | 1573–1673 | 1073 / 1273 |
| Katalizator | Ni | Ni | yo‘q | Ni |
| Kislorod talab qiladimi | yo‘q | ha (havo ajratish) | ha | yo‘q |
| Qoldiq CH₄, % | 0,5–1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3–0,5 |
| Gaz siqish energiyasi | katta | o‘rtacha | kam | kam |
| Energiya sarfi, GJ/t NH₃ | 42–45 | 38–40 | 38–42 | 28–33 |
| Qo‘llanilishi | eskirgan | cheklangan | og‘ir xomashyo | zamonaviy agregatlar |

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, ikki bosqichli bosim ostidagi bug‘ va bug‘-havoli konversiya eng kam energiya sarfiga ega. Bunda kislorod ajratish qurilmasi talab qilinmaydi, chunki azot havo bilan birga bevosita jarayonga kiritiladi, gaz esa yuqori bosimda olinadi va uni siqish uchun energiya sarfi keskin kamayadi. Shuning uchun loyihada aynan shu usul qabul qilinadi.

## 4.2. Uglerod oksidi konversiyasi sxemalari

CO konversiyasining quyidagi sxemalari mavjud: 1) bir bosqichli o‘rta haroratli konversiya (qoldiq CO 2–4 %), keyin gazni mis-ammiakli eritma bilan tozalash; 2) bosqichlar orasida suv purkash bilan sovitiladigan ikki-uch qatlamli o‘rta haroratli konversiya (qoldiq CO 1,5–2 %); 3) o‘rta haroratli va past haroratli bosqichlardan iborat ikki bosqichli konversiya (qoldiq CO 0,2–0,5 %); 4) izotermik (quvurli, ichki sovitiladigan) konvertorda konversiya.

4.2-jadval

CO konversiyasi sxemalarini solishtirish

| Ko‘rsatkich | 1-sxema | 2-sxema | 3-sxema | 4-sxema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qoldiq CO, % | 2–4 | 1,5–2 | 0,2–0,5 | 0,3–0,8 |
| Bug‘ : gaz nisbati | 1,0–1,2 | 0,8–1,0 | 0,5–0,6 | 0,4–0,5 |
| Keyingi tozalash | mis-ammiakli | mis-ammiakli | metanlash | metanlash |
| Issiqlik utilizatsiyasi | past | o‘rtacha | yuqori | yuqori |
| Apparat tuzilishi | oddiy | oddiy | oddiy | murakkab |
| Vodorod yo‘qotilishi | katta | o‘rtacha | kam | kam |

Uchinchi sxema eng kam qoldiq CO miqdorini ta’minlaydi, bu esa qimmat va murakkab mis-ammiakli tozalash o‘rniga oddiy metanlashni qo‘llash imkonini beradi. Bundan tashqari, past bug‘ : gaz nisbatida ishlash bug‘ sarfini 25–30 % ga kamaytiradi, bosqichlar orasidagi issiqlik esa yuqori bosimli bug‘ olish va ta’minot suvini isitish uchun foydalaniladi. Adiabatik shaxtali konvertorlar tuzilishi oddiy va ishonchli. Shu sababli loyihada o‘rta haroratli (Fe–Cr katalizator) va past haroratli (Cu–Zn–Al katalizator) adiabatik konvertorlardan iborat ikki bosqichli sxema tanlandi.

Konvertor turi bo‘yicha bir qatlamli va ko‘p qatlamli (qatlamlar orasida sovitiladigan) apparatlar mavjud. O‘rta haroratli bosqichda CO miqdori 12–13 % dan 3–3,5 % gacha kamayganda gazning adiabatik qizishi 60–70 K ni tashkil etadi va chiqish harorati katalizator uchun ruxsat etilgan 763 K dan past bo‘ladi. Shuning uchun bir qatlamli vertikal silindrik apparat tanlandi.

# 5. TANLANGAN TEXNOLOGIK TIZIMNING BAYONI

Tabiiy gaz konversiyasi tsexining texnologik sxemasi 5.1-rasmda keltirilgan. Sxema quyidagi asosiy bosqichlardan iborat: tabiiy gazni siqish va oltingugurt birikmalaridan tozalash; birlamchi bug‘li konversiya; ikkilamchi bug‘-havoli konversiya; konvertlangan gaz issiqligini utilizatsiya qilish; CO ni ikki bosqichli konversiyalash; gazni sovitish va kondensatni ajratish.

5.1-rasm. Tabiiy gaz konversiyasi tsexining texnologik sxemasi

1 – tabiiy gaz kompressori; 2 – pechning konveksion kamerasi (isitgichlar); 3a, 3b – gidrirlash reaktori va oltingugurtdan tozalash adsorberi; 4 – bug‘-gaz aralashtirgich; 5 – quvurli pech (birlamchi metan konvertori); 6 – havo kompressori; 7 – shaxtali (ikkilamchi) metan konvertori; 8 – qozon-utilizator; B – bug‘ barabani; 9 – o‘rta haroratli CO konvertori; 10 – issiqlik almashtirgich (ta’minot suvi isitgichi); 11 – past haroratli CO konvertori; 12 – issiqlik almashtirgich; 13 – suvli sovitgich; 14 – separator.

Magistral quvurdan 0,6–1,2 MPa bosim bilan keladigan tabiiy gaz (150 m³/soat) kompressor 1 da 4,0 MPa gacha siqiladi va pech konveksion kamerasi 2 dagi zmeyevikda 643–673 K gacha isitiladi. Isitilgan gazga 0,5–1 % hajmda vodorodli gaz qo‘shilib, gidrirlash reaktori 3a ga yuboriladi; bu yerda alyumokobaltmolibden katalizatorida organik oltingugurt birikmalari H₂S ga aylanadi. H₂S rux oksidi bilan to‘ldirilgan adsorber 3b da yutiladi (ZnO + H₂S → ZnS + H₂O). Tozalangan gazda oltingugurt miqdori 0,5 mg/m³ dan oshmaydi.

Tozalangan tabiiy gaz aralashtirgich 4 da S : C = 3,7 mol/mol nisbatda texnologik bug‘ bilan aralashtiriladi. Bug‘-gaz aralashmasi konveksion kamerada 773 K gacha qizdirilib, quvurli pech 5 ning reaksion quvurlariga taqsimlanadi. Nikel katalizatori bilan to‘ldirilgan quvurlarda metan 1073 K va 3,4 MPa da konversiyalanadi; chiqishdagi gazda qoldiq metan 10,0 % (quruq gazda). Reaksiya uchun zarur issiqlik radiatsion kameradagi gorelkalarda tabiiy gazni yoqish hisobiga beriladi.

Birlamchi konvertordan chiqqan gaz shaxtali konvertor 7 ga yuboriladi. Bu yerga kompressor 6 da siqilgan va konveksion kamerada 708 K gacha isitilgan havo beriladi. Havo miqdori shunday tanlanadiki, gazdagi (H₂ + CO) : N₂ nisbati 3,10 ga teng bo‘lsin. Konvertorning yuqori qismida kislorod vodorod bilan yonadi, harorat 1473–1523 K gacha ko‘tariladi, so‘ngra nikel katalizatori qatlamida qoldiq metan konversiyalanib, gaz 1253 K gacha soviydi. Chiqishdagi gazda CH₄ miqdori 0,40 % (quruq gazda) dan oshmaydi.

1253 K haroratli konvertlangan gaz qozon-utilizator 8 da 643 K gacha sovitiladi; bunda 4,0 MPa bosimli to‘yingan bug‘ hosil qilinadi, u bug‘ barabani B orqali umumzavod tarmog‘iga yoki texnologik ehtiyojga beriladi. Sovitilgan gaz o‘rta haroratli CO konvertori 9 ga kiradi. Temir-xromli katalizator qatlamida CO ning asosiy qismi konversiyalanadi, gaz 705 K gacha qiziydi, CO miqdori 3,2 % (quruq gazda) gacha kamayadi.

Konvertor 9 dan chiqqan gaz issiqlik almashtirgich 10 da ta’minot suvini isitib, 478 K gacha sovitiladi va past haroratli CO konvertori 11 ga yuboriladi. Mis-rux-alyuminiyli katalizatorda CO miqdori 0,35 % gacha kamayadi, gaz 499 K gacha qiziydi. Konvertlangan gaz issiqlik almashtirgich 12 da (MEA eritmasini regeneratsiyalash uchun issiqlik beriladi) va suvli sovitgich 13 da 313 K gacha sovitiladi, separator 14 da kondensat ajratiladi. Tayyor konvertlangan gaz monoetanolamin eritmasi bilan CO₂ dan tozalash bo‘limiga yuboriladi. Kondensat tozalangandan so‘ng qozonlarni ta’minlash uchun qaytariladi.

Agregatni ishga tushirishda konvertorlar azot bilan puflanadi va isitiladi. O‘rta haroratli katalizator (Fe₂O₃ shaklida yuklangan) 573–623 K da konvertlangan gaz va bug‘ aralashmasi bilan Fe₃O₄ gacha qaytariladi; bunda bug‘ : gaz nisbati 1 dan kam bo‘lmasligi kerak, aks holda temir metall holatgacha qaytarilib, metanlash va karbidlanish reaksiyalari boshlanadi. Past haroratli katalizator (CuO shaklida) azotga 0,5–2 % vodorod qo‘shilgan gaz bilan 443–503 K da ehtiyotkorlik bilan qaytariladi, chunki CuO ning qaytarilishi kuchli ekzotermik jarayondir. Katalizator qatlamlari qaytarilgandan so‘ng konvertorlar asta-sekin ish rejimiga o‘tkaziladi.

Tsexda haroratlar, bosimlar, sarflar va gaz tarkibi avtomatik nazorat qilinadi; konvertorlarning katalizator qatlamlari bo‘ylab ko‘p nuqtali termoparalar o‘rnatilgan. Havoning bug‘-gaz aralashmasiga nisbati, S : C nisbati avtomatik rostlanadi; tabiiy gaz yoki bug‘ berilishi to‘xtaganda avariya blokirovkalari agregatni xavfsiz holatga o‘tkazadi.

# 6. MODDIY BALANSLAR HISOBI

## 6.1. Dastlabki ma’lumotlar

- tabiiy gaz sarfi (n.sh.): Vtg = 150 m³/soat = 0,04167 m³/s;

- tabiiy gaz tarkibi 3.1-jadval bo‘yicha;

- bug‘ : uglerod nisbati S/C = 3,7 mol/mol;

- birlamchi konvertor: T = 1073 K, P = 3,4 MPa, chiqishda CH₄ = 10,0 % (quruq gazda);

- ikkilamchi konvertor: T = 1253 K, P = 3,3 MPa, chiqishda CH₄ = 0,40 % (quruq gazda), (H₂ + CO) : N₂ = 3,10;

- havo tarkibi: N₂ – 78,09 %; O₂ – 20,95 %; Ar – 0,96 %;

- o‘rta haroratli CO konvertori: Tkir = 643 K, P = 3,15 MPa, chiqishda CO = 3,2 % (quruq gazda);

- past haroratli CO konvertori: Tkir = 478 K, P = 3,0 MPa, chiqishda CO = 0,35 % (quruq gazda);

- og‘ir uglevodorodlar birlamchi konvertorda to‘liq konversiyalanadi; ikkilamchi konvertorda kislorod to‘liq sarflanadi.

## 6.2. Tabiiy gaz va texnologik bug‘ miqdori

Tabiiy gazning molyar sarfi:

ntg = Vtg / Vm = 150 / 22,414 = 6,692 kmol/soat = 1,8590 mol/s	(6.1)

Har bir komponent miqdori ni = yi·ntg: CH₄ – 6,4246; C₂H₆ – 0,1338; C₃H₈ – 0,0335; C₄H₁₀ – 0,0134; CO₂ – 0,0201; N₂ – 0,0669 kmol/soat. Tabiiy gaz massasi mtg = 112,11 kg/soat = 0,0311 kg/s.

Uglevodorodlar tarkibidagi uglerod atomlari miqdori:

nC = ntg·(0,960 + 2·0,020 + 3·0,005 + 4·0,002) = 6,846 kmol/soat	(6.2)

nH₂O = (S/C)·nC = 3,7·6,846 = 25,331 kmol/soat (456,33 kg/soat)	(6.3)

## 6.3. Birlamchi metan konvertori

Og‘ir uglevodorodlar (2.3) reaksiya bo‘yicha to‘liq konversiyalanadi; bunda 0,4216 kmol/soat CO, 1,0239 kmol/soat H₂ hosil bo‘ladi va 0,4216 kmol/soat suv bug‘i sarflanadi. Metanning (2.1) reaksiya bo‘yicha konversiyalangan miqdorini X, (2.2) reaksiya bo‘yicha CO₂ ga aylangan CO miqdorini Y bilan belgilaymiz. U holda chiqishdagi gaz tarkibi (kmol/soat):

nCH₄ = 6,4246 – X;  nCO = 0,4216 + X – Y;  nCO₂ = 0,0201 + Y	(6.4)

nH₂ = 1,0239 + 3X + Y;  nH₂O = 24,9092 – X – Y	(6.5)

Noma’lumlar X va Y quyidagi ikki shartdan topiladi: 1) quruq gazdagi metan ulushi 10,0 % ga teng; 2) chiqishda (2.2) reaksiya muvozanatda, ya’ni 1073 K da Kp = exp(4577,8/1073 – 4,33) = 0,9383. Tenglamalar sistemasini ketma-ket yaqinlashish usulida yechib, X = 4,1474 kmol/soat, Y = 2,3727 kmol/soat ni olamiz. Metanning konversiya darajasi α = X/n⁰CH₄ = 4,1474/6,4246 = 64,6 %.

Tekshiruv: metan konversiyasi reaksiyasi uchun haqiqiy bosimlar nisbati Kp,haq = pCO·p³H₂/(pCH₄·pH₂O) = 138,5 (bosim atm da), 1073 K dagi muvozanat konstantasi esa Kp1 = exp(30,114 – 26830/T) = 165,6. Demak gaz tarkibi 1065 K dagi muvozanatga mos keladi, muvozanatga yaqinlashish harorati ΔT = 8 K – bu sanoat pechlari uchun odatiy qiymat.

6.1-jadval

Birlamchi konvertordan chiqqan gaz tarkibi va miqdori

| Komponent | ni, kmol/soat | Vi, m³/soat | mi, kg/soat | Nam gazda, % | Quruq gazda, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄ | 2,277 | 51,04 | 36,53 | 5,53 | 10,00 |
| H₂O | 18,389 | 412,17 | 331,28 | 44,68 | – |
| CO | 2,196 | 49,23 | 61,52 | 5,34 | 9,64 |
| CO₂ | 2,393 | 53,63 | 105,30 | 5,81 | 10,51 |
| H₂ | 15,839 | 355,01 | 31,93 | 38,48 | 69,55 |
| N₂ | 0,067 | 1,50 | 1,87 | 0,16 | 0,29 |
| Jami | 41,161 | 922,58 | 568,44 | 100,00 | 100,00 |

## 6.4. Ikkilamchi (shaxtali) metan konvertori

Havo sarfini A (kmol/soat) bilan belgilaymiz. Havo bilan 0,2095·A kislorod kiradi, u (2.4) reaksiya bo‘yicha 2·nO₂ vodorodni yoqib, shuncha suv bug‘i hosil qiladi. So‘ngra qoldiq metan (2.1) bo‘yicha konversiyalanadi (X₂), CO (2.2) bo‘yicha muvozanatga keladi (Y₂). Uchta noma’lum (A, X₂, Y₂) uchta shartdan topiladi: quruq gazda CH₄ = 0,40 %; 1253 K da Kp = 0,5084; (H₂ + CO) : N₂ = 3,10. Iteratsion yechim natijasi:

A = 9,301 kmol/soat (208,48 m³/soat);  X₂ = 2,1465;  Y₂ = 0,0146 kmol/soat	(6.6)

Havo tarkibi: N₂ – 7,2633, O₂ – 1,9486, Ar – 0,0893 kmol/soat; havo massasi 269,39 kg/soat (0,0748 kg/s). Yonish natijasida 3,8972 kmol/soat vodorod sarflanadi. Tekshiruv: metan muvozanati bo‘yicha Kp,haq = 3895, Kp1(1253 K) = 6011, muvozanatga yaqinlashish ΔT = 25 K. 1 m³ tabiiy gazga havo sarfi 1,390 m³.

6.2-jadval

Ikkilamchi konvertordan chiqqan gaz tarkibi va miqdori

| Komponent | ni, kmol/soat | Vi, m³/soat | mi, kg/soat | Nam gazda, % | Quruq gazda, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄ | 0,131 | 2,93 | 2,10 | 0,25 | 0,40 |
| H₂O | 20,125 | 451,09 | 362,56 | 38,11 | – |
| CO | 4,328 | 97,01 | 121,23 | 8,20 | 13,24 |
| CO₂ | 2,407 | 53,96 | 105,95 | 4,56 | 7,37 |
| H₂ | 18,395 | 412,32 | 37,09 | 34,84 | 56,29 |
| N₂ | 7,330 | 164,30 | 205,34 | 13,88 | 22,43 |
| Ar | 0,089 | 2,00 | 3,57 | 0,17 | 0,27 |
| Jami | 52,807 | 1183,61 | 837,83 | 100,00 | 100,00 |

## 6.5. O‘rta haroratli CO konvertori

Konvertorga kiradigan gaz 6.2-jadval bo‘yicha. Quruq gaz miqdori nq = 32,681 kmol/soat, CO miqdori 4,3282 kmol/soat (13,24 % quruq gazda), bug‘ : quruq gaz nisbati 0,616. (2.2) reaksiya bo‘yicha Y₃ kmol/soat CO konversiyalanganda quruq gaz miqdori Y₃ ga ortadi (CO o‘rniga CO₂ va H₂ hosil bo‘ladi). Chiqishdagi CO ulushi c = 0,032 shartidan:

(nCO – Y₃) / (nq + Y₃) = c  ⇒  Y₃ = (nCO – c·nq) / (1 + c)	(6.7)

Y₃ = (4,3282 – 0,032·32,681) / 1,032 = 3,1806 kmol/soat	(6.8)

CO ning konversiya darajasi x = 3,1806/4,3282 = 73,5 %. Chiqish harorati (7-bo‘lim) T = 705,5 K da muvozanat konstantasi Kp = 8,663, haqiqiy qiymat esa Kp,haq = (nCO₂·nH₂)/(nCO·nH₂O) = 6,200 < Kp. Demak, belgilangan konversiya darajasi termodinamik jihatdan erishiladi. Shu haroratdagi muvozanat konversiya darajasi 79,6 % (muvozanat CO = 2,45 %), muvozanatga yaqinlashish ΔT = 38 K.

6.3-jadval

O‘rta haroratli CO konvertoridan chiqqan gaz tarkibi

| Komponent | ni, kmol/soat | Vi, m³/soat | mi, kg/soat | Nam gazda, % | Quruq gazda, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄ | 0,131 | 2,93 | 2,10 | 0,25 | 0,36 |
| H₂O | 16,945 | 379,80 | 305,26 | 32,09 | – |
| CO | 1,148 | 25,72 | 32,14 | 2,17 | 3,20 |
| CO₂ | 5,588 | 125,25 | 245,93 | 10,58 | 15,58 |
| H₂ | 21,576 | 483,61 | 43,50 | 40,86 | 60,16 |
| N₂ | 7,330 | 164,30 | 205,34 | 13,88 | 20,44 |
| Ar | 0,089 | 2,00 | 3,57 | 0,17 | 0,25 |
| Jami | 52,807 | 1183,61 | 837,83 | 100,00 | 100,00 |

## 6.6. Past haroratli CO konvertori

Y₄ = (1,1476 – 0,0035·35,862) / 1,0035 = 1,0185 kmol/soat	(6.9)

CO konversiya darajasi 88,8 %; ikki bosqich bo‘yicha umumiy konversiya darajasi 97,02 %. Chiqish harorati T = 499,3 K da Kp = 126,3, haqiqiy Kp,haq = 72,6 – shart bajariladi (yaqinlashish ΔT = 32 K). Kirishdagi suv bug‘ining partsial bosimi pH₂O = 0,963 MPa, unga mos shudring nuqtasi ≈ 451 K; kirish harorati 478 K shudring nuqtasidan 27 K yuqori, katalizatorda kondensatsiya xavfi yo‘q.

6.4-jadval

Past haroratli CO konvertoridan chiqqan gaz tarkibi

| Komponent | ni, kmol/soat | Vi, m³/soat | mi, kg/soat | Nam gazda, % | Quruq gazda, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄ | 0,131 | 2,93 | 2,10 | 0,25 | 0,35 |
| H₂O | 15,926 | 356,97 | 286,91 | 30,16 | – |
| CO | 0,129 | 2,89 | 3,62 | 0,24 | 0,35 |
| CO₂ | 6,606 | 148,08 | 290,75 | 12,51 | 17,91 |
| H₂ | 22,595 | 506,43 | 45,55 | 42,79 | 61,26 |
| N₂ | 7,330 | 164,30 | 205,34 | 13,88 | 19,88 |
| Ar | 0,089 | 2,00 | 3,57 | 0,17 | 0,24 |
| Jami | 52,807 | 1183,61 | 837,83 | 100,00 | 100,00 |

## 6.7. CO konvertorlarining va tsexning moddiy balansi

6.5-jadval

O‘rta haroratli CO konvertorining moddiy balansi

| Kirim | kg/soat | kg/s | Sarf | kg/soat | kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quruq gaz | 475,27 | 0,1320 | Quruq gaz | 532,57 | 0,1479 |
| Suv bug‘i | 362,56 | 0,1007 | Suv bug‘i | 305,26 | 0,0848 |
| Jami | 837,83 | 0,2327 | Jami | 837,83 | 0,2327 |

6.6-jadval

Tabiiy gaz konversiyasi tsexining umumiy moddiy balansi

| Kirim | kg/soat | kg/s | Sarf | kg/soat | kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabiiy gaz | 112,11 | 0,0311 | Quruq konvertlangan gaz | 550,92 | 0,1530 |
| Texnologik bug‘ | 456,33 | 0,1268 | Suv bug‘i (kondensat) | 286,91 | 0,0797 |
| Havo | 269,39 | 0,0748 |  |  |  |
| Jami | 837,83 | 0,2327 | Jami | 837,83 | 0,2327 |

Balansning kirim va sarf qismlari orasidagi farq 0,005 kg/soat (0,001 %) bo‘lib, yaxlitlash xatoligi bilan izohlanadi. Quruq konvertlangan gaz chiqishi 826,64 m³/soat, ya’ni 1 m³ tabiiy gazdan 5,51 m³ gaz olinadi; shu jumladan vodorod 506,43 m³/soat. Yillik ko‘rsatkichlar (τ = 8000 soat): tabiiy gaz – 1,20·10⁶ m³/yil; quruq konvertlangan gaz – 6,613·10⁶ m³/yil; nazariy ammiak chiqishi ≈ 1937 t/yil.

# 7. ISSIQLIK BALANSLAR HISOBI

## 7.1. Hisoblash usuli

Issiqlik balanslari quyidagi umumiy tenglama asosida tuziladi:

Qf,kir + Qr = Qf,chiq + Qyo‘q	(7.1)

bu yerda Qf,kir, Qf,chiq – oqimlar bilan kiradigan va chiqadigan fizik issiqlik, kW; Qr – kimyoviy reaksiyalar issiqligi, kW; Qyo‘q – atrof-muhitga yo‘qotiladigan issiqlik, kW. Fizik issiqliklar 298,15 K ga nisbatan hisoblanadi. Komponentlarning issiqlik sig‘imi:

cp = a + b·T + c·T² + c′/T², J/(mol·K)	(7.2)

ΔHi = a(T – T₀) + b/2·(T² – T₀²) + c/3·(T³ – T₀³) – c′(1/T – 1/T₀)	(7.3)

7.1-jadval

Issiqlik sig‘imi koeffitsiyentlari va hosil bo‘lish entalpiyalari [2, 13]

| Modda | a | b·10³ | c·10⁶ | c′·10⁻⁵ | ΔH°f,298, kJ/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄ | 14,32 | 74,66 | –17,43 | – | –74,85 |
| H₂O | 30,00 | 10,71 | – | 0,33 | –241,81 |
| CO | 28,41 | 4,10 | – | –0,46 | –110,53 |
| CO₂ | 44,14 | 9,04 | – | –8,54 | –393,51 |
| H₂ | 27,28 | 3,26 | – | 0,50 | 0,00 |
| N₂ | 27,88 | 4,27 | – | – | 0,00 |
| O₂ | 31,46 | 3,39 | – | –3,77 | 0,00 |
| Ar | 20,79 | 0,00 | – | – | 0,00 |

7.2-jadval

Komponentlarning entalpiya o‘zgarishi ΔHi, kJ/kmol (298,15 K ga nisbatan)

| Modda | 478 K | 643 K | 705 K | 1073 K | 1253 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄ | 7306 | 15 663 | 19 180 | 43 733 | 57 688 |
| H₂O | 6185 | 12 143 | 14 455 | 29 015 | 36 661 |
| CO | 5338 | 10 380 | 12 306 | 24 080 | 30 046 |
| CO₂ | 7492 | 15 152 | 18 150 | 36 936 | 46 659 |
| H₂ | 5197 | 10 026 | 11 861 | 22 991 | 28 590 |
| N₂ | 5312 | 10 307 | 12 214 | 23 871 | 29 783 |
| Ar | 3739 | 7169 | 8458 | 16 109 | 19 851 |

## 7.2. Birlamchi konvertor va yoqilg‘i sarfi

Bug‘-gaz aralashmasi bilan 773 K da kiradigan fizik issiqlik Q₁ = Σni·ΔHi/3600 = 164,01 kW; gaz bilan 1073 K da chiqadigan issiqlik Q₂ = 316,71 kW. Reaksiyalar issiqligi: metan konversiyasi Qr1 = X·206,14/3,6 = 237,48 kW (yutiladi); og‘ir uglevodorodlar konversiyasi 19,96 kW (yutiladi); CO konversiyasi Qr2 = Y·41,16/3,6 = 27,13 kW (ajraladi). Quvur devori orqali uzatilishi kerak bo‘lgan issiqlik:

Qpech = Q₂ + Qr1 + Qr,og‘ – Qr2 – Q₁ = 383,02 kW	(7.4)

Radiatsion kameraning foydali ish koeffitsiyenti η = 0,55 va tabiiy gazning eng past yonish issiqligi Qq = 36,33 MJ/m³ bo‘lganda yoqilg‘i sarfi:

Vyoq = Qpech·3600/(η·Qq·10³)	(7.5)

Vyoq = 383,02·3600/(0,55·36,33·10³) = 69,0 m³/soat

Demak, 1 m³ texnologik tabiiy gazga 0,460 m³ yoqilg‘i gazi sarflanadi. Tutun gazlarining issiqligi konveksion kamerada bug‘-gaz aralashmasini, havoni, tabiiy gazni isitish va bug‘ hosil qilish uchun ishlatiladi.

## 7.3. Ikkilamchi konvertor

Ikkilamchi konvertor adiabatik ishlaydi, shuning uchun issiqlik balansidan unga beriladigan havoning zarur harorati aniqlanadi. Kirim: birlamchi konvertordan kelgan gaz issiqligi 316,71 kW; havo issiqligi Qhavo; vodorod yonish issiqligi Qyon = 2·nO₂·241,81/3,6 = 261,77 kW; CO konversiyasi issiqligi 0,17 kW. Sarf: chiqayotgan gaz issiqligi 481,60 kW; metan konversiyasiga 122,91 kW; yo‘qotishlar kirimning 1 % i. Balans tenglamasidan Qhavo = 31,96 kW, bunga mos havo harorati Thavo = 708 K. Bu qiymat havoni pechning konveksion kamerasida isitish orqali osongina ta’minlanadi.

7.3-jadval

Ikkilamchi konvertorning issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazning fizik issiqligi | 316,71 | 51,9 | Gazning fizik issiqligi | 481,60 | 78,9 |
| Havoning fizik issiqligi | 31,96 | 5,2 | Metan konversiyasi | 122,91 | 20,1 |
| H₂ yonish issiqligi | 261,77 | 42,9 | Yo‘qotishlar | 6,11 | 1,0 |
| CO konversiyasi | 0,17 | 0,0 |  |  |  |
| Jami | 610,61 | 100 | Jami | 610,61 | 100 |

## 7.4. Qozon-utilizator

Konvertlangan gaz 1253 K dan 643 K gacha soviganda ajraladigan issiqlik:

Qqu = Σni·[ΔHi(1253) – ΔHi(643)]/3600 = 318,13 kW	(7.6)

Qozonning FIK η = 0,97, ta’minot suvi entalpiyasi (378 K) h′ = 440,2 kJ/kg, 4,0 MPa bosimli to‘yingan bug‘ entalpiyasi h″ = 2800,8 kJ/kg bo‘lganda hosil bo‘ladigan bug‘ miqdori:

Gbug‘ = Qqu·η·3600/(h″ – h′)	(7.7)

Gbug‘ = 318,13·0,97·3600/2360,6 = 470,6 kg/soat (0,1307 kg/s)

Hosil bo‘lgan bug‘ texnologik bug‘ ehtiyojining 103 % ini qoplaydi.

## 7.5. O‘rta haroratli CO konvertorining issiqlik balansi

Kirim. Gaz bilan 643 K da kiradigan fizik issiqlik (6.2-jadval tarkibi bo‘yicha) 7.4-jadvalda hisoblangan: Qf,kir = 163,46 kW. CO konversiyasi reaksiyasi issiqligi:

Qr = Y₃·ΔHr/3,6 = 3,1806·41,16/3,6 = 36,37 kW	(7.8)

Sarf. Issiqlik yo‘qotishlari (izolyatsiya hisobi bilan tekshirilgan, 8.7-bo‘lim) kirimning 1,3 % i: Qyo‘q = 2,60 kW. Chiqayotgan gaz issiqligi Qf,chiq = Qf,kir + Qr – Qyo‘q = 197,23 kW. Chiqish harorati Tchiq quyidagi tenglamani yechish orqali topiladi:

Σni,chiq·ΔHi(Tchiq)/3600 = 197,23 kW  ⇒  Tchiq = 705,5 K	(7.9)

7.4-jadval

Gaz oqimlarining fizik issiqligi (kirish 643 K, chiqish 705,5 K)

| Komponent | nkir, kmol/soat | Qkir, kW | nchiq, kmol/soat | Qchiq, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH₄ | 0,1307 | 0,57 | 0,1307 | 0,70 |
| H₂O | 20,1253 | 67,88 | 16,9447 | 68,12 |
| CO | 4,3282 | 12,48 | 1,1476 | 3,93 |
| CO₂ | 2,4073 | 10,13 | 5,5879 | 28,21 |
| H₂ | 18,3954 | 51,23 | 21,5761 | 71,17 |
| N₂ | 7,3302 | 20,99 | 7,3302 | 24,90 |
| Ar | 0,0893 | 0,18 | 0,0893 | 0,21 |
| Jami | 52,8065 | 163,46 | 52,8065 | 197,23 |

Gazning adiabatik qizishi ΔT = 62,5 K, ya’ni har 1 % (quruq gazda) konversiyalangan CO ga 6,2 K to‘g‘ri keladi. Chiqish harorati 705 K temir-xromli katalizator uchun ruxsat etilgan 763 K dan ancha past.

7.5-jadval

O‘rta haroratli CO konvertorining issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bug‘-gaz aralashmasi fizik issiqligi | 163,46 | 81,8 | Konvertlangan gaz fizik issiqligi | 197,23 | 98,7 |
| CO konversiyasi reaksiyasi issiqligi | 36,37 | 18,2 | Atrof-muhitga yo‘qotish | 2,60 | 1,3 |
| Jami | 199,83 | 100 | Jami | 199,83 | 100 |

## 7.6. Past haroratli CO konvertori va oraliq sovitgich

Issiqlik almashtirgich 10 da gaz 705 K dan 478 K gacha sovitiladi, bunda Q₁₀ = 112,47 kW issiqlik ta’minot suviga beriladi. Past haroratli konvertorda: Qf,kir = 84,76 kW, Qr = 1,0185·41,16/3,6 = 11,64 kW, Qyo‘q = 0,96 kW, Qf,chiq = 95,44 kW; chiqish harorati Tchiq = 499,3 K (ΔT = 21,3 K) – mis-ruxli katalizatorning ruxsat etilgan haroratidan (533 K) past.

7.6-jadval

Past haroratli CO konvertorining issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazning fizik issiqligi | 84,76 | 87,9 | Gazning fizik issiqligi | 95,44 | 99,0 |
| Reaksiya issiqligi | 11,64 | 12,1 | Yo‘qotishlar | 0,96 | 1,0 |
| Jami | 96,41 | 100 | Jami | 96,41 | 100 |

# 8. ASOSIY APPARATLARNING HISOBI

Asosiy apparat sifatida o‘rta haroratli CO konvertori hisoblanadi. U vertikal silindrik po‘lat korpusdan, elliptik qopqoq va tubdan, katalizator qatlamini ushlab turuvchi kolosnik panjaradan, gaz taqsimlagichdan, himoya va tayanch inert sharlar qatlamidan iborat (8.1-rasm).

## 8.1. Katalizator hajmi

Katalizator hajmi quruq gaz bo‘yicha hajmiy tezlik orqali aniqlanadi. Temir-xromli katalizator uchun 3,0 MPa bosimda tavsiya etilgan hajmiy tezlik W = 2000–4000 soat⁻¹ [2, 7]; W = 3000 soat⁻¹ qabul qilamiz. Quruq gaz sarfi Vq = 32,681·22,414 = 732,52 m³/soat (0,2035 m³/s).

Vk⁰ = Vq / W = 732,52 / 3000 = 0,2442 m³	(8.1)

Katalizator faolligining ekspluatatsiya davomida pasayishini va gaz notekis taqsimlanishini hisobga oluvchi zaxira koeffitsiyenti kz = 1,25:

Vk = kz·Vk⁰ = 1,25·0,2442 = 0,3052 m³	(8.2)

Katalizator massasi mk = Vk·ρt = 0,3052·1300 = 396,8 kg. Kontakt vaqti (normal sharoitda) τ₀ = 3600/W = 1,20 s.

Kinetik tekshiruv. (2.9) tenglamani adiabatik qatlam uchun integrallash, 3 MPa va 643–705 K oralig‘ida temir-xromli katalizator bo‘yicha [2] dagi tajriba ma’lumotlariga ko‘ra, CO ni 13 % dan 3,2 % gacha konversiyalash uchun zarur shartli kontakt vaqti 0,9–1,0 s ni tashkil etadi. Qabul qilingan τ₀ = 1,2 s (zaxira bilan 1,5 s) belgilangan konversiya darajasini ishonchli ta’minlaydi.

## 8.2. Muvozanat va adiabata chiziqlari

Konvertorga kiradigan gaz tarkibi (6.2-jadval) uchun turli haroratlardagi muvozanat konversiya darajasi (2.8) tenglama bo‘yicha, adiabatik qatlamdagi konversiya darajasi esa adiabata tenglamasi bo‘yicha hisoblandi:

T = Tkir + λ·x;   λ = (Tchiq – Tkir)/xchiq = 62,5/0,7349 = 85,0 K	(8.3)

8.1-jadval

O‘rta haroratli konvertordagi muvozanat va adiabatik konversiya darajalari

| T, K | Kp | xm, % | COm (quruq), % | xad, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 643 | 16,27 | 88,0 | 1,42 | 0,0 |
| 663 | 13,13 | 85,5 | 1,72 | 23,5 |
| 683 | 10,72 | 82,8 | 2,05 | 47,1 |
| 703 | 8,86 | 79,9 | 2,40 | 70,6 |
| 723 | 7,40 | 76,9 | 2,78 | – |
| 743 | 6,24 | 73,6 | 3,18 | – |
| 763 | 5,31 | 70,3 | 3,60 | – |

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, adiabata chizig‘i muvozanat chizig‘ini taxminan 710 K da kesib o‘tadi (x ≈ 78,9 %); undan yuqori haroratlarda adiabatik jarayon bo‘lishi mumkin emas (jadvalda “–”). Qabul qilingan chiqish konversiya darajasi 73,5 % (T = 705 K) shu haroratdagi muvozanat qiymatidan (79,6 %) 6,1 % ga kam bo‘lib, bu katalizatorning ishchi davri oxirigacha zarur zaxirani ta’minlaydi.

## 8.3. Konvertorning diametri va katalizator qatlami balandligi

Adiabatik konvertorlarda katalizator qatlami balandligining diametrga nisbati H/D = 1–2 tavsiya etiladi. H/D = 1,5 da:

D = (4·Vk/(π·H/D))1/3 = (4·0,3052/(3,1416·1,5))1/3 = 0,637 m	(8.4)

Normallashtirilgan qatordan ichki diametr D = 600 mm qabul qilinadi. Kesim yuzasi S = πD²/4 = 0,2827 m², katalizator qatlami balandligi:

Hk = Vk/S = 0,3052 / 0,2827 = 1,079 m	(8.5)

Ish sharoitidagi bug‘-gaz aralashmasining hajmiy sarfi (o‘rtacha harorat To‘r = 674,2 K, P = 3,15 MPa):

V = V₀·(P₀/P)·(To‘r/T₀)	(8.6)

V = 1183,61·(0,101325/3,15)·(674,2/273,15)/3600 = 0,02610 m³/s

w = V/S = 0,02610 / 0,2827 = 0,0923 m/s	(8.7)

Gazning fiktiv tezligi 0,092 m/s adiabatik konvertorlar uchun tavsiya etilgan 0,05–0,3 m/s oralig‘ida. Erkin hajmdagi haqiqiy kontakt vaqti τ = Vk·ε/V = 0,3052·0,40/0,02610 = 4,68 s.

## 8.4. Katalizator qatlamining gidravlik qarshiligi

Gaz aralashmasining o‘rtacha molyar massasi M = 15,87 kg/kmol, ish sharoitidagi zichligi ρ = P·M/(R·T) = 3 150 000·15,87/(8314·674,2) = 8,916 kg/m³, dinamik qovushoqligi μ = 2,6·10⁻⁵ Pa·s. Katalizator granulasining ekvivalent diametri d = 9 mm, qatlam g‘ovakligi ε = 0,40. Reynolds soni Re = w·d·ρ/μ = 284,9. Qatlam qarshiligi Ergun tenglamasi bo‘yicha:

ΔP/H = 150·(1–ε)²·μ·w/(ε³·d²) + 1,75·(1–ε)·ρ·w²/(ε³·d)	(8.8)

ΔP = 163,5·1,079 = 176,5 Pa	(8.9)

Kolosnik panjara, inert sharlar qatlami va shtutserlardagi qarshiliklarni hisobga olib (koeffitsiyent 1,5), apparatning umumiy gidravlik qarshiligi ≈ 265 Pa ni tashkil etadi, bu kompressor bosimining arzimas qismi (< 0,01 %).

## 8.5. Korpus devori va tubining qalinligi

Konvertor korpusi vodorodga chidamli 12ХМ (yoki 09Г2С) po‘latidan tayyorlanadi. Hisobiy bosim Ph = 1,1·P = 1,1·3,15 = 3,465 MPa, hisobiy harorat 723 K da ruxsat etilgan kuchlanish [σ] = 120 MPa, payvand chok mustahkamlik koeffitsiyenti φ = 0,9, korroziyaga qo‘shimcha c = 2 mm [8]:

s = Ph·D/(2φ[σ] – Ph) + c	(8.10)

s = 3,465·600/(2·0,9·120 – 3,465) + 2 = 11,78 mm

Devor qalinligi s = 12 mm qabul qilinadi. Elliptik tub va qopqoq qalinligi st = Ph·D/(2φ[σ] – 0,5Ph) + c = 11,70 mm, ya’ni korpus bilan bir xil 12 mm qabul qilinadi.

## 8.6. Shtutserlar diametri

d = (4·V/(π·w))0,5	(8.11)

Gaz uchun shtutserdagi tezlik w = 20 m/s. Kirish shtutseri: V = 0,0249 m³/s, d = 39,8 mm; chiqish shtutseri: V = 0,0278 m³/s, d = 42,0 mm. Standart bo‘yicha ikkala shtutser uchun Dy 50 mm (57×4 mm quvur) qabul qilinadi. Katalizator yuklash uchun yuqori qopqoqda Dy 400 mm lyuk, tushirish uchun pastki qismida Dy 150 mm lyuk ko‘zda tutiladi.

## 8.7. Issiqlik izolyatsiyasi

Izolyatsiya materiali – mineral paxta matlari (λ = 0,07 W/(m·K)). Izolyatsiya tashqi sirtining harorati xavfsizlik talabiga ko‘ra Ts = 318 K, atrof-muhit harorati Ta = 293 K. Tashqi sirtdan issiqlik berish koeffitsiyenti α = 9,74 + 0,07·(Ts – Ta) = 11,49 W/(m²·K). Izolyatsiya qalinligi:

δ = λ·(Td – Ts)/(α·(Ts – Ta))	(8.12)

δ = 0,07·(705 – 318)/(11,49·25) = 0,094 m

Izolyatsiya qalinligi 100 mm qabul qilinadi. Izolyatsiya sirti F ≈ 8,98 m², undan yo‘qotiladigan issiqlik Q = α·(Ts – Ta)·F = 2,58 kW – bu issiqlik balansida qabul qilingan Qyo‘q = 2,60 kW ga mos keladi.

## 8.8. Apparatning umumiy balandligi

Konvertorning silindrik qismi balandligi: katalizator qatlami 1,08 m; yuqori himoya qatlami (inert sharlar) 0,10 m; pastki inert sharlar qatlami 0,15 m; kolosnik panjara va uning ostidagi bo‘shliq 0,30 m; gaz taqsimlagich zonasi 0,60 m; montaj zaxirasi 0,40 m. Elliptik tub va qopqoq balandligi har biri 0,25·D = 0,15 m. Apparatning umumiy balandligi (tayanchlarsiz) H ≈ 2,93 m. Konvertor chizmasi 8.1-rasmda keltirilgan.

8.1-rasm. O‘rta haroratli CO konvertorining sxematik chizmasi

## 8.9. Past haroratli CO konvertori

Past haroratli konvertor xuddi shu usulda hisoblanadi: quruq gaz sarfi 803,81 m³/soat, hajmiy tezlik W = 2200 soat⁻¹, kz = 1,30; katalizator hajmi Vk = 0,475 m³ (570 kg); hisobiy diametr 0,739 m, qabul qilingan D = 700 mm; qatlam balandligi 1,234 m; fiktiv tezlik 0,0516 m/s; qatlam qarshiligi (d = 5 mm, ε = 0,38) 203 Pa; devor qalinligi (Ph = 3,30 MPa, [σ] = 130 MPa) 13 mm.

8.2-jadval

CO konvertorlari hisobining asosiy natijalari

| Ko‘rsatkich | O‘rta haroratli | Past haroratli |
| --- | --- | --- |
| Quruq gaz sarfi, m³/s (n.sh.) | 0,2035 | 0,2233 |
| Katalizator | Fe–Cr | Cu–Zn–Al |
| Hajmiy tezlik, s⁻¹ (soat⁻¹) | 0,833 (3000) | 0,611 (2200) |
| Katalizator hajmi, m³ | 0,305 | 0,475 |
| Katalizator massasi, kg | 397 | 570 |
| Ichki diametr, m | 0,60 | 0,70 |
| Qatlam balandligi, m | 1,08 | 1,23 |
| Kirish/chiqish harorati, K | 643 / 705 | 478 / 499 |
| Qatlam qarshiligi, Pa | 177 | 203 |
| Devor qalinligi, mm | 12 | 13 |

# 9. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLARNI SONINI HISOBLARI

Apparatlar soni quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

n = Vtalab / Vbir	(9.1)

bu yerda Vtalab – talab etiladigan unumdorlik (yoki katalizator hajmi, issiqlik almashinish yuzasi); Vbir – bitta standart apparatning unumdorligi.

O‘rta haroratli CO konvertori. Talab etilgan katalizator hajmi 0,305 m³. D = 600 mm li bitta apparatga katalizator qatlami balandligi 1,08 m bo‘lganda 0,305 m³ katalizator joylashadi: n = 0,305/0,305 = 1. Katalizator almashtirish rejali ta’mirlash vaqtida bajarilgani uchun zaxira apparat ko‘zda tutilmaydi. Qabul qilinadi: 1 dona.

Past haroratli CO konvertori. Xuddi shunday, n = 1; qabul qilinadi: 1 dona.

Quvurli pech (birlamchi konvertor). Radiatsion kameradagi reaksion quvurlarning ruxsat etilgan o‘rtacha issiqlik kuchlanishi q = 70 kW/m². Quvur o‘lchami 100×12 mm, isitiladigan uzunligi 10 m, bitta quvurning tashqi sirti F₁ = π·0,1·10 = 3,14 m². Kerakli quvurlar soni n = Qpech/(q·F₁) = 383,02/(70·3,14) = 1,74. Gazni bir tekis taqsimlash uchun 2 ta quvur qabul qilinadi; pech soni – 1.

Qozon-utilizator. Issiqlik yuklamasi Q = 318,13 kW, issiqlik uzatish koeffitsiyenti K = 60 W/(m²·K), qaynayotgan suv harorati 523 K, o‘rtacha logarifmik haroratlar farqi Δt = 337,8 K. Kerakli yuza F = Q/(K·Δt) = 15,69 m². Standart qozon-utilizator yuzasi 10 m²: n = 15,69/10 = 1,57 → 1 dona.

Issiqlik almashtirgich 10 (gaz – ta’minot suvi). Q = 112,47 kW, suv 378 K dan 413 K gacha isitiladi, K = 80 W/(m²·K), Δt = 179,3 K, F = 7,84 m². Qobiq-quvurli standart issiqlik almashtirgich (F = 6 m², D = 273 mm): n = 1,31 → 1 dona.

Suvli sovitgich 13. Gaz issiqlik almashtirgich 12 dan keyin 400 K haroratda kiradi va 313 K gacha sovitiladi. 313 K va 2,9 MPa da gazda qoladigan suv bug‘i 0,0939 kmol/soat, kondensatsiyalanadigan suv 15,832 kmol/soat (285,2 kg/soat). Issiqlik yuklamasi (gazni sovitish va bug‘ kondensatsiyasi) Q = 231,02 kW; sovituvchi suv 298 K dan 308 K gacha isiydi, sarfi G = 19 896 kg/soat. K = 250 W/(m²·K), Δto‘r = 42,5 K bo‘lganda kerakli yuza F = 21,77 m². Standart qobiq-quvurli sovitgich (F = 25 m², D = 400 mm, quvurlar 25×2 mm, L = 4 m): n = 0,87 → 1 dona.

Separator 14. Gaz zichligi ρg = 16,65 kg/m³, kondensat zichligi ρs = 992 kg/m³. Setkali tomchi ushlagichli vertikal separatorda gazning ruxsat etilgan tezligi w = 0,06·((ρs – ρg)/ρg)0,5 = 0,459 m/s. Gazning hajmiy sarfi V = 0,00919 m³/s, separatorning minimal diametri D = (4V/(πw))0,5 = 0,160 m. Kondensatning bir tekis ajralishi va sath rostlagichini joylashtirish uchun D = 300 mm, H = 1,2 m qabul qilinadi; soni – 1 dona.

Kompressorlar va nasoslar uchun ishchi apparat bilan bir qatorda bitta zaxira ko‘zda tutiladi. Oltingugurtdan tozalash adsorberlari ikki dona bo‘lib, ular ketma-ket (“yetakchi – ergashuvchi”) sxemada ishlaydi.

# 10. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLAR RO‘YXATI

10.1-jadval

Asosiy texnologik jihozlar ro‘yxati

| Poz. | Nomi | Soni | Texnik tavsifi | Materiali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabiiy gaz kompressori | 2 (1 zaxira) | Porshenli, V = 150 m³/soat, P = 4,0 MPa | Uglerodli po‘lat |
| 2 | Pechning konveksion kamerasi | 1 | Zmeyevikli isitgichlar: tabiiy gaz, bug‘-gaz, havo | 12Х18Н10Т |
| 3a | Gidrirlash reaktori | 1 | D = 300 mm, H = 1,5 m, Al-Co-Mo katalizator | 12ХМ |
| 3b | Oltingugurtdan tozalash adsorberi | 2 | D = 400 mm, H = 2,0 m, ZnO yutuvchi | 12ХМ |
| 4 | Bug‘-gaz aralashtirgich | 1 | D = 100 mm, injektorli | 12Х18Н10Т |
| 5 | Quvurli pech (birlamchi konvertor) | 1 | Q = 383 kW, 2 reaksion quvur 100×12 mm, L = 10 m, Ni katalizator | НХ35Н45Б (quvurlar) |
| 6 | Havo kompressori | 2 (1 zaxira) | V = 208 m³/soat, P = 3,5 MPa | Uglerodli po‘lat |
| 7 | Shaxtali (ikkilamchi) metan konvertori | 1 | Dich = 400 mm, futerovkali, Ni katalizator | 09Г2С + olovbardosh beton |
| 8 | Qozon-utilizator | 1 | Q = 318 kW, F = 10 m², bug‘ 471 kg/soat, 4 MPa | 12ХМ |
| 9 | O‘rta haroratli CO konvertori | 1 | D = 600 mm, H = 2,9 m, Vk = 0,31 m³ Fe–Cr | 12ХМ |
| 10 | Issiqlik almashtirgich | 1 | Qobiq-quvurli, F = 6 m² | 12ХМ / 20 |
| 11 | Past haroratli CO konvertori | 1 | D = 700 mm, H = 3,1 m, Vk = 0,47 m³ Cu–Zn–Al | 09Г2С |
| 12 | Issiqlik almashtirgich (MEA regeneratsiyasi) | 1 | Qobiq-quvurli, F = 4 m² | 12Х18Н10Т |
| 13 | Suvli sovitgich | 1 | Qobiq-quvurli, F = 25 m², D = 400 mm | 12Х18Н10Т / 20 |
| 14 | Separator | 1 | D = 300 mm, H = 1,2 m, setkali tomchi ushlagich | 09Г2С |
| 15 | Kondensat nasosi | 2 (1 zaxira) | Markazdan qochma, Q = 0,5 m³/soat | 12Х18Н10Т |

# 11. ISHLAB CHIQARISHNING TAHLILIY NAZORATI

Tabiiy gaz konversiyasi tsexida tahliliy nazorat xomashyo sifatini, texnologik rejimga rioya qilinishini, katalizatorlarning holatini va mahsulot sifatini ta’minlash maqsadida olib boriladi. Nazorat avtomatik analizatorlar (uzluksiz) va zavod laboratoriyasi tomonidan davriy namunalar olish orqali bajariladi.

11.1-jadval

Tahliliy nazorat jadvali

| Nazorat nuqtasi | Aniqlanadigan ko‘rsatkich | Me’yor | Usul, asbob | Davriyligi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabiiy gaz (kirish) | CH₄, CnHm, N₂, CO₂ | 3.1-jadval | Gaz xromatografi (“Kristall-2000”) | 1 marta smenada |
| Tabiiy gaz (kirish) | Oltingugurt birikmalari | ≤ 20 mg/m³ | Fotokolorimetrik, yodometrik | 1 marta sutkada |
| Adsorber 3b chiqishi | H₂S + RSH | ≤ 0,5 mg/m³ | Avtomatik analizator | Uzluksiz |
| Birlamchi konvertor chiqishi | CH₄ (quruq gazda) | 9–11 % | Xromatograf, IQ-analizator | Uzluksiz |
| Ikkilamchi konvertor chiqishi | CH₄; O₂ | ≤ 0,5 %; 0 | Xromatograf; termomagnit | Uzluksiz |
| Ikkilamchi konvertor chiqishi | (H₂ + CO) : N₂ | 3,05–3,15 | Xromatograf | 2 soatda 1 marta |
| YuH konvertor chiqishi | CO (quruq gazda) | 3,0–3,5 % | IQ-gazanalizator (ГИАМ) | Uzluksiz |
| PH konvertor chiqishi | CO (quruq gazda) | ≤ 0,4 % | IQ-gazanalizator | Uzluksiz |
| PH konvertor kirishi | S, Cl birikmalari | ≤ 0,1 mg/m³ | Laboratoriya tahlili | 1 marta sutkada |
| Separator 14 kondensati | NH₃, CH₃OH, pH | pH 8–9 | Titrlash, pH-metr | 1 marta smenada |
| Qozon suvi | Qattiqlik, O₂, pH | ≤ 3 mkg-ekv/kg; ≤ 20 mkg/kg | Trilonometrik, kislorodomer | 1 marta smenada |
| Ish zonasi havosi | CO; CH₄ | ≤ 20 mg/m³; ≤ 1 % (hajm) | Signalizatorlar (СТМ-10) | Uzluksiz |

Texnologik parametrlar nazorati: konvertorlarning kirish va chiqish haroratlari hamda katalizator qatlami bo‘yicha harorat profili (XA turidagi termoparalar, har bir konvertorda 3–5 nuqta); bosim va bosimlar farqi (gidravlik qarshilik ortishi katalizator yemirilganini bildiradi); tabiiy gaz, bug‘ va havo sarflari (diafragmali sarf o‘lchagichlar). S : C nisbati 3,3 dan pastga tushganda katalizatorda uglerod ajralishini oldini olish uchun blokirovka ishga tushadi.

O‘rta haroratli konvertorda katalizator faolligi pasayishi “issiq nuqta” (maksimal harorat) ning qatlam bo‘ylab pastga siljishi va chiqishdagi CO miqdorining ortishi orqali aniqlanadi. Past haroratli katalizatorni qaytarish (aktivlash) jarayonida azotdagi vodorod miqdori 0,5–2 % oralig‘ida qat’iy nazorat qilinadi, qatlam harorati 503 K dan oshmasligi kerak.

# 12. KURS LOYIHASI BO‘YICHA XULOSALAR

1. Tabiiy gaz bo‘yicha unumdorligi 150 m³/soat bo‘lgan konversiya tsexi uchun bosim ostida ikki bosqichli (bug‘li va bug‘-havoli) metan konversiyasi hamda ikki bosqichli (o‘rta va past haroratli) CO konversiyasi sxemasi asoslab tanlandi.

2. Moddiy balans hisobi natijasida: texnologik bug‘ sarfi 456,3 kg/soat (0,1268 kg/s), havo sarfi 208,5 m³/soat, quruq konvertlangan gaz chiqishi 826,6 m³/soat (0,2296 m³/s) ekanligi aniqlandi. Gaz tarkibida CO 0,35 %, H₂ : N₂ = 3,08. CO ning umumiy konversiya darajasi 97,0 %.

3. Issiqlik balanslari asosida: birlamchi konvertor issiqlik yuklamasi 383,0 kW, yoqilg‘i gazi sarfi 69,0 m³/soat; ikkilamchi konvertorga beriladigan havo harorati 708 K; qozon-utilizatorda 471 kg/soat 4 MPa bug‘ olinadi; o‘rta haroratli konvertorda gaz 643 K dan 705 K gacha, past haroratlida 478 K dan 499 K gacha qiziydi.

4. O‘rta haroratli CO konvertori hisoblandi: katalizator hajmi 0,305 m³ (397 kg), ichki diametr 600 mm, katalizator qatlami balandligi 1,08 m, apparat balandligi 2,9 m, gidravlik qarshilik 177 Pa, devor qalinligi 12 mm, izolyatsiya qalinligi 100 mm. Talab qilinadigan apparatlar soni – 1.

5. Tsexning asosiy jihozlari ro‘yxati tuzildi va tahliliy nazorat sxemasi ishlab chiqildi. Loyihada qabul qilingan yechimlar Respublikamiz azot sanoati korxonalarida qo‘llanilayotgan zamonaviy texnologiyalarga mos keladi, olingan konvertlangan gaz esa monoetanolamin bilan tozalash va metanlashdan so‘ng ammiak sintezi uchun yaroqli.

# 13. ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. T.A. Otaqo‘ziyev, M. Iskandarova, R.A. Rahimov, E.T. Otaqo‘ziyev. Jihozlar va loyihalash asoslari. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 320 b.

2. Позин М.Е. Расчёты по технологии неорганических веществ. – Л.: Химия, 1977. – 496 с.

3. Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования. – Минск: Вышэйшая школа, 1981.

4. Тетеревков А.И. Оборудование производств неорганических веществ. – Минск: Химия, 1987.

5. Хуснутдинов В.А. и др. Оборудование производств неорганических веществ. – Л.: Химия, 1987. – 247 с.

6. Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – T.: Sharq, 2003. – 644 b.

7. Shamshidinov I.T. Noorganik moddalar va mineral o‘g‘itlar texnologiyasi. – T.: «ILM ZIYO», 2015. – 400 b.

8. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры. Справочник. – Л.: Машиностроение, 1970.

9. Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jarayon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – T.: Jahon, 2000. – 231 b.

10. Справочник азотчика. Т. 1. – 2-е изд. – М.: Химия, 1986. – 512 с.

11. Семенов В.П. и др. Производство аммиака. – М.: Химия, 1985. – 368 с.

12. Twigg M.V. Catalyst Handbook. – 2nd ed. – London: Wolfe Publishing, 1989. – 608 p.

13. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. – Л.: Химия, 1991. – 432 с.

14. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.