O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

________________________________ INSTITUTI

“Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” kafedrasi

KURS LOYIHASI

Fan: “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi jihozlari va loyihalash asoslari”

Mavzu: “Selitra ishlab chiqarishning bug‘latish bo‘limining

bug‘latish apparati hisobi bilan loyihasi.

Unumdorligi – 1430 kg/sutka”

Bajardi: ______ guruh talabasi

______________________________

Qabul qildi: _________________

______________________________

Baho: _______  Imzo: _________

______________ – 2026

MUNDARIJA

1. Kirish	3

2. Ishlab chiqarishning nazariy asoslari	5

3. Xomashyo va mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlari	8

4. Texnologik tizimlarni solishtirish va tanlash	10

5. Tanlangan texnologik tizimning bayoni	12

6. Moddiy balanslar hisobi	14

7. Issiqlik balanslar hisobi	16

8. Asosiy aparatlarning hisobi	18

9. Asosiy texnologik jihozlarni sonini hisoblari	22

10. Asosiy texnologik jihozlar ro‘yxati	22

11. Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati	24

12. Kurs loyihasi bo‘yicha xulosalar	25

13. Adabiyotlar ro‘yxati	26

# 1. KIRISH

Azotli o‘g‘itlar mineral o‘g‘itlar ichida eng ko‘p ishlab chiqariladigan va eng ko‘p iste’mol qilinadigan guruh hisoblanadi. Azot oqsillar, nuklein kislotalar va xlorofill tarkibiga kiradi, o‘simliklarning vegetativ o‘sishini va hosildorligini belgilaydi. Azotli o‘g‘itlar orasida ammiakli selitra (ammoniy nitrat, NH4NO3) alohida o‘rin tutadi: uning tarkibida 34,4–35,0 % azot bo‘lib, uning yarmi ammoniy, yarmi nitrat shaklida. Shu sababli ammiakli selitra universal o‘g‘it – nitrat azoti o‘simlik tomonidan tez o‘zlashtiriladi, ammoniy azoti esa tuproqda uzoqroq saqlanadi. Bundan tashqari, ammiakli selitra sanoat portlovchi moddalari (ammonitlar, igdanitlar) tayyorlashda, azot (I) oksidi va boshqa moddalar ishlab chiqarishda ishlatiladi.

O‘zbekiston Respublikasida ammiakli selitra “Navoiyazot”, “Farg‘onaazot”, “Maxam-Chirchiq” aksiyadorlik jamiyatlarida ishlab chiqariladi va respublika qishloq xo‘jaligida, ayniqsa paxtachilik va g‘allachilikda eng ko‘p ishlatiladigan azotli o‘g‘it hisoblanadi. Ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, energiya va xomashyo sarfini kamaytirish hamda mahsulot sifatini oshirish ushbu tarmoqning asosiy vazifalaridandir.

Ammiakli selitra ishlab chiqarish uchta asosiy bosqichdan iborat: nitrat kislotani gazsimon ammiak bilan neytrallash, hosil bo‘lgan eritmani bug‘latib suyuqlanma (plav) olish va suyuqlanmani granulyatsiyalash (yoki kristallash). Bug‘latish bosqichi energiya sarfi eng katta bo‘lgan bosqich hisoblanadi: bug‘latish apparatida eritmadagi suv to‘liq deyarli chiqariladi va 99,5–99,8 % li suyuqlanma olinadi. Ammiakli selitra yuqori haroratda parchalanishga va hatto portlashga moyil bo‘lgani uchun bug‘latish apparatini to‘g‘ri tanlash va hisoblash nafaqat iqtisodiy, balki xavfsizlik nuqtai nazaridan ham juda muhimdir.

Ushbu kurs loyihasining maqsadi – unumdorligi 1430 kg/sutka bo‘lgan ammiakli selitra ishlab chiqarishning bug‘latish bo‘limini loyihalash va uning asosiy apparati – bug‘latish apparatini hisoblash.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo‘yildi:

- neytrallash va bug‘latish jarayonlarining fizik-kimyoviy asoslarini o‘rganish;

- xomashyo va mahsulotning xossalarini tahlil qilish;

- bug‘latish tizimlarini solishtirib, maqbul apparat turini tanlash;

- neytrallash, bug‘latish va kristallash bosqichlarining moddiy va issiqlik balanslarini SI tizimida hisoblash;

- bug‘latish apparatining issiqlik almashinish yuzasi, quvurlar soni, plyonka gidrodinamikasi, separator va korpus o‘lchamlarini hisoblash;

- yordamchi jihozlar sonini aniqlash, jihozlar ro‘yxatini tuzish va tahliliy nazorat tizimini ishlab chiqish.

Barcha hisoblar SI xalqaro birliklar tizimida bajarilgan (kg, mol, K, Pa, J, W, m3, s). Tsex yiliga 330 sutka, sutkasiga 24 soat uzluksiz ishlaydi; yillik unumdorlik 471,9 t ammiakli selitra. Tayyor mahsulotning sekundlik sarfi: 1430/86 400 = 0,01655 kg/s.

# 2. ISHLAB CHIQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

## 2.1. Nitrat kislotani ammiak bilan neytrallash

Ammiakli selitra gazsimon ammiakni nitrat kislota bilan neytrallash orqali olinadi:

NH3(g) + HNO3(aq) = NH4NO3(aq);   ΔH = –105,7 kJ/mol	(2.1)

Reaksiya geterogen (gaz – suyuqlik), juda tez, amalda qaytmas va kuchli ekzotermik. Uning issiqlik effekti nitrat kislota konsentratsiyasiga va hosil bo‘ladigan eritma konsentratsiyasiga bog‘liq. Hess qonuni bo‘yicha: ΔHf(NH3, g) = –45,94 kJ/mol; HNO3 ning 55 % li eritmadagi entalpiyasi ΔHf(HNO3, l) + ΔHer = –174,10 – 23,9 = –198,0 kJ/mol; NH4NO3 ning konsentrlangan (83–84 %) eritmadagi entalpiyasi –365,56 + 16,0 = –349,6 kJ/mol. U holda:

ΔH = –349,6 – (–45,94 – 198,0) = –105,7 kJ/mol	(2.2)

Neytrallash issiqligi hosil bo‘lgan eritmadan suvning bir qismini bug‘latish uchun ishlatiladi. Zamonaviy ITN (neytrallash issiqligidan foydalanuvchi) apparatlarida 55–60 % li kislotadan 80–92 % li eritma olinadi, ajralgan sharbat bug‘i esa kislota va ammiakni isitishga sarflanadi.

## 2.2. Ammoniy nitratning termik barqarorligi

Ammiakli selitra 443 K dan yuqori haroratda sezilarli darajada parchalana boshlaydi. Asosiy parchalanish reaksiyalari:

NH4NO3 ⇄ NH3 + HNO3;   ΔH = +185,7 kJ/mol	(2.3)

NH4NO3 → N2O + 2H2O(g);   ΔH = –36,0 kJ/mol	(2.4)

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O(g);   ΔH = –236,1 kJ/mol	(2.5)

(2.3) dissotsiatsiya reaksiyasi endotermik va qaytar; uning natijasida ammiak yo‘qoladi, eritma nordonlashadi. Nordon muhit (2.4) va (2.5) ekzotermik parchalanish reaksiyalarini tezlashtiradi; ular o‘z-o‘zidan tezlashib, portlashga olib kelishi mumkin. Parchalanishni xloridlar, organik moddalar (moylar), mis, xrom, rux birikmalari kuchli katalizlaydi. Shu sababli bug‘latish bosqichida quyidagi xavfsizlik talablariga qat’iy amal qilinadi:

- suyuqlanma harorati 458 K (185 °C) dan oshmasligi kerak;

- eritmaning muhiti kuchsiz ishqoriy saqlanadi (ortiqcha NH3 0,1–0,2 g/dm3, pH 10 % li eritma uchun ≥ 5,0);

- xloridlar miqdori 0,02 % dan, organik moddalar 0,01 % dan oshmasligi kerak;

- eritmaning yuqori haroratli zonada bo‘lish vaqti minimal bo‘lishi kerak – shuning uchun plyonkali bug‘latgichlar afzal;

- isituvchi bug‘ bosimi 1,6 MPa (474,5 K) dan oshirilmaydi.

## 2.3. Bug‘latish nazariyasi

Bug‘latish – uchmaydigan moddaning eritmasidan erituvchining bir qismini qaynatish yo‘li bilan chiqarib, eritmani konsentrlash jarayoni. Bug‘latish natijasida hosil bo‘ladigan bug‘ “sharbat bug‘i” (ikkilamchi bug‘) deb ataladi. Bug‘latiladigan suv miqdori moddiy balans tenglamasidan topiladi:

W = Gn·(1 – xn / xk)	(2.6)

bu yerda Gn – boshlang‘ich eritma sarfi, kg/s; xn, xk – boshlang‘ich va oxirgi konsentratsiyalar, massa ulushida.

Eritmaning qaynash harorati shu bosimdagi toza suvning qaynash haroratidan yuqori. Bu farq harorat depressiyasi deb ataladi va uch qismdan iborat: fizik-kimyoviy (konsentratsion) depressiya Δ′, gidrostatik depressiya Δ″ (suyuqlik ustunining bosimi hisobiga) va gidravlik depressiya Δ‴ (bug‘ quvurlaridagi qarshilik hisobiga, odatda 1 K). Plyonkali apparatlarda suyuqlik ustuni yo‘q, shuning uchun Δ″ ≈ 0. Atmosfera bosimidan boshqa bosimdagi fizik-kimyoviy depressiya I.A. Tishchenko formulasi bo‘yicha hisoblanadi:

Δ′ = Δ′atm·16,2·T2 / r	(2.7)

bu yerda T – berilgan bosimda toza suvning qaynash harorati, K; r – shu bosimdagi bug‘ hosil bo‘lish issiqligi, J/kg. Ammiakli selitra eritmalarining depressiyasi juda katta: 99,5 % li suyuqlanma uchun u 100 K dan oshadi. Shu sababli oxirgi konsentratsiyaga erishish uchun bug‘latish vakuum ostida (0,03–0,05 MPa) yoki issiq havo bilan puflab olib boriladi.

Bug‘latish apparatining issiqlik almashinish yuzasi issiqlik uzatishning asosiy tenglamasidan topiladi:

F = Q / (K·Δtf)	(2.8)

bu yerda Q – issiqlik yuklamasi, W; K – issiqlik uzatish koeffitsiyenti, W/(m2·K); Δtf – foydali harorat farqi (isituvchi bug‘ va qaynayotgan eritma harorati orasidagi o‘rtacha farq), K.

## 2.4. Bug‘latishda energiyani tejash yo‘llari

Bug‘latish – kimyo sanoatidagi eng ko‘p energiya talab qiladigan jarayonlardan biri: 1 kg suvni bug‘latish uchun bir korpusli apparatda 1,1–1,3 kg isituvchi bug‘ sarflanadi. Ammiakli selitra ishlab chiqarishda energiya sarfini kamaytirishning asosiy yo‘llari quyidagilar:

- neytrallash issiqligidan foydalanish – ITN apparatlarida reaksiya issiqligi hisobiga suvning katta qismi (bizning hisobda 70 % i) neytrallagichning o‘zida bug‘lanadi va bug‘latgichga konsentrlangan (83–92 %) eritma beriladi;

- konsentrlangan nitrat kislotadan foydalanish – 58–60 % li kislota bilan ishlaganda neytrallagichdan 90–92 % li eritma olinadi va bug‘latishga sarf 2–3 marta kamayadi;

- sharbat bug‘ini qayta ishlatish – neytrallagich sharbat bug‘i kislota va ammiakni isitishga, I bosqich bug‘latgichni isitishga yoki issiq suv tayyorlashga yuboriladi;

- ko‘p korpusli bug‘latish – katta quvvatlarda oldingi korpusning sharbat bug‘i keyingi korpusni isitadi, bu esa solishtirma bug‘ sarfini 0,5–0,6 kg/kg gacha kamaytiradi;

- plyonkali apparatlarni qo‘llash – gidrostatik depressiya yo‘qligi va yuqori issiqlik berish koeffitsiyenti hisobiga yuzani va bug‘ parametrlarini kamaytirish imkonini beradi.

Kichik unumdorlikdagi tsexda ko‘p korpusli tizim o‘zini oqlamaydi, shuning uchun loyihada ITN neytrallagichi va bir korpusli vakuumli plyonkali bug‘latgich qabul qilingan; neytrallagich sharbat bug‘i xomashyoni isitishga sarflanadi.

# 3. XOMASHYO VA MAHSULOTNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI

## 3.1. Ammiak

Ammiak NH3 – rangsiz, o‘tkir hidli, havodan yengil gaz; molyar massasi 17,031 kg/kmol; normal sharoitdagi zichligi 0,771 kg/m3; qaynash harorati 239,7 K; kritik harorati 405,4 K, kritik bosimi 11,33 MPa; ΔHf(g) = –45,94 kJ/mol; issiqlik sig‘imi cp = 2,18 kJ/(kg·K) (343 K da). Suvda juda yaxshi eriydi. Havo bilan 15–28 % (hajm) oralig‘ida portlovchi aralashma hosil qiladi; ishchi zonada REK – 20 mg/m3. Neytrallashga suyuq ammiakni bug‘latib olingan, kamida 99,6 % NH3 li gaz beriladi.

## 3.2. Nitrat kislota

Nitrat kislota HNO3 – rangsiz (yorug‘likda sarg‘ayadi) suyuqlik, kuchli kislota va kuchli oksidlovchi; M = 63,013 kg/kmol. Loyihada 0,73 MPa bosimli kombinirlangan usulda olingan 55 % li nitrat kislota qabul qilindi. Uning xossalari 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval

55 % li nitrat kislotaning xossalari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Zichlik (293 K), kg/m3 | 1339 |
| Qaynash harorati (101,3 kPa), K | 389 |
| Kristallanish harorati, K | 238 |
| Solishtirma issiqlik sig‘imi, kJ/(kg·K) | 2,85 |
| Dinamik qovushoqlik (293 K), Pa·s | 1,9·10-3 |
| HNO3 ning eritmadagi entalpiyasi, kJ/mol | –198,0 |
| NOx miqdori, %, ko‘pi bilan | 0,1 |

## 3.3. Ammoniy nitrat

Ammoniy nitrat NH4NO3 – oq kristall modda, M = 80,043 kg/kmol, azot miqdori 35,0 %, zichligi 1725 kg/m3, suyuqlanish harorati 442,8 K (169,6 °C), suyuqlanish issiqligi 5,86 kJ/mol, ΔHf = –365,56 kJ/mol, issiqlik sig‘imi 1,74 kJ/(kg·K). Kuchli gigroskopik, havodan namlik yutib, yopishib qoladi (“toshlanish”). Ammoniy nitratning muhim xususiyati – polimorfizm: atmosfera bosimida u beshta kristall modifikatsiyada mavjud (3.2-jadval). Modifikatsiyalarning almashinishi hajm o‘zgarishi bilan boradi, bu esa granulalarning yemirilishiga olib keladi. Ayniqsa 305,3 K dagi IV ⇄ III o‘tishi xavfli, chunki u saqlash haroratlari oralig‘iga to‘g‘ri keladi. Uni bartaraf etish uchun mahsulotga magniy nitrati yoki boshqa qo‘shimchalar kiritiladi.

3.2-jadval

Ammoniy nitratning polimorf modifikatsiyalari

| Modifikatsiya | Barqarorlik oralig‘i, K | Singoniya | Zichlik, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| V | < 256,2 | tetragonal | 1710 |
| IV | 256,2–305,3 | rombik | 1725 |
| III | 305,3–357,4 | rombik | 1666 |
| II | 357,4–398,4 | tetragonal | 1690 |
| I | 398,4–442,8 | kubik | 1594 |

Ammoniy nitrat suvda juda yaxshi eriydi va uning eruvchanligi haroratga kuchli bog‘liq (3.3-jadval). Erish jarayoni endotermik (cheksiz suyultirishda +25,7 kJ/mol), shuning uchun eritmani konsentrlashda (suvni chiqarishda) kichik miqdorda issiqlik ajraladi.

3.3-jadval

Ammoniy nitratning suvda eruvchanligi

| T, K | 273 | 293 | 313 | 333 | 353 | 373 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g/100 g suv | 118 | 192 | 297 | 421 | 580 | 871 |
| Massa ulushi, % | 54,1 | 65,8 | 74,8 | 80,8 | 85,3 | 89,7 |

Eritmaning qaynash harorati konsentratsiya ortishi bilan keskin ko‘tariladi. Atmosfera bosimidagi fizik-kimyoviy depressiya va (2.7) formula bo‘yicha 0,040 MPa ga qayta hisoblangan qiymatlar 3.4-jadvalda keltirilgan (0,040 MPa da suvning qaynash harorati 348,9 K, r = 2318 kJ/kg; Tishchenko tuzatmasi 16,2·348,92/2 318 000 = 0,851).

3.4-jadval

Ammiakli selitra eritmalarining qaynash harorati

| NH4NO3, % | Δ′atm, K | Δ′ (0,040 MPa), K | Tqayn (0,040 MPa), K |
| --- | --- | --- | --- |
| 83,5 | 37,7 | 32,1 | 381,0 |
| 90,0 | 56,5 | 48,1 | 397,0 |
| 95,0 | 80,0 | 68,1 | 417,0 |
| 98,0 | 103,6 | 88,1 | 437,0 |
| 99,5 | 122,4 | 104,1 | 453,0 |

3.5-jadval

Ammiakli selitra eritmalari va suyuqlanmasining xossalari

| Ko‘rsatkich | 83,5 % | 95 % | 99,5 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Zichlik, kg/m3 | 1330 | 1400 | 1430 |
| Issiqlik sig‘imi, kJ/(kg·K) | 2,15 | 1,87 | 1,76 |
| Dinamik qovushoqlik, Pa·s | 1,8·10-3 | 2,5·10-3 | 3,2·10-3 |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, W/(m·K) | 0,48 | 0,45 | 0,42 |

## 3.4. Isituvchi bug‘ va sovituvchi suv

Bug‘latish apparatini isitish uchun umumzavod tarmog‘idan 1,6 MPa bosimli to‘yingan suv bug‘i beriladi. Bug‘ kondensati kondensat tutgich orqali chiqariladi va ammiakli selitra mavjudligi (apparatning germetikligi) konduktometrik nazorat qilinadi. Kondensator va kristallizator uchun aylanma suv ishlatiladi (kirishda 293 K, chiqishda 303–313 K). Suv bug‘ining kerakli xossalari 3.6-jadvalda keltirilgan.

3.6-jadval

To‘yingan suv bug‘ining xossalari

| P, MPa | Ts, K | r, kJ/kg | i″, kJ/kg | ρ″, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,040 | 348,9 | 2318 | 2636 | 0,251 |
| 0,12 | 377,9 | 2244 | 2683 | 0,694 |
| 1,2 | 461,1 | 1985 | 2784 | 6,12 |
| 1,6 | 474,5 | 1933 | 2793 | 8,08 |

Tayyor mahsulot – ammiakli selitra GOST 2-2013 talablariga javob berishi kerak: azotning umumiy massa ulushi kamida 34,4 %; namlik 0,3 % dan ko‘p emas; 10 % li suvli eritmaning pH qiymati kamida 5,0; mustahkamlik va granulometrik tarkib standart bo‘yicha. Loyihada mahsulot tarkibi: NH4NO3 – 99,7 %, H2O – 0,3 % (azot 34,9 %).

# 4. TEXNOLOGIK TIZIMLARNI SOLISHTIRISH VA TANLASH

Ammiakli selitra eritmalarini bug‘latish uchun sanoatda turli tizimlar qo‘llaniladi. Ularni tanlashda energiya sarfi, mahsulotning yuqori haroratda bo‘lish vaqti (xavfsizlik), apparatning ixchamligi va unumdorlik hisobga olinadi.

1. Tabiiy sirkulyatsiyali vakuum-bug‘latish apparatlari. Isitish kamerasi quvurlarida eritma tabiiy sirkulyatsiya hisobiga ko‘p marta aylanadi. Konstruksiyasi oddiy, ammo apparatda eritma ko‘p bo‘ladi va uzoq vaqt yuqori haroratda qoladi; gidrostatik depressiya foydali harorat farqini kamaytiradi. 92–95 % dan yuqori konsentratsiyaga erishish qiyin.

2. Ikki bosqichli bug‘latish. I bosqich – vakuum-bug‘latgichda 80 → 92–95 %; II bosqich – plyonkali apparatda 99,5 % gacha. Katta quvvatli agregatlar (AS-67, AS-72) uchun qo‘llaniladi. Energiya bo‘yicha samarali, ammo jihozlar soni ko‘p.

3. Ko‘tariluvchi plyonkali bug‘latgichlar. Eritma uzun (6–9 m) quvurlarning pastidan beriladi va hosil bo‘lgan bug‘ uni plyonka ko‘rinishida yuqoriga olib chiqadi. Bo‘lish vaqti qisqa, ammo quvurlar uzun va kichik yuklamalarda plyonka barqarorligi yomonlashadi.

4. Oqib tushuvchi (yupqa qatlamli) plyonkali bug‘latgichlar. Eritma quvurlarning yuqori qismida taqsimlagich orqali beriladi va quvur ichki devori bo‘ylab yupqa plyonka ko‘rinishida pastga oqadi. Gidrostatik depressiya yo‘q, issiqlik berish koeffitsiyenti yuqori, eritmaning apparatda bo‘lish vaqti bir necha soniya – bu ammiakli selitra uchun eng xavfsiz yechim. Zamonaviy Stamicarbon, Uhde, Casale texnologiyalarida aynan shu apparatlar qo‘llaniladi.

5. Havo bilan puflanadigan kontsentratorlar. Eritma issiq havo oqimida bug‘latiladi; vakuum talab qilinmaydi, ammo havo bilan birga ammiakli selitra changi va ammiak chiqib ketadi, gazlarni tozalash murakkablashadi.

4.1-jadval

Bug‘latish tizimlarini taqqoslash

| Ko‘rsatkich | Tabiiy sirkulyatsiyali | Ko‘tariluvchi plyonka | Oqib tushuvchi plyonka | Havo bilan puflash |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erishiladigan konsentratsiya, % | 92–95 | 98–99,5 | 99,5–99,8 | 99,5–99,8 |
| Eritmaning bo‘lish vaqti | 10–30 min | 1–2 min | 5–30 s | 1–3 min |
| Gidrostatik depressiya | bor | qisman | yo‘q | yo‘q |
| Issiqlik berish koeffitsiyenti | o‘rtacha | yuqori | yuqori | past |
| Xavfsizlik darajasi | past | o‘rtacha | yuqori | o‘rtacha |
| Kichik yuklamaga moslik | mos | kam mos | mos | mos |
| Atmosferaga chiqindilar | kam | kam | kam | ko‘p |

Tahlil asosida vakuum ostida ishlaydigan, oqib tushuvchi plyonkali bir bosqichli bug‘latish apparati tanlandi. Uning afzalliklari:

- eritmaning yuqori haroratda bo‘lish vaqti 10 s atrofida – termik parchalanish xavfi minimal;

- gidrostatik depressiya yo‘qligi sababli foydali harorat farqi katta, issiqlik almashinish yuzasi kichik;

- vakuum (0,040 MPa) suyuqlanma haroratini 453 K gacha pasaytiradi va 1,6 MPa li bug‘ bilan ishlash imkonini beradi;

- apparat ixcham, kichik unumdorlikda ham plyonkaning barqarorligi ta’minlanadi; sharbat bug‘i kondensatsiyalanib, ammiakli selitra qaytariladi.

# 5. TANLANGAN TEXNOLOGIK TIZIMNING BAYONI

Ammiakli selitra ishlab chiqarishning neytrallash va bug‘latish bo‘limlari texnologik sxemasi 5.1-rasmda keltirilgan.

5.1-rasm. Ammiakli selitra ishlab chiqarishning bug‘latish bo‘limi texnologik sxemasi

1 – ammiak isitgichi; 2 – nitrat kislota isitgichi; 3 – ITN neytrallagichi; 4 – qo‘shimcha neytrallagich; 5 – eritma yig‘gichi; 6 – nasos; 7 – oqib tushuvchi plyonkali bug‘latish apparati; 8 – separator; 9 – sirtiy kondensator; 10 – vakuum-nasos; 11 – suyuqlanma yig‘gichi; 12 – barabanli kristallizator.

Gazsimon ammiak (305,79 kg/sutka) isitgich 1 da, 55 % li nitrat kislota (2057,10 kg/sutka) isitgich 2 da neytrallagichdan chiqqan sharbat bug‘i issiqligi hisobiga 343 K gacha isitiladi va ITN neytrallagichi 3 ning reaksion qismiga beriladi. Neytrallagich ichida koaksial joylashgan reaksion stakan bo‘lib, unda ammiak va kislota barbotaj usulida aralashadi. Neytrallash issiqligi hisobiga eritma qaynaydi, 413 K haroratda 0,12 MPa bosimda suvning bir qismi sharbat bug‘i ko‘rinishida ajraladi; eritma konsentratsiyasi 83,5 % gacha ko‘tariladi. Sharbat bug‘i (642,0 kg/sutka) yuvish tarelkalarida ammiakli selitra tomchilaridan tozalanadi va isitgichlarga yuboriladi.

Neytrallagichdan chiqqan eritma qo‘shimcha neytrallagich 4 ga o‘tadi, u yerga ammiak berilib, muhit kuchsiz ishqoriy (ortiqcha NH3 0,1–0,2 g/dm3) holatga keltiriladi. Eritma yig‘gich 5 dan dozalovchi nasos 6 yordamida 403 K haroratda bug‘latish apparati 7 ning yuqori taqsimlash kamerasiga beriladi (1716,5 kg/sutka).

Bug‘latish apparati 7 – vertikal qobiq-quvurli issiqlik almashtirgich bo‘lib, ikkita 38×2 mm li, uzunligi 2,0 m bo‘lgan quvurlardan iborat. Eritma taqsimlagich orqali quvurlarning ichki devoriga yupqa plyonka ko‘rinishida beriladi va pastga oqib tushadi. Quvurlararo bo‘shliqqa 1,6 MPa bosimli to‘yingan suv bug‘i (474,5 K) beriladi. Apparat ichida 0,040 MPa absolyut bosim (vakuum) saqlanadi. Plyonka pastga oqish davomida qaynaydi va 83,5 % dan 99,5 % gacha konsentrlanadi; harorat 381 dan 453 K gacha ko‘tariladi.

Suyuqlanma va sharbat bug‘i aralashmasi separator 8 ga tushadi, u yerda bug‘ suyuqlanmadan ajratiladi. Sharbat bug‘i (276,5 kg/sutka) sirtiy kondensator 9 da aylanma suv bilan kondensatsiyalanadi; kondensat (tarkibida ammiakli selitra bor) neytrallash bo‘limiga qaytariladi. Kondensatlanmaydigan gazlar suv-halqali vakuum-nasos 10 bilan so‘rib olinadi.

99,5 % li suyuqlanma (453 K) bug‘ bilan isitiladigan suyuqlanma yig‘gichi 11 ga, undan esa ichki tomondan suv bilan sovitiladigan barabanli kristallizator 12 ga beriladi. Baraban sirtida suyuqlanma yupqa qatlam ko‘rinishida kristallanadi, pichoq bilan qirqib olinadi va havo bilan 313 K gacha sovitiladi. Tayyor mahsulot (1430 kg/sutka, 99,7 % NH4NO3) kondisionlovchi qo‘shimcha bilan ishlov berilib, qoplarga qadoqlanadi.

5.1-jadval

Texnologik rejimning asosiy ko‘rsatkichlari

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Nitrat kislota konsentratsiyasi, % | 55 |
| Neytrallagichdagi harorat / bosim | 413 K / 0,12 MPa |
| Bug‘latishga beriladigan eritma konsentratsiyasi, % | 83,5 |
| Eritmaning kirish harorati, K | 403 |
| Bug‘latgichdagi bosim (absolyut), MPa | 0,040 |
| Isituvchi bug‘ bosimi / harorati | 1,6 MPa / 474,5 K |
| Suyuqlanma konsentratsiyasi / harorati | 99,5 % / 453 K |
| Eritmaning apparatda bo‘lish vaqti, s | ≈ 10 |
| Tayyor mahsulot namligi, % | ≤ 0,3 |

# 6. MODDIY BALANSLAR HISOBI

## 6.1. Dastlabki ma’lumotlar

- tayyor mahsulot unumdorligi Gm = 1430 kg/sutka = 0,01655 kg/s; tarkibi: NH4NO3 – 99,7 %, H2O – 0,3 %;

- bug‘latish apparatidan chiqadigan suyuqlanma konsentratsiyasi xk = 99,5 %;

- nitrat kislota konsentratsiyasi 55 %, ammiak – 100 % li gaz (stexiometrik miqdorda);

- NH4NO3 yo‘qotishlari: neytrallashda (sharbat bug‘i bilan) 0,3 %, bug‘latishda 0,2 %, kristallashda (chang) 0,3 %;

- hisob oxiridan boshiga qarab (mahsulotdan xomashyoga) olib boriladi.

## 6.2. Kristallash bosqichi

Tayyor mahsulotdagi ammoniy nitrat va suv: 1430·0,997 = 1425,71 kg/sutka va 4,29 kg/sutka. Kristallashda 0,3 % chang yo‘qotilishini hisobga olib, kristallizatorga beriladigan suyuqlanma tarkibidagi NH4NO3:

mANsuyuql = 1425,71 / 0,997 = 1430,00 kg/sutka	(6.1)

Gk = 1430,00 / 0,995 = 1437,19 kg/sutka;   mH2Osuyuql = 7,19 kg/sutka	(6.2)

Kristallashda bug‘lanadigan suv 7,19 – 4,29 = 2,90 kg/sutka, chang ko‘rinishidagi NH4NO3 4,29 kg/sutka (u ushlanib, eritma yig‘gichga qaytariladi).

## 6.3. Bug‘latish bosqichi

Bug‘latishdagi 0,2 % yo‘qotishni hisobga olib, bug‘latgichga kiradigan NH4NO3: 1430,00/0,998 = 1432,87 kg/sutka. Bug‘latgichga neytrallagichdan xn = 83,47 % li eritma kiradi (konsentratsiya 7-bo‘limdagi neytrallagich issiqlik balansidan aniqlangan):

Gn = 1432,87 / 0,8347 = 1716,54 kg/sutka = 0,019867 kg/s	(6.3)

Eritmadagi suv 1716,54 – 1432,87 = 283,67 kg/sutka. Bug‘latiladigan suv miqdori:

W = Gn – Gk – ΔmAN = 1716,54 – 1437,19 – 2,87 = 276,49 kg/sutka = 3,200·10-3 kg/s	(6.4)

Tekshirish uchun (2.6) formula bo‘yicha: W = 1716,54·(1 – 0,8347/0,995) = 276,5 kg/sutka – natijalar mos keladi.

## 6.4. Neytrallash bosqichi

Neytrallashdagi 0,3 % yo‘qotishni hisobga olib, hosil bo‘lishi kerak bo‘lgan NH4NO3: 1432,87/0,997 = 1437,18 kg/sutka, ya’ni 1437,18/80,043 = 17,955 kmol/sutka. (2.1) reaksiya bo‘yicha sarflanadigan ammiak va nitrat kislota:

mNH3 = 17,955·17,031 = 305,79 kg/sutka;   mHNO3 = 17,955·63,013 = 1131,40 kg/sutka	(6.5)

mk(55 %) = 1131,40 / 0,55 = 2057,10 kg/sutka;   mH2Ok = 925,69 kg/sutka	(6.6)

Neytrallagichda bug‘lanadigan suv (7.3-bo‘limdagi issiqlik balansidan) Wn = 642,02 kg/sutka; u bilan 4,31 kg/sutka NH4NO3 olib ketiladi. Natijada neytrallagichdan 1716,54 kg/sutka 83,47 % li eritma chiqadi.

## 6.5. Moddiy balans jadvallari

6.1-jadval

Neytrallagichning moddiy balansi

| Kirim | kg/sutka | kg/s·103 | Sarf | kg/sutka | kg/s·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammiak (gaz) | 305,79 | 3,539 | Eritma 83,47 %: | 1716,54 | 19,867 |
| Nitrat kislota 55 %: | 2057,10 | 23,809 | – NH4NO3 | 1432,87 | 16,584 |
| – HNO3 | 1131,40 | 13,095 | – H2O | 283,67 | 3,283 |
| – H2O | 925,69 | 10,714 | Sharbat bug‘i | 642,02 | 7,431 |
|  |  |  | NH4NO3 (bug‘ bilan) | 4,31 | 0,050 |
| Jami | 2362,89 | 27,348 | Jami | 2362,87 | 27,348 |

6.2-jadval

Bug‘latish apparatining moddiy balansi

| Kirim | kg/sutka | kg/s·103 | Sarf | kg/sutka | kg/s·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eritma 83,47 %: | 1716,54 | 19,867 | Suyuqlanma 99,5 %: | 1437,19 | 16,634 |
| – NH4NO3 | 1432,87 | 16,584 | – NH4NO3 | 1430,00 | 16,551 |
| – H2O | 283,67 | 3,283 | – H2O | 7,19 | 0,083 |
|  |  |  | Sharbat bug‘i | 276,49 | 3,200 |
|  |  |  | NH4NO3 (bug‘ bilan) | 2,87 | 0,033 |
| Jami | 1716,54 | 19,867 | Jami | 1716,55 | 19,867 |

6.3-jadval

Kristallash bosqichining moddiy balansi

| Kirim | kg/sutka | kg/s·103 | Sarf | kg/sutka | kg/s·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suyuqlanma 99,5 % | 1437,19 | 16,634 | Tayyor selitra | 1430,00 | 16,551 |
|  |  |  | Suv bug‘i | 2,90 | 0,034 |
|  |  |  | NH4NO3 changi | 4,29 | 0,050 |
| Jami | 1437,19 | 16,634 | Jami | 1437,19 | 16,634 |

Sarf koeffitsiyentlari (1 t mahsulotga): ammiak – 0,2138 t (nazariy 0,2121 t); nitrat kislota (100 %) – 0,7912 t; 55 % li kislota – 1,4385 t. Azot bo‘yicha umumiy chiqish 99,2 %. Yillik ko‘rsatkichlar (330 sutka): mahsulot – 471,9 t; ammiak – 100,9 t; nitrat kislota (100 %) – 373,4 t.

# 7. ISSIQLIK BALANSLAR HISOBI

## 7.1. Bug‘latish apparatining issiqlik balansi

Bug‘latish apparatining issiqlik balansi tenglamasi (hisob harorati 273,15 K):

Q + Gn·cn·(Tn – 273,15) + Qkons = Gk·ck·(Tk – 273,15) + W·i″ + Qyo‘q	(7.1)

bu yerda Q – isituvchi bug‘ beradigan issiqlik, W; cn, ck – boshlang‘ich eritma va suyuqlanmaning issiqlik sig‘imi; Tn = 403 K – eritmaning kirish harorati; Tk = 453 K – suyuqlanma harorati; i″ – sharbat bug‘ining entalpiyasi; Qkons – konsentrlanish issiqligi; Qyo‘q – issiqlik yo‘qotishlari.

Eritmalarning issiqlik sig‘imi additivlik qoidasi bo‘yicha: c = 4,19·(1 – x) + 1,75·x, kJ/(kg·K):

cn = 4,19·0,1653 + 1,75·0,8347 = 2,153 kJ/(kg·K);   ck = 4,19·0,005 + 1,75·0,995 = 1,762 kJ/(kg·K)	(7.2)

Eritma bilan kiradigan issiqlik: Qn = 0,019867·2,153·(403,15 – 273,15) = 5,561 kW. Suyuqlanma bilan chiqadigan issiqlik: Qk = 0,016634·1,762·(453 – 273,15) = 5,272 kW.

Sharbat bug‘i separatordan suyuqlanma harorati 453 K da o‘ta qizigan holda chiqadi. 0,040 MPa da to‘yingan bug‘ entalpiyasi 2636,0 kJ/kg, o‘ta qizigan bug‘ning issiqlik sig‘imi 1,95 kJ/(kg·K):

i″ = 2636,0 + 1,95·(453 – 348,9) = 2839,0 kJ/kg;   W·i″ = 3,200·10-3·2839,0 = 9,085 kW	(7.3)

Konsentrlanish issiqligi. Ammoniy nitratning suvda erishi endotermik bo‘lgani uchun eritmani suyuqlanma holatigacha konsentrlashda issiqlik ajraladi; 83,5 % li eritmadan suyuqlanmaga o‘tishdagi integral issiqlik effekti ≈ 6,0 kJ/mol:

Qkons = (1430,00/80,043)·6,0·103 / 86 400 = 17,866·6000/86 400 = 1,241 kW	(7.4)

Issiqlik yo‘qotishlari foydali issiqlikning 6 % i deb qabul qilinadi (8.6-bo‘limda tekshiriladi): Qyo‘q = 0,06·(5,272 + 9,085 – 5,561 – 1,241) = 0,453 kW. (7.1) dan isituvchi bug‘ issiqligi:

Q = 5,272 + 9,085 + 0,453 – 5,561 – 1,241 = 8,008 kW	(7.5)

Isituvchi bug‘ – 1,6 MPa li to‘yingan bug‘ (T = 474,5 K, r = 1933 kJ/kg); kondensat to‘yinish haroratida chiqadi. Bug‘ sarfi:

D = Q / r = 8,008 / 1933 = 4,143·10-3 kg/s = 14,91 kg/soat = 357,9 kg/sutka	(7.6)

Solishtirma bug‘ sarfi d = D/W = 357,9/276,49 = 1,295 kg/kg bug‘latilgan suv.

7.1-jadval

Bug‘latish apparatining issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isituvchi bug‘ Q | 8,008 | 54,1 | Suyuqlanma bilan Qk | 5,272 | 35,6 |
| Eritma bilan Qn | 5,561 | 37,5 | Sharbat bug‘i bilan W·i″ | 9,085 | 61,3 |
| Konsentrlanish issiqligi Qkons | 1,241 | 8,4 | Yo‘qotishlar Qyo‘q | 0,453 | 3,1 |
| Jami | 14,810 | 100 | Jami | 14,810 | 100 |

Eritma kirish harorati (403 K) apparatdagi qaynash haroratidan (381 K) yuqori bo‘lgani uchun kirishda o‘z-o‘zidan bug‘lanish (samoisparenie) sodir bo‘ladi: Wo‘z = Gn·cn·(403 – 381)/r = 1716,54·2,153·22/2318 = 35,3 kg/sutka, ya’ni bug‘latiladigan suvning 12,8 % i qo‘shimcha issiqliksiz bug‘lanadi.

## 7.2. Neytrallagichning issiqlik balansi

Neytrallagich uchun balans: Qr + Qk + Qa = Wn·hb + Qe + Qyo‘q. Reaksiya issiqligi:

Qr = 17,955·105 700 / 86 400 = 21,966 kW	(7.7)

Kislota (c = 2,85 kJ/(kg·K)) va ammiak (c = 2,18 kJ/(kg·K)) 343 K da kiradi (298 K ga nisbatan): Qk = 2057,10·2,85·45/86 400 = 3,054 kW; Qa = 305,79·2,18·45/86 400 = 0,347 kW. Eritma 413 K da chiqadi, uning issiqlik sig‘imi 2,153 kJ/(kg·K): Qe = 1716,54·2,153·115/86 400 = 4,919 kW. Yo‘qotishlar kirimning 3 % i: 0,761 kW. Sharbat bug‘ining entalpiyasi (298 K li suvdan 413 K li bug‘gacha) hb = 2257 + 4,19·75 + 1,95·40 = 2649,3 kJ/kg. Bug‘lanadigan suv:

Wn = (21,966 + 3,054 + 0,347 – 4,919 – 0,761) / 2649,3 = 7,431·10-3 kg/s = 642,0 kg/sutka	(7.8)

7.2-jadval

Neytrallagichning issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neytrallash issiqligi | 21,966 | 86,6 | Sharbat bug‘i bilan | 19,686 | 77,6 |
| Kislota bilan | 3,054 | 12,0 | Eritma bilan | 4,919 | 19,4 |
| Ammiak bilan | 0,347 | 1,4 | Yo‘qotishlar | 0,761 | 3,0 |
| Jami | 25,367 | 100 | Jami | 25,366 | 100 |

Sharbat bug‘ining issiqligi (19,7 kW) kislota va ammiakni isitish uchun yetarli (3,4 kW); qolgan qismi umumzavod past bosimli bug‘ tarmog‘iga yoki issiq suv tayyorlashga yuboriladi.

# 8. ASOSIY APARATLARNING HISOBI

Asosiy apparat – oqib tushuvchi plyonkali bug‘latish apparati. Uning hisobi foydali harorat farqi, issiqlik berish va uzatish koeffitsiyentlari, issiqlik almashinish yuzasi, quvurlar soni, plyonka gidrodinamikasi, separator va korpus o‘lchamlarini aniqlashni o‘z ichiga oladi.

## 8.1. Foydali harorat farqi

Isituvchi bug‘ harorati o‘zgarmas (474,5 K), eritmaning qaynash harorati esa quvur bo‘ylab 381 dan 453 K gacha ortadi (3.4-jadval). Gidrostatik depressiya yo‘q (Δ″ = 0), gidravlik depressiya separator va bug‘ quvurida hisobga olingan. Harorat farqlari: kirishda Δt1 = 474,5 – 381,0 = 93,5 K; chiqishda Δt2 = 474,5 – 453,0 = 21,5 K. O‘rtacha logarifmik farq:

Δtf = (Δt1 – Δt2) / ln(Δt1/Δt2) = (93,5 – 21,5) / ln(93,5/21,5) = 48,98 K	(8.1)

## 8.2. Issiqlik berish koeffitsiyentlari

Kondensatsiyalanuvchi bug‘dan devorga (vertikal quvur tashqi yuzasi, Nusselt formulasi). Kondensat plyonkasining xossalari (≈ 470 K da): λ = 0,664 W/(m·K), ρ = 864 kg/m3, μ = 1,36·10-4 Pa·s; quvur balandligi H = 2,0 m; devor va bug‘ harorati farqi ketma-ket yaqinlashish bilan Δtk = 4,6 K deb topildi:

α1 = 1,15·[λ3·ρ2·g·r / (μ·Δtk·H)]0,25 =

= 1,15·[0,6643·8642·9,81·1,933·106 / (1,36·10-4·4,6·2,0)]0,25 = 8729 W/(m2·K)	(8.2)

Devordan oqib tushuvchi plyonkaga. Bitta quvurning ichki perimetriga to‘g‘ri keladigan sug‘orish zichligi (n = 2, dich = 0,034 m):

Γ = Gn / (π·dich·n) = 0,019867 / (3,1416·0,034·2) = 0,0930 kg/(m·s)	(8.3)

Plyonkaning Reynolds soni (o‘rtacha xossalar: μ = 2,5·10-3 Pa·s, ρ = 1400 kg/m3, λ = 0,45 W/(m·K)):

Repl = 4Γ / μ = 4·0,0930 / 2,5·10-3 = 148,8	(8.4)

Laminar-to‘lqinli plyonka uchun issiqlik berish koeffitsiyenti:

α2 = 1,1·Repl-1/3·λ / (ν2/g)1/3 =

= 1,1·148,8-1/3·0,45 / ((1,786·10-6)2/9,81)1/3 = 1359 W/(m2·K)	(8.5)

## 8.3. Issiqlik uzatish koeffitsiyenti va yuza

Quvurlar 12Х18Н10Т po‘latidan (λd = 16,4 W/(m·K)), devor qalinligi δ = 0,002 m; ifloslanish termik qarshiliklari yig‘indisi rif = 2,5·10-4 m2·K/W:

K = 1 / (1/α1 + δ/λd + rif + 1/α2) =

= 1 / (1/8729 + 0,002/16,4 + 2,5·10-4 + 1/1359) =

= 817,9 W/(m2·K)	(8.6)

Solishtirma issiqlik oqimi q = K·Δtf = 817,9·48,98 = 40 065 W/m2. Tekshiruv: Δtk = q/α1 = 40 065/8729 = 4,6 K – qabul qilingan qiymatga mos. Talab etilgan issiqlik almashinish yuzasi:

F = Q / (K·Δtf) = 8008 / (817,9·48,98) = 0,200 m2	(8.7)

Bitta quvurning o‘rtacha diametr bo‘yicha yuzasi: F1 = π·do‘rt·H = 3,1416·0,036·2,0 = 0,226 m2. Zaruriy quvurlar soni n = 0,200/0,226 = 0,88. Plyonkani barqaror sug‘orish (Γ ≤ 0,1 kg/(m·s) da plyonka yupqa va issiqlik berish yuqori), suyuqlanma zonasida qovushoqlikning ortishi va ifloslanishni hisobga olib n = 2 ta quvur qabul qilinadi. O‘rnatilgan yuza Fo‘rn = 0,452 m2, zaxira koeffitsiyenti 2,26.

## 8.4. Plyonka gidrodinamikasi

Nusselt nazariyasi bo‘yicha plyonka qalinligi va o‘rtacha tezligi:

δpl = [3μΓ / (ρ2·g)]1/3 = [3·2,5·10-3·0,0930 / (14002·9,81)]1/3 = 3,31·10-4 m	(8.8)

wpl = Γ / (ρ·δpl) = 0,0930 / (1400·3,31·10-4) = 0,20 m/s;   τ = H / wpl = 2,0/0,20 = 10 s	(8.9)

Eritmaning yuqori haroratli zonada bo‘lish vaqti atigi 10 s – bu ammiakli selitraning termik parchalanishini amalda istisno qiladi. Quvur chiqishida sharbat bug‘ining zichligi ρb = P·M/(R·T) = 40 000·0,018015/(8,314·453) = 0,191 kg/m3, hajmiy sarfi Vb = 3,200·10-3/0,191 = 0,0167 m3/s, bitta quvurdagi tezligi wb = 0,0167/(2·0,785·0,0342) = 9,2 m/s – plyonkani yirtmaydigan ruxsat etilgan qiymatlardan (25–30 m/s) kichik.

## 8.5. Separator va korpus

Separatorda bug‘ning ruxsat etilgan tezligi ws = 1,0 m/s (ammiakli selitra tomchilarining ilashib ketishini kamaytirish uchun):

Ds = √(Vb / (0,785·ws)) = √(0,0167 / (0,785·1,0)) = 0,146 m	(8.10)

Standart bo‘yicha separator diametri 0,25 m, balandligi 0,6 m qabul qilinadi; ichiga jalyuzili tomchi ushlagich o‘rnatiladi. Isitish kamerasining qobig‘i 159×4,5 mm quvurdan (Dich = 0,150 m); qobiq ichidagi bug‘ bosimi 1,6 MPa, hisobiy bosim Ph = 1,1·1,6 = 1,76 MPa, 12Х18Н10Т po‘latining 475 K dagi ruxsat etilgan kuchlanishi [σ] = 140 MPa, φ = 0,9, c = 0,002 m:

s = Ph·D / (2[σ]·φ – Ph) + c = 1,76·0,150 / (2·140·0,9 – 1,76) + 0,002 = 0,0031 m	(8.11)

Qabul qilingan qalinlik 0,0045 m (standart quvur) – mustahkamlik ta’minlangan. Termik kengayishni kompensatsiya qilish uchun qobiqqa linzali kompensator o‘rnatiladi. Quvur panjaralari qalinligi 0,012 m, quvurlar panjaraga payvandlanadi va kengaytiriladi.

## 8.6. Issiqlik yo‘qotishlarini tekshirish

Apparatning izolyatsiyalangan tashqi yuzasi (isitish kamerasi Diz = 0,25 m, H = 2,6 m va separator Diz = 0,30 m, H = 0,8 m): Ft = π·0,25·2,6 + π·0,30·0,8 = 2,80 m2. Izolyatsiya sirtining harorati 308 K, havo 293 K (Δt = 15 K); αt = 9,74 + 0,07·15 = 10,79 W/(m2·K):

Qyo‘q = αt·Ft·Δt = 10,79·2,80·15 = 453 W	(8.12)

Natija issiqlik balansida qabul qilingan qiymatga (0,453 kW) to‘liq mos keladi. Izolyatsiya – mineral paxta (0,05 m) va alyuminiy qoplama.

## 8.7. Eritma taqsimlagichining hisobi

Plyonkali apparatning samarali ishlashi eritmani quvurlar orasida va har bir quvurning perimetri bo‘yicha bir tekis taqsimlashga bog‘liq. Loyihada har bir quvurning yuqori uchiga o‘rnatiladigan tangensial teshikli vtulka-taqsimlagich qabul qilinadi. Vtulkada diametri dt = 0,003 m bo‘lgan z = 2 ta tangensial teshik bor; taqsimlash tarelkasidagi suyuqlik sathi h teshiklardan oqib chiqish tenglamasidan topiladi:

G1 = μt·z·(π·dt2/4)·ρ·√(2g·h)	(8.13)

bu yerda G1 = 0,019867/2 = 9,93·10-3 kg/s – bitta quvurga sarf; μt = 0,62 – sarf koeffitsiyenti; ρ = 1330 kg/m3. Undan:

h = [G1 / (μt·z·0,785·dt2·ρ)]2 / (2g) =

= [9,93·10-3 / (0,62·2·0,785·9·10-6·1330)]2 / 19,62 = 0,037 m	(8.14)

Teshiklardagi oqim tezligi wt = √(2g·h) = √(19,62·0,037) = 0,85 m/s. Sath 0,037 m bo‘lganda quvurlar orasidagi sarflar farqi (tarelkaning gorizontal o‘rnatilish xatoligi ±1 mm) ±1,3 % dan oshmaydi, bu bir tekis sug‘orishni ta’minlaydi. Tarelka balandligi 0,10 m qabul qilinadi; tarelka ostidagi bo‘shliq orqali ajralgan bug‘ quvurlarga kirmasdan separatorga yo‘naltiriladi.

Quvurlarni yuqori haroratli suyuqlanma bilan ifloslanishdan (ammoniy nitratning kristallanishidan) himoya qilish uchun apparat to‘xtatilganda kondensat bilan yuvish tizimi ko‘zda tutiladi: yuvish suvi xuddi shu taqsimlagich orqali beriladi va hosil bo‘lgan suyultirilgan eritma eritma yig‘gichi 5 ga qaytariladi.

8.1-jadval

Bug‘latish apparatining hisoblangan asosiy ko‘rsatkichlari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Issiqlik yuklamasi, kW | 8,008 |
| Bug‘latiladigan suv, kg/s | 3,200·10-3 |
| Isituvchi bug‘ sarfi, kg/s | 4,143·10-3 |
| Foydali harorat farqi, K | 48,98 |
| α1 / α2, W/(m2·K) | 8729 / 1359 |
| K, W/(m2·K) | 817,9 |
| Hisobiy / o‘rnatilgan yuza, m2 | 0,200 / 0,452 |
| Quvurlar: soni, o‘lchami, uzunligi | 2; 38×2 mm; 2,0 m |
| Plyonka qalinligi, m / bo‘lish vaqti, s | 3,31·10-4 / 10 |
| Separator D×H, m | 0,25×0,6 |
| Apparatdagi bosim, MPa | 0,040 |

# 9. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLARNI SONINI HISOBLARI

Jihozlar soni umumiy formula bo‘yicha aniqlanadi [1, 3]: n = G/(G1·kz), bu yerda G – umumiy yuklama, G1 – bitta apparat unumdorligi, kz = 0,8–0,9.

Bug‘latish apparati. O‘rnatilgan yuza 0,452 m2 bo‘lgan bitta apparatning maksimal issiqlik yuklamasi G1 = K·F·Δtf = 817,9·0,452·48,98 = 18,1 kW. n = 8,008/(18,1·0,85) = 0,52 → 1 ta apparat.

Neytrallagich. Eritma hajmiy sarfi 1716,54/1330 = 1,291 m3/sutka = 0,0538 m3/soat; bo‘lish vaqti 0,5 soat, to‘lish koeffitsiyenti 0,6: V = 0,0538·0,5/0,6 = 0,045 m3 → D = 0,3 m, H = 0,65 m li 1 ta ITN neytrallagichi.

Qo‘shimcha neytrallagich va eritma yig‘gichi. 2 soatlik zaxira: V = 0,0538·2/0,7 = 0,15 m3 → 1 ta yig‘gich (0,15 m3) va 0,02 m3 li 1 ta qo‘shimcha neytrallagich.

Eritma nasosi. Q = 0,054 m3/soat, plunjerli dozalovchi nasos → 2 ta (1 ta zaxira).

Sirtiy kondensator. Kondensatsiya issiqligi Qk = W·(i″ – cs·(348,9 – 273,15)) = 3,200·10-3·(2839,0 – 317,4) = 8,07 kW. Sovituvchi suv 293 → 313 K, sarfi 8,07/(4,19·20) = 0,0963 kg/s; Δto‘rt = 45,1 K, K = 1000 W/(m2·K): F = 8070/(1000·45,1) = 0,18 m2 → zaxira bilan 0,3 m2 li 1 ta kondensator.

Vakuum-nasos. Kondensatlanmaydigan gazlar (havo) miqdori: Gh = 2,5·10-5·(W + Gs) + 0,01·W = 2,5·10-5·(0,0032 + 0,0963) + 0,01·0,0032 = 3,45·10-5 kg/s. 299 K va havoning partsial bosimi 36,6 kPa da hajmi: Vh = 3,45·10-5·8314·299/(29·36 600) = 8,1·10-5 m3/s (0,29 m3/soat). Eng kichik suv-halqali vakuum-nasos VVN1-0,75 (0,75 m3/min) → 2 ta (1 ta zaxira).

Suyuqlanma yig‘gichi. 2 soatlik zaxira: 1437,19/12 = 119,8 kg, zichligi 1430 kg/m3: V = 0,084/0,8 = 0,105 → bug‘ g‘ilofli 1 ta yig‘gich (0,15 m3).

Barabanli kristallizator. Olinadigan issiqlik: suyuqlanmani 453 dan 313 K gacha sovitish (1,76·140 = 246,4 kJ/kg), kristallanish (73,2 kJ/kg) va polimorf o‘tishlar (51,7 kJ/kg) – jami 371,3 kJ/kg; Q = 0,016634·371,3 = 6,18 kW. Baraban sirtidagi o‘rtacha issiqlik oqimi 3 kW/m2: F = 2,06 m2. D = 0,8 m, L = 1,2 m (F = 3,02 m2, ishchi qismi 70 %) li 1 ta kristallizator; sovituvchi suv 0,147 kg/s.

# 10. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLAR RO‘YXATI

10.1-jadval

Bug‘latish bo‘limining asosiy texnologik jihozlari

| Poz. | Nomi | Soni | Texnik tavsifi | Materiali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ammiak isitgichi | 1 | Quvurli; F = 0,1 m2; 298 → 343 K | 12Х18Н10Т |
| 2 | Nitrat kislota isitgichi | 1 | Quvurli; F = 0,3 m2; 298 → 343 K | 12Х18Н10Т |
| 3 | ITN neytrallagichi | 1 | V = 0,045 m3; D = 0,3 m; H = 0,65 m; P = 0,12 MPa | 08Х22Н6Т |
| 4 | Qo‘shimcha neytrallagich | 1 | V = 0,02 m3; aralashtirgichli | 12Х18Н10Т |
| 5 | Eritma yig‘gichi | 1 | V = 0,15 m3; bug‘ g‘ilofli | 12Х18Н10Т |
| 6 | Eritma nasosi | 2 | Plunjerli; Q = 0–0,1 m3/soat | 12Х18Н10Т |
| 7 | Plyonkali bug‘latish apparati | 1 | 2 ta quvur 38×2 mm, H = 2,0 m; F = 0,45 m2; qobiq 159×4,5 mm; bug‘ 1,6 MPa; P = 0,040 MPa | 12Х18Н10Т |
| 8 | Separator | 1 | D = 0,25 m; H = 0,6 m; jalyuzili tomchi ushlagich | 12Х18Н10Т |
| 9 | Sirtiy kondensator | 1 | F = 0,3 m2; suv 0,096 kg/s | 12Х18Н10Т |
| 10 | Vakuum-nasos | 2 | Suv-halqali VVN1-0,75; 0,75 m3/min; N = 2,2 kW | – |
| 11 | Suyuqlanma yig‘gichi | 1 | V = 0,15 m3; bug‘ g‘ilofli; T = 453 K | 12Х18Н10Т |
| 12 | Barabanli kristallizator | 1 | D = 0,8 m; L = 1,2 m; F = 3,0 m2; n = 0,05 s-1 | 12Х18Н10Т |

# 11. ISHLAB CHIQARISHNING TAHLILIY NAZORATI

Ammiakli selitra portlash xavfi bor modda bo‘lgani uchun tahliliy nazorat nafaqat sifatni, balki xavfsizlikni ham ta’minlaydi. Nazorat jadvali 11.1-jadvalda keltirilgan.

11.1-jadval

Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati

| Nazorat nuqtasi | Ko‘rsatkich | Me’yor | Tahlil usuli | Davriyligi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrat kislota | HNO3, NOx, xloridlar | 55 ± 1 %; ≤ 0,1 %; ≤ 5 mg/dm3 | Titrimetrik, argentometrik | Har bir partiya |
| Gazsimon ammiak | NH3, moy | ≥ 99,6 %; ≤ 2 mg/kg | Hajmiy, IQ-spektroskopik | 1 marta smenada |
| Neytrallagichdan chiqqan eritma | NH4NO3, ortiqcha HNO3 | 83 ± 1 %; ≤ 2 g/dm3 | Refraktometrik, titrimetrik | Har 2 soatda |
| Qo‘shimcha neytrallagich | pH, ortiqcha NH3 | pH 6,5–7,5; 0,1–0,2 g/dm3 | pH-metr, titrimetrik | Uzluksiz |
| Suyuqlanma | NH4NO3, harorat | ≥ 99,5 %; ≤ 458 K | Fisher usuli (namlik), termojuft | Har 2 soatda / uzluksiz |
| Sharbat bug‘i kondensati | NH4NO3, NH3 | ≤ 1,5 g/dm3 | Formaldegid usuli | Har 4 soatda |
| Tayyor mahsulot | N umumiy, namlik, pH | ≥ 34,4 %; ≤ 0,3 %; ≥ 5,0 | Formaldegid usuli, Fisher usuli, pH-metr | Har bir partiya |
| Isituvchi bug‘ kondensati | NH4NO3 (germetiklik) | yo‘q | Konduktometrik | Uzluksiz |
| Ish zonasi havosi | NH3, NOx, chang | ≤ 20; ≤ 2; ≤ 10 mg/m3 | Gaz analizatorlar | Kuniga 1 marta |

Azotni formaldegid usulida aniqlash. Ammoniy tuzlari formaldegid bilan reaksiyaga kirishib, ekvivalent miqdorda kislota ajratadi: 4NH4NO3 + 6HCHO = (CH2)6N4 + 4HNO3 + 6H2O. Ajralgan kislota fenolftalein ishtirokida 0,1 M NaOH eritmasi bilan titrlanadi; nitrat azoti Devarda qotishmasi bilan qaytarib aniqlanadi.

Namlikni aniqlash K. Fisher reaktivi (yod, SO2, piridin metanoldagi eritmasi) bilan titrlash yoki namunani 378 K da quritish usulida bajariladi. Eritma konsentratsiyasi tezkor nazoratda refraktometr yoki zichlik o‘lchagich bilan aniqlanadi.

Avtomatik nazorat va rostlash: kislota va ammiak sarflari nisbati eritma pH qiymati bo‘yicha rostlanadi; bug‘latgichga bug‘ berilishi suyuqlanma harorati bo‘yicha rostlanadi; apparatdagi vakuum vakuum-rostlagich bilan ushlab turiladi. Suyuqlanma harorati 458 K ga yetganda yoki eritma pH qiymati 5 dan pasayganda bug‘ berishni to‘xtatuvchi va apparatni suv bilan yuvishni yoqadigan blokirovka nazarda tutilgan.

# 12. KURS LOYIHASI BO‘YICHA XULOSALAR

Kurs loyihasida unumdorligi 1430 kg/sutka bo‘lgan ammiakli selitra ishlab chiqarishning bug‘latish bo‘limi loyihalandi va asosiy apparat – bug‘latish apparati hisoblandi. Quyidagi xulosalarga kelindi:

- Neytrallash va bug‘latish jarayonlarining fizik-kimyoviy asoslari o‘rganildi: neytrallash issiqligi 55 % li kislota uchun 105,7 kJ/mol; ammiakli selitra eritmalarining harorat depressiyasi Tishchenko formulasi bo‘yicha 0,040 MPa ga qayta hisoblandi.

- Bug‘latish tizimlari taqqoslanib, eritmaning yuqori haroratda qisqa vaqt (10 s) bo‘lishini ta’minlaydigan va eng xavfsiz bo‘lgan vakuumli oqib tushuvchi plyonkali bug‘latgich tanlandi.

- Moddiy balans bo‘yicha: 305,79 kg/sutka ammiak va 2057,10 kg/sutka 55 % li nitrat kislotadan 1716,54 kg/sutka 83,5 % li eritma olinadi; bug‘latgichda 276,49 kg/sutka suv chiqarilib, 1437,19 kg/sutka 99,5 % li suyuqlanma hosil bo‘ladi. Sarf koeffitsiyentlari: NH3 – 0,214 t/t, HNO3 – 0,791 t/t.

- Issiqlik balansi bo‘yicha bug‘latish apparatining issiqlik yuklamasi 8,008 kW, 1,6 MPa li isituvchi bug‘ sarfi 14,91 kg/soat (1,295 kg/kg suv). Neytrallagichda reaksiya issiqligi hisobiga 642 kg/sutka sharbat bug‘i hosil bo‘ladi.

- Apparat hisobi: K = 817,9 W/(m2·K), Δtf = 48,98 K, talab etilgan yuza 0,200 m2; 38×2 mm, uzunligi 2,0 m bo‘lgan 2 ta quvur (0,452 m2) qabul qilindi; plyonka qalinligi 0,33 mm, separator diametri 0,25 m.

- Yordamchi jihozlar (neytrallagich, kondensator, vakuum-nasos, kristallizator va boshqalar) soni aniqlanib, jihozlar ro‘yxati tuzildi.

- Xavfsizlikni ta’minlovchi tahliliy nazorat va blokirovkalar tizimi ishlab chiqildi.

Loyihada qabul qilingan yechimlar mahsulot sifati (N ≥ 34,4 %, namlik ≤ 0,3 %) va ishlab chiqarish xavfsizligini ta’minlaydi.

# 13. ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- Otaqo‘ziyev T.A., Iskandarova M., Rahimov R.A., Otaqo‘ziyev E.T. Jihozlar va loyihalash asoslari. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 320 b.

- Позин М.Е. Расчёты по технологии неорганических веществ. – Л.: Химия, 1977. – 496 с.

- Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования. – Минск: Вышэйшая школа, 1981.

- Тетеревков А.И. Оборудование производств неорганических веществ. – Минск: Химия, 1987.

- Хуснутдинов В.А. и др. Оборудование производств неорганических веществ. – Л.: Химия, 1987. – 247 с.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – T.: Sharq, 2003. – 644 b.

- Shamshidinov I.T. Noorganik moddalar va mineral o‘g‘itlar texnologiyasi. – T.: «ILM ZIYO», 2015. – 400 b.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. – Л.: Машиностроение, 1970.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jarayon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – T.: Jahon, 2000. – 231 b.

- Чернышев А.К., Левин Б.В., Туголуков А.В. и др. Аммиачная селитра: свойства, производство, применение. – М.: ЗАО «ИНФОХИМ», 2009. – 544 с.

- Справочник азотчика. Т. 2. – 2-е изд. – М.: Химия, 1987. – 464 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

- Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию. – М.: Химия, 1991. – 496 с.

- Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. Равделя А.А., Пономаревой А.М. – Л.: Химия, 1983. – 232 с.

- ГОСТ 2-2013. Селитра аммиачная. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2014.