O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

________________________________ INSTITUTI

“Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” kafedrasi

KURS LOYIHASI

Fan: “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi jihozlari va loyihalash asoslari”

Mavzu: “Tabiiy gaz konversiyasi tsexining metan konvertori hisobi bilan loyihasi.

Unumdorligi – tabiiy gaz bo‘yicha 184 m3/soat”

Bajardi: ______ guruh talabasi

______________________________

Qabul qildi: _________________

______________________________

Baho: _______  Imzo: _________

______________ – 2026

MUNDARIJA

1. Kirish	3

2. Ishlab chiqarishning nazariy asoslari	5

3. Xomashyo va mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlari	8

4. Texnologik tizimlarni solishtirish va tanlash	10

5. Tanlangan texnologik tizimning bayoni	12

6. Moddiy balanslar hisobi	14

7. Issiqlik balanslar hisobi	17

8. Asosiy apparatlarning hisobi	21

9. Asosiy texnologik jihozlarni sonini hisoblari	23

10. Asosiy texnologik jihozlar ro‘yxati	25

11. Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati	25

12. Kurs loyihasi bo‘yicha xulosalar	28

13. Adabiyotlar ro‘yxati	29

# 1. KIRISH

Tabiiy gaz zamonaviy kimyo sanoatining eng muhim va eng arzon xomashyolaridan biri hisoblanadi. Jahonda ishlab chiqarilayotgan ammiakning 75–80 %, metanolning 70 % dan ortig‘i hamda texnik vodorodning asosiy qismi aynan tabiiy gaz tarkibidagi metanni konversiyalash yo‘li bilan olinadigan sintez-gazdan ishlab chiqariladi. Sintez-gaz deganda vodorod (H2) va uglerod (II) oksidi (CO) ning turli nisbatdagi aralashmasi tushuniladi. Uning tarkibi va miqdori keyingi sintez jarayonlari – ammiak, metanol, oksosintez mahsulotlari, Fisher–Tropsh sintetik yoqilg‘ilari, shuningdek, neftni gidrotozalash va gidrokreking jarayonlari samaradorligini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi tabiiy gaz zaxiralari bo‘yicha Markaziy Osiyoning yetakchi davlatlaridan biridir. Respublikamizda “Navoiyazot”, “Farg‘onaazot”, “Maxam-Chirchiq” (sobiq “Elektrokimyosanoat”) aksiyadorlik jamiyatlarida ammiak va azotli o‘g‘itlar ishlab chiqarish uchun tabiiy gazning bug‘ bilan katalitik konversiyasi keng qo‘llaniladi. So‘nggi yillarda Navoiyda yangi ammiak–karbamid majmuasi, Qashqadaryoda gazni qayta ishlash asosida sintetik suyuq yoqilg‘i (GTL) zavodi ishga tushirilgani mahalliy tabiiy gazni chuqur qayta ishlash strategiyasining amaliy ifodasidir. Shu sababli metan konversiyasi jarayonlarini chuqur o‘rganish va ularni hisoblash usullarini o‘zlashtirish noorganik moddalar texnologiyasi yo‘nalishi mutaxassisi uchun muhim ahamiyatga ega.

Metanni bug‘ bilan konversiyalash – yuqori endotermik jarayon bo‘lib, u 973–1173 K haroratda nikel katalizatori ishtirokida olib boriladi. Jarayon uchun zarur bo‘lgan issiqlik quvurli pechning radiatsion kamerasida tabiiy gazni yoqish hisobiga beriladi. Shu sababli metan konvertori (quvurli pech) sintez-gaz ishlab chiqarish tsexining eng murakkab, eng ko‘p metall va energiya talab qiladigan asosiy apparati hisoblanadi. Uni to‘g‘ri hisoblash va loyihalash butun tsexning ishonchli va tejamkor ishlashini ta’minlaydi.

Ushbu kurs loyihasining maqsadi – tabiiy gaz bo‘yicha unumdorligi 184 m3/soat (normal sharoitda) bo‘lgan tabiiy gaz konversiyasi tsexini loyihalash va uning asosiy apparati – quvurli metan konvertorini hisoblashdan iborat.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- metan konversiyasining termodinamik va kinetik qonuniyatlarini tahlil qilish;

- xomashyo, yordamchi materiallar va mahsulotlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o‘rganish;

- mavjud texnologik tizimlarni solishtirib, eng maqbulini asoslab tanlash;

- jarayonning moddiy va issiqlik balanslarini SI xalqaro birliklar tizimida hisoblash;

- quvurli pechning reaksion quvurlari, katalizator hajmi, gidravlik qarshiligi, issiqlik almashinuvi va devor qalinligini hisoblash;

- yordamchi apparatlar (oltingugurtdan tozalash adsorberi, utilizator qozon, isitgich) sonini va o‘lchamlarini aniqlash;

- ishlab chiqarishning tahliliy nazorati tizimini ishlab chiqish.

Loyihadagi barcha hisoblar SI xalqaro birliklar tizimida bajarilgan: massa – kg, modda miqdori – mol (kmol), harorat – K, bosim – Pa (MPa), energiya – J (kJ), quvvat – W (kW), hajm – m3. Gaz hajmlari normal sharoitga (T0 = 273,15 K, P0 = 101325 Pa) keltirilgan, bunda ideal gazning molyar hajmi Vm = 22,414·10-3 m3/mol ga teng. Yillik ish vaqti 8000 soat (333 sutka) deb qabul qilingan.

# 2. ISHLAB CHIQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

## 2.1. Metan konversiyasining kimyoviy reaksiyalari

Metanni suv bug‘i bilan konversiyalash jarayonida bir vaqtning o‘zida bir nechta reaksiyalar boradi. Asosiy reaksiyalar quyidagilardir:

CH4 + H2O ⇄ CO + 3H2;   ΔH°298 = +206,1 kJ/mol	(2.1)

CO + H2O ⇄ CO2 + H2;   ΔH°298 = –41,2 kJ/mol	(2.2)

(2.1) reaksiya yuqori endotermik bo‘lib, gaz hajmining ortishi bilan boradi (2 mol → 4 mol). (2.2) reaksiya – uglerod oksidining suv bug‘i bilan konversiyasi (“siljish” reaksiyasi) – ekzotermik va hajm o‘zgarmasdan boradi. Tabiiy gaz tarkibidagi og‘ir uglevodorodlar (etan, propan, butan) ham xuddi shunday, ammo metanga nisbatan ancha oson va to‘liq konversiyalanadi:

CnH2n+2 + nH2O → nCO + (2n+1)H2	(2.3)

Metanni karbonat angidrid bilan konversiyalash (quruq riforming) va metanning parsial oksidlanishi ham sintez-gaz olishning muqobil yo‘llari hisoblanadi:

CH4 + CO2 ⇄ 2CO + 2H2;   ΔH°298 = +247,3 kJ/mol	(2.4)

CH4 + 0,5O2 → CO + 2H2;   ΔH°298 = –35,7 kJ/mol	(2.5)

Ma’lum sharoitlarda uglerod (qurum) hosil bo‘lishiga olib keladigan qo‘shimcha reaksiyalar ham borishi mumkin:

CH4 ⇄ C + 2H2;   ΔH°298 = +74,9 kJ/mol	(2.6)

2CO ⇄ C + CO2;   ΔH°298 = –172,5 kJ/mol	(2.7)

Qurum katalizator g‘ovaklarida to‘planib, uning faolligini pasaytiradi, donachalarni yemiradi, gidravlik qarshilikni oshiradi va quvurlarda mahalliy qizib ketish (“issiq dog‘lar”) ni keltirib chiqaradi. Shu sababli sanoatda qurum hosil bo‘lishining oldini olish uchun suv bug‘i stexiometrik miqdordan ortiqcha – bug‘ : uglerod nisbati S/C = 2,5–4,5 mol/mol oralig‘ida beriladi.

## 2.2. Jarayonning termodinamikasi

(2.1) va (2.2) reaksiyalarning muvozanat konstantalari partsial bosimlar orqali quyidagicha ifodalanadi:

Kp1 = (pCO·p3H2) / (pCH4·pH2O)	(2.8)

Kp2 = (pCO2·pH2) / (pCO·pH2O)	(2.9)

Muvozanat konstantalarining haroratga bog‘liqligi M.E. Pozin [2] tavsiya etgan empirik tenglamalar bo‘yicha hisoblanadi (Kp1 – atm2 da, Kp2 – o‘lchamsiz):

lg Kp1 = –9864,75/T

+ 8,3666·lg T – 2,0814·10-3·T + 1,8737·10-7·T2 – 11,894	(2.10)

lg Kp2 = 2183/T – 0,09361·lg T + 0,632·10-3·T

– 1,08·10-7·T2 – 2,298	(2.11)

SI tizimida Kp1 ning qiymati Pa2 da ifodalanadi: Kp1(Pa2) = Kp1(atm2)·(101325)2. Hisoblangan qiymatlar 2.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval

Metan konversiyasi reaksiyalarining muvozanat konstantalari

| T, K | Kp1, atm2 | Kp1, Pa2 | Kp2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 673 | 6,26·10-5 | 6,43·105 | 11,40 |
| 773 | 1,03·10-2 | 1,06·108 | 4,78 |
| 873 | 0,550 | 5,65·109 | 2,49 |
| 973 | 13,24 | 1,36·1011 | 1,51 |
| 1073 | 178,7 | 1,84·1012 | 1,015 |
| 1173 | 1561 | 1,60·1013 | 0,738 |

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, haroratning ortishi bilan Kp1 keskin oshadi, ya’ni muvozanat metan konversiyasi tomoniga siljiydi, Kp2 esa kamayadi – CO ning konversiyasi yomonlashadi. Shu sababli sanoatda metan konversiyasi yuqori haroratda (1073–1273 K), CO konversiyasi esa alohida, past haroratli bosqichda (473–723 K) olib boriladi.

Le-Shatelye prinsipiga ko‘ra, (2.1) reaksiya hajmning ortishi bilan borgani sababli bosimning oshishi muvozanatni chapga siljitadi va qoldiq metan miqdorini oshiradi. Shunga qaramay, zamonaviy qurilmalarda konversiya 2,0–4,0 MPa bosimda olib boriladi, chunki: birinchidan, keyingi sintez (ammiak, metanol) yuqori bosimda boradi va gazni siqish uchun energiya sarfi kamayadi (siqiladigan tabiiy gaz hajmi sintez-gaz hajmidan 3–4 marta kichik); ikkinchidan, apparatlar o‘lchamlari kichrayadi va jarayonning intensivligi oshadi; uchinchidan, ortiqcha bug‘ning issiqligini yuqori potensialda utilizatsiya qilish imkoni tug‘iladi. Bosim ortishining salbiy ta’siri haroratni oshirish va bug‘ : gaz nisbatini kattalashtirish bilan qoplanadi.

Bug‘ : uglerod nisbatining oshishi muvozanat bo‘yicha qoldiq metan miqdorini kamaytiradi, qurum hosil bo‘lishini oldini oladi va CO ning qisman konversiyasini ta’minlaydi. Biroq ortiqcha bug‘ni hosil qilish va qizdirish uchun qo‘shimcha energiya sarflanadi. Iqtisodiy jihatdan maqbul qiymat S/C = 3,5–4,0 ni tashkil etadi.

## 2.3. Jarayonning kinetikasi va katalizatorlari

Metanning bug‘ bilan katalizatorsiz o‘zaro ta’siri 1573 K dan yuqori haroratdagina sezilarli tezlikda boradi. Sanoatda nikel katalizatorlari qo‘llaniladi: ular jarayonni 973–1173 K da yuqori tezlikda olib borish imkonini beradi. M.I. Temkin va hammualliflarining tadqiqotlariga ko‘ra, nikel katalizatorida metan konversiyasi tezligi metanning partsial bosimiga birinchi tartibli bog‘liq bo‘lib, quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

r = k·pCH4·(1 – (pCO·p3H2)/(Kp1·pCH4·pH2O))	(2.12)

bu yerda k – tezlik konstantasi, mol/(kg·s·Pa); faollanish energiyasi E = 80–120 kJ/mol. Sanoat sharoitlarida (donachalar o‘lchami 10–20 mm) jarayon ichki diffuziya sohasida boradi: katalizator ichki yuzasining faqat 5–15 % i ishtirok etadi. Shu sababli halqasimon (Rashig halqasi), ko‘p teshikli yoki g‘ildiraksimon shakldagi donachalar qo‘llanilib, tashqi yuza va g‘ovaklik oshiriladi.

Sanoat nikel katalizatorlari tarkibida 8–25 % NiO bo‘ladi va u issiqqa chidamli tashuvchilarga (α-Al2O3, kalsiy aluminati, magniy aluminati) shimdiriladi. Katalizatorni ishga tushirishdan oldin vodorod yoki bug‘-gaz aralashmasi bilan qaytariladi: NiO + H2 → Ni + H2O. Uglerod hosil bo‘lishini kamaytirish uchun tarkibga kaliy oksidi (K2O) promotor sifatida qo‘shiladi. Ushbu loyihada GIAP-16 (NIAP-03-01) tipidagi halqasimon katalizator qabul qilingan.

Nikel katalizatorlari uchun eng xavfli zahar oltingugurt birikmalari hisoblanadi. Vodorod sulfid nikel bilan sulfid hosil qilib, faol markazlarni bloklaydi: Ni + H2S → NiS + H2. Hatto 1 mg/m3 oltingugurt ham katalizator faolligini sezilarli pasaytiradi. Shu sababli konversiyaga yuboriladigan gaz tarkibidagi oltingugurt miqdori 0,5 mg/m3 dan oshmasligi kerak. Bu talab tabiiy gazni sink oksidi asosidagi yutgichlarda dastlabki tozalash orqali ta’minlanadi:

ZnO + H2S → ZnS + H2O	(2.13)

Shuningdek, katalizator uchun xlor, mishyak birikmalari, og‘ir metallar va to‘yinmagan uglevodorodlar ham zararlidir. Katalizatorning xizmat muddati to‘g‘ri ekspluatatsiyada 3–5 yilni tashkil etadi.

## 2.4. Texnologik rejimni tanlash

Termodinamik va kinetik tahlil asosida loyihalanayotgan metan konvertori uchun quyidagi rejim qabul qilindi: konvertor kirishidagi bosim 3,1 MPa, chiqishidagi bosim 2,9 MPa; bug‘-gaz aralashmasining kirish harorati 773 K, konvertlangan gazning chiqish harorati 1073 K; bug‘ : uglerod nisbati S/C = 4,0 mol/mol. Sanoat katalizatorida muvozanatga to‘liq erishilmaydi, shuning uchun muvozanatga yaqinlashish harorati ΔT = 15 K qabul qilindi, ya’ni chiqish tarkibi 1058 K dagi muvozanat bo‘yicha hisoblanadi. Bunday sharoitda quruq konvertlangan gazdagi qoldiq metan miqdori 8–9 % ni tashkil etadi, bu ikkinchi bosqich (shaxtali) konversiyaga yuboriladigan gaz uchun me’yoriy qiymatdir.

# 3. XOMASHYO VA MAHSULOTNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI

## 3.1. Tabiiy gaz

Tabiiy gaz – yer qa’rida to‘plangan, asosan metan (85–99 %) va uning gomologlaridan (etan, propan, butan), shuningdek, azot, karbonat angidrid, vodorod sulfid va inert gazlardan iborat gazsimon uglevodorodlar aralashmasidir. U rangsiz, hidsiz, havodan yengil, havo bilan portlovchi aralashma hosil qiluvchi gazdir (metan uchun portlash chegaralari 5–15 % hajm). Maishiy maqsadlarda sizib chiqishini aniqlash uchun unga odorantlar (etilmerkaptan) qo‘shiladi. Loyihada magistral gaz quvuridan keladigan tabiiy gazning tarkibi 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval

Tabiiy gazning tarkibi va xossalari

| Komponent | Hajmiy ulush, % | M, kg/kmol | ρ0, kg/m3 | Qq, MJ/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metan CH4 | 96,0 | 16,043 | 0,717 | 35,80 |
| Etan C2H6 | 2,0 | 30,069 | 1,356 | 63,74 |
| Propan C3H8 | 0,5 | 44,096 | 2,010 | 91,15 |
| n-Butan C4H10 | 0,2 | 58,123 | 2,703 | 118,6 |
| Karbonat angidrid CO2 | 0,3 | 44,010 | 1,977 | – |
| Azot N2 | 1,0 | 28,014 | 1,251 | – |
| Jami (aralashma) | 100,0 | 16,75 | 0,747 | 36,33 |

Gaz tarkibida oltingugurt birikmalari (H2S, merkaptanlar) miqdori 20 mg/m3 gacha (oltingugurtga hisoblaganda) bo‘lishi mumkin. Tabiiy gazning eng past yonish issiqligi Qq = 36,33 MJ/m3, Vobbe soni ≈ 48 MJ/m3.

Metan CH4 – eng oddiy to‘yingan uglevodorod. Molekulasi tetraedr shaklida, C–H bog‘ energiyasi 435 kJ/mol. Asosiy fizik xossalari 3.2-jadvalda berilgan. Metan kimyoviy jihatdan ancha barqaror: yuqori haroratda va katalizator ishtirokida suv bug‘i, kislorod, karbonat angidrid bilan reaksiyaga kirishib sintez-gaz hosil qiladi; 1273 K dan yuqorida termik parchalanib uglerod va vodorodga ajraladi; xlor bilan almashinish reaksiyasiga kirishadi.

3.2-jadval

Metanning asosiy fizik xossalari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Molyar massa, kg/kmol | 16,043 |
| Zichlik (n.sh.), kg/m3 | 0,717 |
| Qaynash harorati (101325 Pa da), K | 111,7 |
| Suyuqlanish harorati, K | 90,7 |
| Kritik harorat, K | 190,6 |
| Kritik bosim, MPa | 4,60 |
| Hosil bo‘lish entalpiyasi ΔH°f,298, kJ/mol | –74,85 |
| Issiqlik sig‘imi cp (298 K), J/(mol·K) | 35,7 |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik (273 K), W/(m·K) | 0,030 |
| Dinamik qovushoqlik (273 K), Pa·s | 1,03·10-5 |
| O‘z-o‘zidan alangalanish harorati, K | 810 |
| Havo bilan portlash chegaralari, % (hajm) | 5,0–15,0 |

## 3.2. Suv bug‘i

Konversiya uchun 3,5–4,0 MPa bosimli o‘ta qizdirilgan suv bug‘i ishlatiladi. Bug‘ ion almashinuvchi filtrlarda tuzsizlantirilgan va degazatsiyalangan suvdan hosil qilinadi; uning tarkibida tuzlar miqdori 0,5 mg/kg dan, kremniy kislotasi 0,02 mg/kg dan oshmasligi kerak, aks holda katalizator va quvurlarda cho‘kmalar hosil bo‘ladi. Suvning molyar massasi 18,015 kg/kmol, bug‘ hosil bo‘lish entalpiyasi ΔH°f,298 = –241,81 kJ/mol, 4,0 MPa bosimda to‘yinish harorati 523,5 K, bug‘ hosil bo‘lish yashirin issiqligi r = 1714 kJ/kg.

## 3.3. Konversiya mahsulotlari

Konvertlangan gaz (sintez-gaz) – vodorod, uglerod oksidi, karbonat angidrid, qoldiq metan, azot va suv bug‘idan iborat aralashma. Uning asosiy komponentlarining xossalari 3.3-jadvalda keltirilgan.

3.3-jadval

Konvertlangan gaz komponentlarining xossalari

| Ko‘rsatkich | H2 | CO | CO2 | H2O (bug‘) | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M, kg/kmol | 2,016 | 28,010 | 44,010 | 18,015 | 28,014 |
| ρ0, kg/m3 | 0,0899 | 1,250 | 1,977 | 0,804 | 1,251 |
| Tqayn, K | 20,3 | 81,6 | 194,7 (subl.) | 373,15 | 77,4 |
| Tkr, K | 33,2 | 132,9 | 304,2 | 647,1 | 126,2 |
| ΔH°f,298, kJ/mol | 0 | –110,53 | –393,51 | –241,81 | 0 |
| cp,298, J/(mol·K) | 28,8 | 29,1 | 37,1 | 33,6 | 29,1 |
| Portlash chegaralari havoda, % | 4,0–75 | 12,5–74 | – | – | – |

Vodorod – eng yengil gaz, rangsiz, hidsiz; havo bilan juda keng chegarada portlovchi aralashma hosil qiladi, yuqori harorat va bosimda po‘latga diffuziyalanib, uning “vodorod mo‘rtligi” ni keltirib chiqaradi. Shu sababli vodorodli muhitda ishlovchi apparatlar xromli-molibdenli legirlangan po‘latlardan tayyorlanadi.

Uglerod (II) oksidi – rangsiz, hidsiz, o‘ta zaharli gaz (ishchi zonadagi REK – 20 mg/m3). Gemoglobin bilan karboksigemoglobin hosil qilib, qonning kislorod tashish qobiliyatini buzadi. Sintez-gazning asosiy komponentlaridan biri bo‘lib, keyingi bosqichda suv bug‘i bilan vodorodga konversiyalanadi.

Karbonat angidrid – rangsiz, kuchsiz nordon ta’mli gaz, yonmaydi. Konvertlangan gazdan monoetanolamin yoki kaliy karbonat eritmalari bilan absorbsiyalab ajratiladi va karbamid ishlab chiqarishda xomashyo sifatida ishlatiladi.

## 3.4. Katalizator

GIAP-16 (NIAP-03-01) nikel katalizatori – halqasimon donachalar (tashqi diametr 15 mm, ichki 6 mm, balandligi 15 mm), tarkibi: NiO – 21–25 %, Al2O3 – 55–60 %, CaO – 10–12 %, MgO – qolgani. Uyuma zichligi 1100 kg/m3, uyuma g‘ovakligi ε = 0,50, solishtirma yuzasi 10–15 m2/g, ezilishga mexanik mustahkamligi kamida 25 MPa, ish harorati chegarasi 673–1273 K. Katalizator 1373 K gacha termik barqaror.

# 4. TEXNOLOGIK TIZIMLARNI SOLISHTIRISH VA TANLASH

Metan va tabiiy gazdan sintez-gaz olishning bir necha sanoat usullari mavjud. Ularni oksidlovchi turi, issiqlik berish usuli va apparat tuzilishiga ko‘ra quyidagicha tasniflash mumkin.

1. Quvurli pechlarda bug‘ bilan katalitik konversiya (bug‘li riforming). Bug‘-gaz aralashmasi nikel katalizatori bilan to‘ldirilgan, tashqaridan tabiiy gaz yoqilib isitiladigan legirlangan po‘lat quvurlar orqali o‘tadi. Jarayon 2,0–4,0 MPa bosim va 1023–1173 K haroratda boradi. Afzalliklari: kislorod talab qilinmaydi (havo ajratish qurilmasi kerak emas), vodorodga boy (H2 : CO ≥ 3) gaz olinadi, texnologiya yaxshi o‘zlashtirilgan, issiqlikni utilizatsiya qilish yuqori darajada. Kamchiliklari: quvurlar uchun qimmatbaho issiqbardosh po‘lat sarfi, pechning katta o‘lchamlari, issiqlik uzatish chegaralanganligi.

2. Ikki bosqichli konversiya (quvurli pech + shaxtali konvertor). Birinchi bosqichda quvurli pechda metanning 65–70 % i bug‘ bilan konversiyalanadi, ikkinchi bosqichda shaxtali konvertorda havo (yoki kislorod bilan boyitilgan havo) qo‘shilib, qoldiq metan 0,3–0,5 % gacha konversiyalanadi va bir vaqtning o‘zida ammiak sintezi uchun zarur azot kiritiladi. Bu usul zamonaviy ammiak agregatlarining (AM-70, AM-76, 1360 t/sutka) asosini tashkil etadi.

3. Bug‘-kislorodli (avtotermik) konversiya. Shaxtali konvertorda metanning bir qismi kislorod bilan yondirilib, hosil bo‘lgan issiqlik hisobiga qolgan metan katalizatorda bug‘ bilan konversiyalanadi. Tashqi isitish kerak emas, apparat ixcham, ammo toza kislorod talab qilinadi – bu havo ajratish qurilmasini qurishni va katta elektr energiya sarfini taqozo etadi.

4. Katalizatorsiz yuqori haroratli parsial oksidlanish. Metan kislorod bilan 1623–1773 K haroratda, 3–8 MPa bosimda katalizatorsiz oksidlanadi. Jarayon xomashyo tarkibiga talabchan emas (og‘ir neft qoldiqlarini ham qayta ishlash mumkin), ammo qurum hosil bo‘ladi, kislorod sarfi katta va H2 : CO nisbati ≈ 2 ga teng.

5. Metanni CO2 bilan konversiyalash (quruq riforming). CO2 ni utilizatsiya qilish imkonini beradi, H2 : CO ≈ 1 bo‘lgan gaz olinadi; ammo katalizatorning qurumlanishi kuchli, sanoat miqyosida kam qo‘llaniladi.

Usullarni texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha taqqoslash 4.1-jadvalda keltirilgan.

4.1-jadval

Tabiiy gaz konversiyasi usullarini taqqoslash

| Ko‘rsatkich | Bug‘li (quvurli pech) | Ikki bosqichli | Bug‘-kislorodli | Parsial oksidlanish |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harorat, K | 1023–1173 | 1073 / 1273 | 1173–1273 | 1623–1773 |
| Bosim, MPa | 2,0–4,0 | 3,0–4,0 | 2,0–3,0 | 3,0–8,0 |
| Oksidlovchi | H2O | H2O + havo | H2O + O2 | O2 |
| Katalizator | Ni | Ni | Ni | yo‘q |
| H2 : CO (quruq gazda) | 5–8 | 4–6 | 2,5–3 | 1,7–2 |
| Qoldiq CH4, % | 6–10 | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 0,2–0,4 |
| Kislorod sarfi, m3/m3 CH4 | 0 | 0 | 0,55–0,65 | 0,65–0,75 |
| Kapital xarajatlar | o‘rtacha | o‘rtacha | yuqori | yuqori |
| Asosiy qo‘llanilishi | H2, metanol | ammiak | metanol, oksosintez | og‘ir xomashyo |

Loyihalanayotgan tsexning unumdorligi nisbatan kichik (184 m3/soat tabiiy gaz) bo‘lib, bunday sharoitda havo ajratish qurilmasini qurish iqtisodiy jihatdan o‘zini oqlamaydi. Shu sababli kislorod talab qiladigan usullar (3 va 4) chiqarib tashlandi. Quruq riforming sanoat miqyosida yetarlicha o‘zlashtirilmagan. Tahlil natijasida quvurli pechda tabiiy gazni bug‘ bilan katalitik konversiyalash usuli tanlandi. Tanlangan usul quyidagi afzalliklarga ega:

- kislorod ishlab chiqarishga ehtiyoj yo‘q, xavfsizlik darajasi yuqori;

- vodorodga boy sintez-gaz olinadi, u ham vodorod, ham (ikkinchi bosqich qo‘shilganda) ammiak ishlab chiqarish uchun yaroqli;

- tutun gazlari va konvertlangan gaz issiqligidan bug‘ ishlab chiqarish va xomashyoni isitishda foydalanib, yoqilg‘i issiqligidan foydalanish koeffitsiyentini 85–90 % gacha oshirish mumkin;

- jarayon yaxshi o‘rganilgan, nazorat va avtomatlashtirish oson, O‘zbekiston korxonalarida keng tajriba mavjud.

# 5. TANLANGAN TEXNOLOGIK TIZIMNING BAYONI

Tabiiy gaz konversiyasi tsexining texnologik sxemasi 5.1-rasmda keltirilgan. Sxema quyidagi asosiy bosqichlardan iborat: tabiiy gazni siqish va isitish; gazni oltingugurt birikmalaridan tozalash; gazni suv bug‘i bilan aralashtirish va bug‘-gaz aralashmasini isitish; quvurli pechda metanni katalitik konversiyalash; konvertlangan gaz issiqligini utilizatsiya qilish.

5.1-rasm. Tabiiy gaz konversiyasi tsexining texnologik sxemasi

1 – tabiiy gaz kompressori; 2 – tabiiy gaz isitgichi (konveksion zmeevik); 3a, 3b – oltingugurtdan tozalash adsorberlari; 4 – bug‘-gaz aralashtirgichi; 5 – bug‘-gaz aralashmasi isitgichi; 6 – quvurli pech (metan konvertori); 7 – gorelkalar; 8 – utilizator qozon; 9 – bug‘ yig‘gich (baraban); 10 – tutun so‘rgich; 11 – havo isitgichi.

Magistral gaz quvuridan 0,6–1,2 MPa bosim ostida kelayotgan tabiiy gaz (184 m3/soat) separatorda suyuq tomchilar va mexanik aralashmalardan tozalanadi va porshenli kompressor 1 da 3,4 MPa gacha siqiladi. Siqilgan gaz quvurli pechning konveksion kamerasida joylashgan zmeevik 2 da tutun gazlari issiqligi hisobiga 623–673 K gacha isitiladi.

Isitilgan gaz oltingugurtdan tozalash adsorberlari 3a, 3b ga yuboriladi. Adsorberlar sink oksidi asosidagi yutgich (GIAP-10 yoki ICI 32-4) bilan to‘ldirilgan bo‘lib, ketma-ket (“yetakchi–ergashuvchi”) sxemada ishlaydi. Yutgich ishlab bo‘lingach, birinchi adsorber o‘chiriladi, yutgich almashtiriladi va u ikkinchi o‘ringa o‘tkaziladi. Tozalangan gazdagi oltingugurt miqdori 0,5 mg/m3 dan oshmaydi.

Tozalangan tabiiy gaz aralashtirgich 4 da S/C = 4,0 nisbatda 3,6 MPa bosimli o‘ta qizdirilgan texnologik bug‘ bilan aralashtiriladi. Hosil bo‘lgan bug‘-gaz aralashmasi (≈ 653 K) konveksion kameradagi zmeevik 5 da 773 K gacha isitiladi va yuqori kollektor orqali quvurli pech 6 ning reaksion quvurlariga taqsimlanadi.

Quvurli pech radiatsion kamerasida vertikal joylashgan uchta reaksion quvur o‘rnatilgan. Quvurlar HK-40 (45Х25Н20С) issiqbardosh po‘latdan tayyorlangan, ichki diametri 0,100 m, devor qalinligi 0,013 m, isitiladigan uzunligi 8,0 m va nikel katalizatori bilan to‘ldirilgan. Bug‘-gaz aralashmasi quvurlarda yuqoridan pastga harakatlanadi va 773 K dan 1073 K gacha qiziydi; bunda metanning ~70 % i konversiyalanadi. Konvertlangan gaz pastki kollektorda yig‘iladi va 2,9 MPa bosim, 1073 K haroratda pechdan chiqadi.

Radiatsion kamerada tabiiy gaz (yoqilg‘i gaz) pastki gorelkalar 7 da havo ortiqcha koeffitsiyenti α = 1,10 da yoqiladi. Yonish uchun havo konveksion kameradagi havo isitgichi 11 da 473 K gacha isitiladi. Radiatsion kameradan 1323 K haroratda chiqqan tutun gazlari konveksion kameradan ketma-ket o‘tib, bug‘-gaz aralashmasini, tabiiy gazni va havoni isitadi, so‘ngra tutun so‘rgich 10 yordamida dudbo‘ron trubaga chiqariladi.

Pechdan chiqqan konvertlangan gaz utilizator qozon 8 da 623 K gacha sovitiladi. Uning issiqligi hisobiga bug‘ yig‘gich 9 bilan tabiiy tsirkulyatsiya konturida 4,0 MPa bosimli to‘yingan bug‘ hosil qilinadi va u texnologik bug‘ sifatida jarayonga qaytariladi. Sovitilgan gaz CO konversiyasi bo‘limiga (yoki ammiak ishlab chiqarishda – ikkinchi bosqich shaxtali konvertorga) yuboriladi.

Jarayonning asosiy texnologik parametrlari 5.1-jadvalda keltirilgan.

5.1-jadval

Texnologik rejimning asosiy ko‘rsatkichlari

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Tabiiy gaz sarfi (n.sh.), m3/soat | 184 |
| Bug‘ : uglerod nisbati, mol/mol | 4,0 |
| Konvertor kirishidagi bosim, MPa | 3,1 |
| Konvertor chiqishidagi bosim, MPa | 2,9 |
| Bug‘-gaz aralashmasining kirish harorati, K | 773 |
| Konvertlangan gaz harorati, K | 1073 |
| Tutun gazlarining radiatsion kameradan chiqish harorati, K | 1323 |
| Quvur devorining maksimal harorati, K | ≤ 1223 |
| Qoldiq metan (quruq gazda), % | 8,0 |
| Havo ortiqcha koeffitsiyenti | 1,10 |

# 6. MODDIY BALANSLAR HISOBI

## 6.1. Dastlabki ma’lumotlar

- tabiiy gaz sarfi (n.sh.): Vtg = 184 m3/soat = 0,05111 m3/s;

- tabiiy gaz tarkibi 3.1-jadval bo‘yicha;

- bug‘ : uglerod nisbati: S/C = 4,0 mol/mol;

- og‘ir uglevodorodlar (C2H6, C3H8, C4H10) to‘liq konversiyalanadi;

- konvertor chiqishidagi bosim P = 2,9 MPa, harorat T = 1073 K;

- muvozanatga yaqinlashish harorati ΔT = 15 K (muvozanat Tm = 1058 K da hisoblanadi);

- normal sharoitda gazning molyar hajmi Vm = 22,414 m3/kmol.

Hisoblash bir soatlik ish uchun bajariladi, natijalar kerakli joylarda sekundlik sarfga (SI asosiy birliklari) o‘tkaziladi.

## 6.2. Tabiiy gaz miqdori

Tabiiy gazning molyar sarfi:

ntg = Vtg / Vm = 184 / 22,414 = 8,209 kmol/soat = 2,280 mol/s	(6.1)

Har bir komponentning miqdori ni = yi·ntg, massasi mi = ni·Mi. Natijalar 6.1-jadvalda keltirilgan.

6.1-jadval

Konversiyaga beriladigan tabiiy gaz miqdori

| Komponent | yi, % | Vi, m3/soat | ni, kmol/soat | Mi, kg/kmol | mi, kg/soat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 96,0 | 176,64 | 7,881 | 16,043 | 126,43 |
| C2H6 | 2,0 | 3,68 | 0,164 | 30,069 | 4,94 |
| C3H8 | 0,5 | 0,92 | 0,041 | 44,096 | 1,81 |
| C4H10 | 0,2 | 0,37 | 0,016 | 58,123 | 0,95 |
| CO2 | 0,3 | 0,55 | 0,025 | 44,010 | 1,08 |
| N2 | 1,0 | 1,84 | 0,082 | 28,014 | 2,30 |
| Jami | 100,0 | 184,00 | 8,209 | 16,75 | 137,52 |

Tabiiy gazning massaviy sarfi mtg = 137,52 kg/soat = 0,0382 kg/s, o‘rtacha molyar massasi Mtg = 137,52 / 8,209 = 16,75 kg/kmol, normal sharoitdagi zichligi ρ0 = 137,52 / 184 = 0,747 kg/m3.

## 6.3. Texnologik bug‘ sarfi

Uglevodorodlar tarkibidagi uglerod atomlari miqdori (CO2 hisobga olinmaydi):

nC = ntg·Σ(yi·zi) = 8,209·(0,960·1 + 0,020·2 + 0,005·3 + 0,002·4) =

= 8,209·1,023 = 8,398 kmol/soat	(6.2)

bu yerda zi – uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari soni. Bug‘ sarfi:

nH2O = (S/C)·nC = 4,0·8,398 = 33,592 kmol/soat	(6.3)

VH2O = 33,592·22,414 = 752,93 m3/soat;

mH2O = 33,592·18,015 = 605,16 kg/soat = 0,1681 kg/s	(6.4)

Konvertorga kirayotgan bug‘-gaz aralashmasining umumiy miqdori: nkir = 8,209 + 33,592 = 41,801 kmol/soat (936,93 m3/soat), massasi mkir = 137,52 + 605,16 = 742,68 kg/soat (0,2063 kg/s). Bug‘ : gaz hajmiy nisbati 752,93 / 184 = 4,09.

## 6.4. Og‘ir uglevodorodlar konversiyasi

(2.3) reaksiya bo‘yicha og‘ir uglevodorodlar to‘liq konversiyalanadi. Sarflanadigan bug‘ va hosil bo‘ladigan mahsulotlar miqdori 6.2-jadvalda keltirilgan.

6.2-jadval

Og‘ir uglevodorodlar konversiyasi, kmol/soat

| Reaksiya | ni | H2O sarfi | CO hosil | H2 hosil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2H6 + 2H2O → 2CO + 5H2 | 0,1642 | 0,3284 | 0,3284 | 0,8209 |
| C3H8 + 3H2O → 3CO + 7H2 | 0,0410 | 0,1231 | 0,1231 | 0,2873 |
| C4H10 + 4H2O → 4CO + 9H2 | 0,0164 | 0,0657 | 0,0657 | 0,1478 |
| Jami | 0,2216 | 0,5172 | 0,5172 | 1,2560 |

Og‘ir uglevodorodlar konversiyasidan keyingi aralashma tarkibi, kmol/soat: CH4 – 7,881; H2O – 33,592 – 0,517 = 33,075; CO – 0,517; H2 – 1,256; CO2 – 0,025; N2 – 0,082. Jami: 42,836 kmol/soat.

## 6.5. Metan konversiyasining muvozanat tarkibi

(2.1) reaksiya bo‘yicha konversiyalangan metan miqdorini X, (2.2) reaksiya bo‘yicha konversiyalangan CO miqdorini Y (kmol/soat) bilan belgilaymiz. U holda chiqishdagi gaz tarkibi:

nCH4 = 7,881 – X;    nH2O = 33,075 – X – Y;

nCO = 0,517 + X – Y	(6.5)

nH2 = 1,256 + 3X + Y;    nCO2 = 0,025 + Y;    nN2 = 0,082	(6.6)

Σn = 42,836 + 2X	(6.7)

Komponentning partsial bosimi pi = P·ni/Σn. Uni (2.8) va (2.9) ga qo‘yib, ikki noma’lumli tenglamalar tizimini hosil qilamiz:

Kp1 = [(0,517 + X – Y)·(1,256 + 3X + Y)3] /

/ [(7,881 – X)·(33,075 – X – Y)]·(P/Σn)2	(6.8)

Kp2 = [(0,025 + Y)·(1,256 + 3X + Y)] /

/ [(0,517 + X – Y)·(33,075 – X – Y)]	(6.9)

Tm = 1058 K da (2.10) va (2.11) tenglamalar bo‘yicha: Kp1 = 124,7 atm2 = 124,7·(101325)2 = 1,280·1012 Pa2; Kp2 = 1,071. Bosim P = 2,9·106 Pa. Tizim ketma-ket yaqinlashish (ichma-ich bisektsiya) usuli bilan yechildi: berilgan X uchun (6.9) dan Y topiladi, so‘ngra (6.8) tenglamaning bajarilishi tekshiriladi. Natija:

X = 5,507 kmol/soat;    Y = 3,313 kmol/soat	(6.10)

Tekshiruv: Σn = 42,836 + 2·5,507 = 53,849 kmol/soat; partsial bosimlar: pCH4 = 0,1279 MPa, pH2O = 1,3062 MPa, pCO = 0,1460 MPa, pH2 = 1,1358 MPa, pCO2 = 0,1798 MPa. U holda Kp1 = 0,1460·1,13583/(0,1279·1,3062)·1012 = 1,280·1012 Pa2 va Kp2 = 0,1798·1,1358/(0,1460·1,3062) = 1,071 – hisoblangan qiymatlarga to‘liq mos keladi.

Metanning konversiya darajasi:

αCH4 = X / n0CH4 = 5,507 / 7,881 = 0,699 (69,9 %)	(6.11)

Uglevodorodlarning (uglerod bo‘yicha) umumiy konversiya darajasi: (5,507 + 0,517) / 8,398 = 0,717 (71,7 %). Konvertlangan gazning tarkibi 6.3-jadvalda keltirilgan.

6.3-jadval

Konvertlangan gaz tarkibi va miqdori

| Komponent | ni, kmol/soat | Vi, m3/soat | mi, kg/soat | Nam gazda, % | Quruq gazda, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 2,374 | 53,22 | 38,09 | 4,41 | 8,02 |
| H2 | 21,089 | 472,69 | 42,52 | 39,16 | 71,26 |
| CO | 2,710 | 60,75 | 75,92 | 5,03 | 9,16 |
| CO2 | 3,338 | 74,82 | 146,91 | 6,20 | 11,28 |
| N2 | 0,082 | 1,84 | 2,30 | 0,15 | 0,28 |
| H2O | 24,255 | 543,64 | 436,95 | 45,04 | – |
| Jami | 53,849 | 1206,96 | 742,68 | 100,00 | 100,00 |

Quruq konvertlangan gaz miqdori 663,32 m3/soat. Sintez-gaz (H2 + CO) chiqishi 533,44 m3/soat, ya’ni 1 m3 tabiiy gazdan 2,90 m3 sintez-gaz olinadi. Quruq gazdagi H2 : CO nisbati 7,8 ga teng.

## 6.6. Metan konvertorining moddiy balansi

6.4-jadval

Metan konvertorining umumiy moddiy balansi

| Kirim | kg/soat | kg/s | Sarf | kg/soat | kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabiiy gaz | 137,52 | 0,0382 | Konvertlangan gaz: |  |  |
| Texnologik bug‘ | 605,16 | 0,1681 | – quruq gaz | 305,73 | 0,0849 |
|  |  |  | – suv bug‘i | 436,95 | 0,1214 |
| Jami | 742,68 | 0,2063 | Jami | 742,68 | 0,2063 |

Balansning kirim va sarf qismlari orasidagi farq 0,003 kg/soat (0,0004 %) ni tashkil etadi va yaxlitlash xatoligi bilan izohlanadi. Bug‘ning konversiya darajasi: (33,592 – 24,255)/33,592 = 0,278 (27,8 %).

Yillik ko‘rsatkichlar (τ = 8000 soat): tabiiy gaz – 1,472·106 m3/yil (1100 t/yil); texnologik bug‘ – 4841 t/yil; quruq konvertlangan gaz – 5,307·106 m3/yil, shu jumladan vodorod – 3,782·106 m3/yil.

# 7. ISSIQLIK BALANSLAR HISOBI

## 7.1. Hisoblash usuli

Metan konvertori (reaksion quvurlar) ning issiqlik balansi quyidagi ko‘rinishga ega:

Q1 + Q2 = Q3 + Q4	(7.1)

bu yerda Q1 – bug‘-gaz aralashmasi bilan kiradigan fizik issiqlik, kW; Q2 – pech radiatsion kamerasidan quvur devori orqali uzatiladigan issiqlik, kW; Q3 – konvertlangan gaz bilan chiqadigan fizik issiqlik, kW; Q4 – kimyoviy reaksiyalarga sarflanadigan issiqlik, kW. Fizik issiqliklar 298,15 K ga nisbatan hisoblanadi.

Komponentlarning issiqlik sig‘imi haroratga bog‘liqligi quyidagi tenglama bilan ifodalanadi [2]:

cp = a + b·T + c·T2 + c′/T2,  J/(mol·K)	(7.2)

U holda 298,15 K dan T gacha qizdirishdagi entalpiya o‘zgarishi:

ΔHi = a(T – T0) + b/2·(T2 – T20) +

+ c/3·(T3 – T30) – c′(1/T – 1/T0)	(7.3)

7.1-jadval

Issiqlik sig‘imi tenglamasining koeffitsiyentlari [2, 14]

| Modda | a | b·103 | c·106 | c′·10-5 | ΔH°f,298, kJ/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 14,32 | 74,66 | –17,43 | – | –74,85 |
| C2H6 | 5,75 | 175,11 | –57,85 | – | –84,67 |
| C3H8 | 1,72 | 270,75 | –94,48 | – | –103,85 |
| C4H10 | 18,23 | 303,56 | –92,65 | – | –126,15 |
| H2O (g) | 30,00 | 10,71 | – | 0,33 | –241,81 |
| CO | 28,41 | 4,10 | – | –0,46 | –110,53 |
| CO2 | 44,14 | 9,04 | – | –8,54 | –393,51 |
| H2 | 27,28 | 3,26 | – | 0,50 | 0 |
| N2 | 27,88 | 4,27 | – | – | 0 |
| O2 | 31,46 | 3,39 | – | –3,77 | 0 |

(7.3) tenglama bo‘yicha hisoblangan entalpiya o‘zgarishlari va o‘rtacha issiqlik sig‘imlari 7.2-jadvalda keltirilgan.

7.2-jadval

Komponentlarning entalpiya o‘zgarishi (298,15 K ga nisbatan)

| Modda | ΔH (773 K), kJ/kmol | ΔH (1073 K), kJ/kmol | cp (773 K), J/(mol·K) | cp (1073 K), J/(mol·K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 23 267 | 43 744 | 61,62 | 74,37 |
| C2H6 | 38 884 | – | 106,56 | – |
| C3H8 | 55 985 | – | 154,57 | – |
| C4H10 | 72 441 | – | 197,54 | – |
| H2O | 17 043 | 29 021 | 38,34 | 41,52 |
| CO | – | 24 085 | – | 32,77 |
| CO2 | 21 507 | 36 944 | 49,70 | 53,10 |
| H2 | – | 22 995 | – | 30,82 |
| N2 | 14 329 | 23 876 | 31,18 | 32,46 |

## 7.2. Issiqlik kirimi

Bug‘-gaz aralashmasi bilan kiradigan fizik issiqlik (Tkir = 773 K):

Q1 = Σ(ni·ΔHi) / 3600	(7.4)

Masalan, metan uchun: Q1,CH4 = 7,881·23 267 / 3600 = 50,93 kW; suv bug‘i uchun: Q1,H2O = 33,592·17 043 / 3600 = 159,03 kW. Qolgan komponentlar: C2H6 – 1,77 kW; C3H8 – 0,64 kW; C4H10 – 0,33 kW; CO2 – 0,15 kW; N2 – 0,33 kW. Jami:

Q1 = 50,93 + 1,77 + 0,64 + 0,33 + 0,15 + 0,33 + 159,03 = 213,18 kW	(7.5)

## 7.3. Issiqlik sarfi

Konvertlangan gaz bilan chiqadigan fizik issiqlik (Tchiq = 1073 K), 6.3-jadval tarkibi bo‘yicha:

7.3-jadval

Konvertlangan gaz bilan chiqadigan issiqlik

| Komponent | ni, kmol/soat | ΔHi, kJ/kmol | Q3,i, kW |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 2,374 | 43 744 | 28,85 |
| H2O | 24,255 | 29 021 | 195,53 |
| CO | 2,710 | 24 085 | 18,13 |
| H2 | 21,089 | 22 995 | 134,71 |
| CO2 | 3,338 | 36 944 | 34,26 |
| N2 | 0,082 | 23 876 | 0,54 |
| Jami | 53,849 | – | 412,02 |

Reaksiyalar issiqligi (298,15 K da, Gess qonuni bo‘yicha). Reaksiya entalpiyasi ΔHr = Σ(ν·ΔH°f)mahs – Σ(ν·ΔH°f)boshl:

ΔHr1 = –110,53 – (–74,85) – (–241,81) = 206,13 kJ/mol;

ΔHr2 = –393,51 – (–110,53) – (–241,81) = –41,17 kJ/mol	(7.6)

Og‘ir uglevodorodlar uchun: ΔHC2H6 = 347,23 kJ/mol; ΔHC3H8 = 497,69 kJ/mol; ΔHC4H10 = 651,27 kJ/mol. Reaksiyalarga sarflanadigan issiqlik:

Q4,1 = X·ΔHr1 / 3,6 = 5,507·206,13 / 3,6 = 315,30 kW	(7.7)

Q4,2 = Y·ΔHr2 / 3,6 = 3,313·(–41,17) / 3,6 = –37,89 kW	(7.8)

Q4,3 = (0,1642·347,23 + 0,0410·497,69 + 0,0164·651,27) / 3,6 = 24,48 kW	(7.9)

Q4 = 315,30 – 37,89 + 24,48 = 301,89 kW	(7.10)

(7.1) tenglamadan quvur devori orqali uzatilishi kerak bo‘lgan issiqlik:

Q2 = Q3 + Q4 – Q1 = 412,02 + 301,89 – 213,18 = 500,73 kW	(7.11)

1 m3 tabiiy gazga solishtirma issiqlik sarfi: q = 500,73·3600 / 184 = 9797 kJ/m3 = 9,80 MJ/m3.

7.4-jadval

Metan konvertori reaksion quvurlarining issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bug‘-gaz aralashmasining fizik issiqligi Q1 | 213,18 | 29,9 | Konvertlangan gazning fizik issiqligi Q3 | 412,02 | 57,7 |
| Quvur devori orqali uzatilgan issiqlik Q2 | 500,73 | 70,1 | Reaksiyalar issiqligi Q4 | 301,89 | 42,3 |
| Jami | 713,91 | 100 | Jami | 713,91 | 100 |

## 7.4. Quvurli pech radiatsion kamerasining issiqlik balansi va yoqilg‘i sarfi

Yoqilg‘i sifatida tarkibi 3.1-jadvalda keltirilgan tabiiy gaz ishlatiladi. Uning eng past yonish issiqligi:

Qq = Σ(yi·Qq,i) =

= 0,96·802,3 + 0,02·1428,6 + 0,005·2043,1 + 0,002·2657,3 =

= 814,31 kJ/mol (36,33 MJ/m3)	(7.12)

1 mol yoqilg‘ini yoqish uchun nazariy kislorod sarfi: O2naz = 0,96·2 + 0,02·3,5 + 0,005·5 + 0,002·6,5 = 2,028 mol. α = 1,10 da haqiqiy kislorod 2,231 mol, havo 2,231/0,21 = 10,623 mol. Tutun gazlari tarkibi (1 mol yoqilg‘iga): CO2 – 1,026; H2O – 2,010; O2 – 0,203; N2 – 8,402; jami 11,641 mol.

473 K gacha isitilgan havo bilan kiradigan fizik issiqlik hh = 55,11 kJ/mol yoqilg‘i; 1323 K da radiatsion kameradan chiqadigan tutun gazlarining entalpiyasi ht = 408,55 kJ/mol yoqilg‘i. Pechning tashqi muhitga issiqlik yo‘qotishlari kiritilgan issiqlikning 3 % i deb qabul qilinadi. Radiatsion kameraning balans tenglamasidan yoqilg‘i sarfi:

B = Q2 / [(Qq + hh)·(1 – 0,03) – ht] =

= 500,73 / [(814,31 + 55,11)·0,97 – 408,55] = 1,152 mol/s	(7.13)

ya’ni B = 4,146 kmol/soat = 92,93 m3/soat. Havo sarfi: 987,1 m3/soat; tutun gazlari: 1081,7 m3/soat (tarkibi: CO2 – 8,81 %; H2O – 17,27 %; O2 – 1,74 %; N2 – 72,18 %). Radiatsion kameraning foydali ish koeffitsiyenti: η = 500,73 / 937,79 = 0,534.

7.5-jadval

Radiatsion kameraning issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yoqilg‘ining kimyoviy issiqligi | 937,79 | 93,7 | Reaksion quvurlarga uzatilgan | 500,73 | 50,0 |
| Isitilgan havoning fizik issiqligi | 63,47 | 6,3 | Tutun gazlari bilan chiqib ketgan | 470,50 | 47,0 |
|  |  |  | Tashqi muhitga yo‘qotishlar | 30,04 | 3,0 |
| Jami | 1001,26 | 100 | Jami | 1001,27 | 100 |

Tutun gazlarining 470,50 kW issiqligi konveksion kamerada bug‘-gaz aralashmasi, tabiiy gaz va havoni isitish hamda bug‘ hosil qilish uchun foydalaniladi, natijada pechning umumiy foydali ish koeffitsiyenti 0,85–0,88 gacha ko‘tariladi.

# 8. ASOSIY APARATLARNING HISOBI

Asosiy apparat – quvurli pech (metan konvertori). Uning hisobi reaksion quvurlar sonini, quvur devori qalinligini, katalizator hajmini, gidravlik qarshilikni va quvur devori haroratini aniqlashni o‘z ichiga oladi.

## 8.1. Quvur devorining qalinligi

Reaksion quvurlar uchun markazdan qochma quyish usulida tayyorlangan HK-40 (45Х25Н20С) po‘lati qabul qilinadi. Quvurning ichki diametri Dich = 0,100 m. Hisobiy bosim Ph = 1,1·3,1 = 3,41 MPa, devorning hisobiy harorati 1223 K, bu haroratda 100 000 soatlik xizmat muddati uchun ruxsat etilgan kuchlanish [σ] = 16 MPa, payvand chok koeffitsiyenti φ = 1,0, korroziya va eroziyaga qo‘shimcha c = 0,001 m. Devor qalinligi [1, 8]:

s = Ph·Dich / (2[σ]·φ – Ph) + c =

= 3,41·0,100 / (2·16·1,0 – 3,41) + 0,001 = 0,0129 m	(8.1)

Standart qalinlik s = 0,013 m qabul qilinadi. Quvurning tashqi diametri Dtash = 0,100 + 2·0,013 = 0,126 m.

## 8.2. Reaksion quvurlar sonini aniqlash

Quvurlarning isitiladigan uzunligi L = 8,0 m qabul qilinadi. Bitta quvurning tashqi issiqlik almashinish yuzasi va katalizator hajmi:

F1 = π·Dtash·L = 3,1416·0,126·8,0 = 3,167 m2	(8.2)

Vk1 = π·D2ich·L / 4 = 3,1416·0,1002·8,0 / 4 = 0,0628 m3	(8.3)

a) Issiqlik kuchlanganligi bo‘yicha. Quvur tashqi yuzasiga ruxsat etilgan o‘rtacha issiqlik oqimi zichligi qr = 65 kW/m2 [3, 10]:

nq = Q2 / (qr·F1) = 500,73 / (65·3,167) = 2,43	(8.4)

b) Katalizator hajmi bo‘yicha. Tabiiy gaz bo‘yicha hajmiy tezlik W = 1500 soat-1 (4,17·10-1 s-1) da zarur katalizator hajmi:

Vk = Vtg / W = 184 / 1500 = 0,1227 m3;

nk = Vk / Vk1 = 0,1227 / 0,0628 = 1,95	(8.5)

Kattaroq qiymat bo‘yicha va zaxira hisobga olingan holda n = 3 ta reaksion quvur qabul qilinadi. Haqiqiy ko‘rsatkichlar: issiqlik oqimi zichligi q = 500,73/(3·3,167) = 52,7 kW/m2; katalizator hajmi Vk = 3·0,0628 = 0,1885 m3; katalizator massasi Gk = 0,1885·1100 = 207 kg; haqiqiy hajmiy tezlik W = 184/0,1885 = 976 soat-1.

## 8.3. Gaz tezligi va gidravlik qarshilik

Quvurlarning umumiy kesim yuzasi S = 3·π·0,1002/4 = 0,02356 m2. Ish sharoitidagi hajmiy sarflar (Klapeyron–Mendeleyev tenglamasi bo‘yicha):

Vkir = n·R·T/P = 11,611·8,314·773 / (3,1·106) = 0,02408 m3/s;

wkir = 0,02408 / 0,02356 = 1,02 m/s	(8.6)

Vchiq = 14,958·8,314·1073 / (2,9·106) = 0,04602 m3/s;

wchiq = 0,04602 / 0,02356 = 1,95 m/s	(8.7)

O‘rtacha sharoitda (T = 923 K, P = 3,0 MPa): o‘rtacha molyar massa M = 15,53 kg/kmol, zichlik ρ = P·M/(R·T) = 3,0·106·0,01553/(8,314·923) = 6,07 kg/m3, massaviy tezlik G = 0,2063/0,02356 = 8,76 kg/(m2·s), o‘rtacha tezlik w = 1,44 m/s, aralashmaning dinamik qovushoqligi μ = 3,0·10-5 Pa·s. Katalizator donachalarining ekvivalent diametri de = 0,010 m, uyuma g‘ovakligi ε = 0,50.

Donador qatlamning gidravlik qarshiligi Ergun tenglamasi bo‘yicha [6, 13]:

ΔP/L = 150·μ·(1–ε)2·w / (ε3·d2e) +

+ 1,75·ρ·(1–ε)·w2 / (ε3·de)	(8.8)

ΔP/L = 150·3·10-5·0,25·1,44/(0,125·10-4) +

+ 1,75·6,07·0,5·1,442/(0,125·0,010) =

= 130 + 8840 = 8970 Pa/m	(8.9)

ΔP = 8970·8,0 = 71 760 Pa ≈ 0,072 MPa	(8.10)

Hisoblangan qarshilik konvertor kirishi va chiqishi orasidagi ruxsat etilgan bosim farqidan (0,2 MPa) kichik, demak, tanlangan quvur o‘lchamlari va katalizator donadorligi qoniqarli.

## 8.4. Issiqlik berish va quvur devori harorati

Donador qatlamli quvurda gazga issiqlik berish koeffitsiyenti Leva tenglamasi bo‘yicha aniqlanadi [6]:

Re = G·de / μ = 8,76·0,010 / (3,0·10-5) = 2919	(8.11)

α = 0,813·(λ/Dich)·Re0,9·exp(–6de/Dich) =

= 0,813·(0,12/0,100)·29190,9·e-0,6 = 704 W/(m2·K)	(8.12)

bu yerda λ = 0,12 W/(m·K) – gaz aralashmasining issiqlik o‘tkazuvchanligi. Ichki yuzaga issiqlik oqimi zichligi qich = Q2/(n·π·Dich·L) = 500,73·103/(3·3,1416·0,100·8,0) = 66 410 W/m2. Gaz va devor ichki yuzasi orasidagi harorat farqi:

Δt1 = qich / α = 66 410 / 704 = 94,4 K	(8.13)

Devor orqali issiqlik o‘tkazuvchanlikdagi harorat farqi (λd = 28 W/(m·K)):

Δt2 = Q2·ln(Dtash/Dich) / (2π·λd·L·n) =

= 500 730·ln(1,26) / (2·3,1416·28·8,0·3) = 27,4 K	(8.14)

Quvurning chiqish qismidagi tashqi devor harorati: Td = 1073 + 94,4 + 27,4 = 1195 K (922 °C). Bu qiymat HK-40 po‘lati uchun ruxsat etilgan hisobiy haroratdan (1223 K) past, ya’ni quvurlarning xizmat muddati ta’minlanadi.

## 8.5. Kontakt vaqti va radiatsion kamera o‘lchamlari

Katalizator qatlamidagi gazning o‘rtacha bo‘lish vaqti:

τ = Vk·ε / Vo‘rt = 0,1885·0,5 / [(0,02408 + 0,04602)/2] = 2,69 s	(8.15)

Quvurlar radiatsion kamerada bir qatorda, qadami 0,30 m bilan joylashtiriladi. Kameraning ichki o‘lchamlari: kengligi 1,2 m, chuqurligi 1,0 m, balandligi 9,0 m; hajmi Vkam = 10,8 m3. Yonish kamerasining issiqlik kuchlanganligi qV = 937,79/10,8 = 86,8 kW/m3, bu gaz yoqilg‘isi uchun ruxsat etilgan qiymatdan (100–200 kW/m3) kichik. Kamera futerovkasi shamot g‘ishti (0,23 m) va diatomit issiqlik izolyatsiyasidan (0,115 m) iborat. Quvurlar yuqori qismda prujinali osmalarga ilinadi, bu ularning termik kengayishini kompensatsiyalaydi.

8.1-jadval

Metan konvertorining hisoblangan asosiy ko‘rsatkichlari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Reaksion quvurlar soni, dona | 3 |
| Quvur o‘lchamlari Dtash×s, m | 0,126×0,013 |
| Isitiladigan uzunlik, m | 8,0 |
| Issiqlik almashinish yuzasi, m2 | 9,50 |
| Katalizator hajmi / massasi, m3 / kg | 0,1885 / 207 |
| Issiqlik oqimi zichligi, kW/m2 | 52,7 |
| Gidravlik qarshilik, MPa | 0,072 |
| Devorning maksimal harorati, K | 1195 |
| Issiqlik yuklamasi, kW | 500,7 |
| Yoqilg‘i sarfi, m3/soat | 92,9 |

# 9. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLARNI SONINI HISOBLARI

Jihozlar soni quyidagi umumiy formula bo‘yicha aniqlanadi [1, 3]:

n = V / (V1·kz)	(9.1)

bu yerda V – umumiy yuklama (sarf, issiqlik yoki yuza); V1 – bitta apparatning unumdorligi; kz = 0,8–0,9 – apparatdan foydalanish (zaxira) koeffitsiyenti.

## 9.1. Quvurli pechlar soni

Bitta pechning (3 ta quvur) issiqlik kuchlanganligi bo‘yicha maksimal unumdorligi: V1 = 184·65/52,7 = 227 m3/soat tabiiy gaz. U holda: n = 184/(227·0,85) = 0,95 → 1 ta quvurli pech qabul qilinadi.

## 9.2. Gorelkalar soni

Yoqilg‘i sarfi B = 92,93 m3/soat. GMG tipidagi gaz gorelkasining nominal unumdorligi V1 = 40 m3/soat:

ng = 92,93 / (40·0,8) = 2,90 → 3 ta gorelka	(9.2)

## 9.3. Oltingugurtdan tozalash adsorberlari

Gazdagi oltingugurt miqdori CS = 20 mg/m3 = 20·10-6 kg/m3. Yillik oltingugurt miqdori:

GS = Vtg·τ·CS = 184·8000·20·10-6 = 29,4 kg/yil	(9.3)

Yutgich bo‘yicha hajmiy tezlik Wa = 500 soat-1, bitta adsorberdagi yutgich hajmi Va = 184/500 = 0,368 m3. Adsorber diametri D = 0,6 m bo‘lganda qatlam balandligi H = 0,368/(0,785·0,62) = 1,30 m. Yutgich massasi (ρ = 1200 kg/m3) 442 kg, oltingugurt bo‘yicha sig‘imi 18 % bo‘lganda bir adsorberning ishlash muddati: 442·0,18/29,4 = 2,7 yil. Uzluksiz ishlash va yutgichni almashtirish imkoniyati uchun 2 ta adsorber (ketma-ket ulangan) qabul qilinadi.

## 9.4. Utilizator qozon

Konvertlangan gazni 1073 K dan 623 K gacha sovitishda ajraladigan issiqlik: Qu = Σni·[ΔHi(1073) – ΔHi(623)] = 249,5 kW. 4,0 MPa bosimli bug‘ (h″ = 2801 kJ/kg) ni 378 K li ta’minot suvidan (h′ = 440 kJ/kg) hosil qilganda bug‘ unumdorligi:

D = Qu / (h″ – h′) = 249,5 / (2801 – 440) = 0,1057 kg/s = 380 kg/soat	(9.4)

O‘rtacha logarifmik harorat farqi (suv qaynash harorati 523,5 K): Δt1 = 1073 – 523,5 = 549,6 K; Δt2 = 623 – 523,5 = 99,6 K; Δto‘rt = (549,6 – 99,6)/ln(549,6/99,6) = 263,5 K. Issiqlik uzatish koeffitsiyenti K = 60 W/(m2·K) da yuza:

Fu = Qu / (K·Δto‘rt) = 249 500 / (60·263,5) = 15,8 m2	(9.5)

15 % zaxira bilan F = 18,1 m2. 0,038×0,003 m o‘lchamli, uzunligi 3,0 m bo‘lgan quvurlar soni: n = 18,1/(3,1416·0,032·3,0) = 60 ta. 1 ta utilizator qozon qabul qilinadi. U texnologik bug‘ ehtiyojining 63 % ini qoplaydi, qolgan qismi umumzavod bug‘ tarmog‘idan olinadi.

## 9.5. Bug‘-gaz aralashmasi isitgichi

Aralashmani 653 K dan 773 K gacha isitish uchun issiqlik: Qi = 58,6 kW. Tutun gazlari 1323 K dan 1201 K gacha soviydi. Δto‘rt = 549 K, K = 35 W/(m2·K):

Fi = 58 600 / (35·549) = 3,05 m2	(9.6)

15 % zaxira bilan 3,5 m2. 0,057×0,004 m quvurdan tayyorlangan zmeevik uzunligi 3,5/(3,1416·0,057) = 19,6 m, ya’ni 1,2 m li 17 ta yo‘lak. 1 ta zmeevik qabul qilinadi.

## 9.6. Tabiiy gaz kompressori

Kompressor unumdorligi 184 m3/soat, siqish 0,6 dan 3,4 MPa gacha. Uzluksizlikni ta’minlash uchun 2 ta kompressor (1 ta ishchi, 1 ta zaxira) qabul qilinadi.

# 10. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLAR RO‘YXATI

10.1-jadval

Tabiiy gaz konversiyasi tsexining asosiy texnologik jihozlari

| Poz. | Nomi | Soni | Texnik tavsifi | Materiali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabiiy gaz kompressori | 2 | Porshenli; V = 184 m3/soat; P = 0,6 → 3,4 MPa; N ≈ 22 kW | – |
| 2 | Tabiiy gaz isitgichi | 1 | Konveksion zmeevik; t: 298 → 653 K; F = 2,0 m2 | 12Х1МФ |
| 3a, 3b | Oltingugurtdan tozalash adsorberlari | 2 | D = 0,6 m; H = 2,5 m; yutgich ZnO 0,368 m3; P = 3,4 MPa; T = 653 K | 09Г2С |
| 4 | Bug‘-gaz aralashtirgichi | 1 | Injektor tipida; Dy = 0,08 m; P = 3,4 MPa | 12Х18Н10Т |
| 5 | Bug‘-gaz aralashmasi isitgichi | 1 | Zmeevik 0,057×0,004 m, L = 19,6 m; F = 3,5 m2 | 12Х18Н10Т |
| 6 | Quvurli pech (metan konvertori) | 1 | 3 ta quvur 0,126×0,013 m, L = 8 m; katalizator 0,1885 m3; Q = 500,7 kW; kamera 1,2×1,0×9,0 m | HK-40 (45Х25Н20С) |
| 7 | Gaz gorelkalari | 3 | GMG tipida; 40 m3/soat har biri | – |
| 8 | Utilizator qozon | 1 | Gaz quvurlarda; F = 18,1 m2; 60 ta quvur 0,038×0,003 m; D = 380 kg/soat | 15ХМ |
| 9 | Bug‘ yig‘gich (baraban) | 1 | D = 0,8 m; L = 2,5 m; P = 4,0 MPa | 16ГС |
| 10 | Tutun so‘rgich | 1 | Markazdan qochma; V ≈ 2500 m3/soat (ish sharoitida); N ≈ 4 kW | – |
| 11 | Havo isitgichi | 1 | Konveksion; t: 298 → 473 K; F ≈ 4 m2 | Ст20 |
| 12 | Ta’minot suvi nasosi | 2 | Markazdan qochma; Q = 0,5 m3/soat; H = 450 m | – |
| 13 | Separator | 1 | D = 0,4 m; H = 1,2 m; P = 1,2 MPa | 09Г2С |

# 11. ISHLAB CHIQARISHNING TAHLILIY NAZORATI

Tahliliy nazorat texnologik rejimning to‘g‘ri saqlanishini, katalizatorning zaharlanishdan himoyasini, mahsulot sifatini va xavfsiz ishlashni ta’minlaydi. Nazorat sex laboratoriyasi tomonidan davriy namuna olish yo‘li bilan hamda avtomatik oqimli analizatorlar yordamida uzluksiz amalga oshiriladi. Asosiy nazorat nuqtalari 11.1-jadvalda keltirilgan.

11.1-jadval

Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati jadvali

| Nazorat nuqtasi | Nazorat qilinadigan ko‘rsatkich | Me’yor | Tahlil usuli | Davriyligi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirishdagi tabiiy gaz | CH4, CnHm, CO2, N2 tarkibi | CH4 ≥ 92 % | Gaz xromatografiyasi | 1 marta smenada |
| Kirishdagi tabiiy gaz | Oltingugurt birikmalari | ≤ 20 mg/m3 | Yodometrik / xromatografik | 1 marta smenada |
| Adsorberdan keyin | H2S + RSH | ≤ 0,5 mg/m3 | Kolorimetrik (qo‘rg‘oshin atsetati), avtomatik analizator | Uzluksiz |
| Texnologik bug‘ | Tuzlar, SiO2 | ≤ 0,5 mg/kg; ≤ 0,02 mg/kg | Konduktometrik, fotokolorimetrik | Har 4 soatda |
| Konvertor chiqishi | CH4 (quruq gazda) | 7,5–9,0 % | Xromatografiya, IQ-analizator | Uzluksiz |
| Konvertor chiqishi | H2, CO, CO2 | H2 ≥ 70 % | Gaz xromatografiyasi, VTI-2 gaz analizatori | Har 2 soatda |
| Tutun gazlari | O2, CO | O2 1,5–2,5 %; CO ≤ 0,01 % | Termomagnit / elektrokimyoviy analizator | Uzluksiz |
| Ta’minot suvi | Qattiqlik, O2, pH | ≤ 3 mkg-ekv/kg; ≤ 20 mkg/kg; 9,0–9,5 | Trilonometrik, kolorimetrik, pH-metr | Har 4 soatda |
| Ish zonasi havosi | CO, CH4 | CO ≤ 20 mg/m3; CH4 ≤ 1 % (hajm) | Signalizatorlar, gaz analizatori | Uzluksiz |

Gaz xromatografiyasi – asosiy tahlil usuli. Gaz namunasi ko‘mir yoki molekulyar elakli (NaX) kolonkadan o‘tkazilib, komponentlarga ajratiladi va issiqlik o‘tkazuvchanlik detektori (katarometr) yordamida aniqlanadi. Tashuvchi gaz sifatida argon (vodorodni aniqlashda) yoki geliy ishlatiladi. Usulning nisbiy xatoligi 2–3 % dan oshmaydi.

Oltingugurt birikmalarini aniqlash yodometrik usulda bajariladi: gaz kadmiy atsetati eritmasi orqali o‘tkaziladi, hosil bo‘lgan CdS yod eritmasi bilan oksidlanadi va ortiqcha yod natriy tiosulfat bilan titrlanadi. Mikromiqdorlar (0,5 mg/m3 dan kam) alangali-fotometrik detektorli xromatograf bilan aniqlanadi.

Konvertlangan gazni kimyoviy tahlil qilish VTI-2 tipidagi absorbsion-yondirish gaz analizatorida ham amalga oshiriladi: CO2 – kaliy gidroksid eritmasi bilan, CO – mis (I) xloridning ammiakli eritmasi bilan yutiladi, H2 va CH4 esa mis oksidi ustida yondirilib, hajm qisqarishi va hosil bo‘lgan CO2 bo‘yicha aniqlanadi.

Texnologik parametrlar (harorat, bosim, sarflar, sath) nazorati avtomatik tarzda amalga oshiriladi: quvurlar devorining harorati – termojuftlar (TXA tipidagi) va optik pirometrlar bilan; tabiiy gaz va bug‘ sarflari – diafragmali sarf o‘lchagichlar bilan; bug‘ : gaz nisbati – avtomatik rostlagich bilan. Bug‘ : gaz nisbati 3,0 dan kamayganda yoki bug‘ berilishi to‘xtaganda pechga yoqilg‘i va tabiiy gaz berilishini avtomatik to‘xtatuvchi blokirovka tizimi nazarda tutilgan. Barcha ma’lumotlar markaziy boshqaruv pultidagi (DCS) tizimga uzatiladi.

# 12. KURS LOYIHASI BO‘YICHA XULOSALAR

Ushbu kurs loyihasida tabiiy gaz bo‘yicha unumdorligi 184 m3/soat bo‘lgan tabiiy gaz konversiyasi tsexi loyihalandi va uning asosiy apparati – quvurli metan konvertori hisoblandi. Bajarilgan ishlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Metan konversiyasining termodinamik tahlili asosida maqbul texnologik rejim tanlandi: bosim 3,1/2,9 MPa, harorat 773/1073 K, bug‘ : uglerod nisbati 4,0. Muvozanat konstantalari SI tizimida hisoblandi: 1073 K da Kp1 = 1,84·1012 Pa2, Kp2 = 1,015.

- Mavjud texnologik tizimlar (bug‘li, ikki bosqichli, bug‘-kislorodli, parsial oksidlanish, quruq riforming) taqqoslandi va kichik unumdorlik sharoitida kislorod talab qilmaydigan quvurli pechda bug‘li katalitik konversiya usuli eng maqbul deb topildi.

- Moddiy balans hisobi ko‘rsatdiki, 184 m3/soat tabiiy gaz va 605,16 kg/soat bug‘dan 1206,96 m3/soat nam (663,32 m3/soat quruq) konvertlangan gaz olinadi; uning tarkibida (quruq gazda) H2 – 71,26 %, CO – 9,16 %, CO2 – 11,28 %, CH4 – 8,02 %. Metanning konversiya darajasi 69,9 %, sintez-gaz chiqishi 2,90 m3/m3.

- Issiqlik balansi hisobi bo‘yicha reaksion quvurlarga 500,7 kW issiqlik uzatilishi kerak; bunda yoqilg‘i sarfi 92,9 m3/soat, radiatsion kameraning F.I.K. 53,4 % ni tashkil etadi. Tutun gazlari va konvertlangan gaz issiqligi utilizatsiya qilinib, 380 kg/soat 4,0 MPa bosimli bug‘ olinadi.

- Metan konvertorining konstruktiv hisobi natijasida HK-40 po‘latidan tayyorlangan 0,126×0,013 m, isitiladigan uzunligi 8,0 m bo‘lgan 3 ta reaksion quvur qabul qilindi; katalizator hajmi 0,1885 m3, gidravlik qarshilik 0,072 MPa, quvur devorining maksimal harorati 1195 K bo‘lib, barchasi ruxsat etilgan chegaralarda.

- Yordamchi jihozlar soni va o‘lchamlari aniqlandi: 2 ta adsorber, 1 ta utilizator qozon (18,1 m2), 3 ta gorelka, 2 ta kompressor va boshqalar; jihozlar ro‘yxati tuzildi.

- Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati tizimi ishlab chiqildi; u katalizatorni zaharlanishdan himoya qilish, texnologik rejimni barqaror saqlash va xavfsiz ishlashni ta’minlaydi.

Loyihada qabul qilingan texnik yechimlar zamonaviy sanoat tajribasiga mos keladi va tsexning ishonchli, tejamkor ishlashini ta’minlaydi. Olingan sintez-gaz vodorod, ammiak yoki metanol ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida ishlatilishi mumkin.

# 13. ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- Otaqo‘ziyev T.A., Iskandarova M., Rahimov R.A., Otaqo‘ziyev E.T. Jihozlar va loyihalash asoslari. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 320 b.

- Позин М.Е. Расчёты по технологии неорганических веществ. – Л.: Химия, 1977. – 496 с.

- Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования. – Минск: Вышэйшая школа, 1981.

- Тетеревков А.И. Оборудование производств неорганических веществ. – Минск: Химия, 1987.

- Хуснутдинов В.А. и др. Оборудование производств неорганических веществ. – Л.: Химия, 1987. – 247 с.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – T.: Sharq, 2003. – 644 b.

- Shamshidinov I.T. Noorganik moddalar va mineral o‘g‘itlar texnologiyasi. – T.: «ILM ZIYO», 2015. – 400 b.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. – Л.: Машиностроение, 1970.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jarayon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – T.: Jahon, 2000. – 231 b.

- Справочник азотчика. Т. 1. / Под ред. Мельникова Е.Я. – 2-е изд. – М.: Химия, 1986. – 512 с.

- Семенов В.П., Киселев Г.Ф., Орлов А.А. и др. Производство аммиака. – М.: Химия, 1985. – 368 с.

- Rostrup-Nielsen J.R., Christiansen L.J. Concepts in Syngas Manufacture. – London: Imperial College Press, 2011. – 392 p.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

- Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. Равделя А.А., Пономаревой А.М. – Л.: Химия, 1983. – 232 с.

- Twigg M.V. Catalyst Handbook. 2nd ed. – London: Wolfe Publishing, 1989. – 608 p.