O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

________________________________ INSTITUTI

“Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” kafedrasi

KURS LOYIHASI

Fan: “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi jihozlari va loyihalash asoslari”

Mavzu: “Soda ishlab chiqarishning namokob tizimi (absorbsiya)

hisobi bilan loyihasi.

Unumdorligi – 10 tonna/sutka”

Bajardi: ______ guruh talabasi

______________________________

Qabul qildi: _________________

______________________________

Baho: _______  Imzo: _________

______________ – 2026

MUNDARIJA

1. Kirish	3

2. Ishlab chiqarishning nazariy asoslari	5

3. Xomashyo va mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlari	8

4. Texnologik tizimlarni solishtirish va tanlash	10

5. Tanlangan texnologik tizimning bayoni	12

6. Moddiy balanslar hisobi	14

7. Issiqlik balanslar hisobi	16

8. Asosiy aparatlarning hisobi	18

9. Asosiy texnologik jihozlarni sonini hisoblari	22

10. Asosiy texnologik jihozlar ro‘yxati	22

11. Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati	24

12. Kurs loyihasi bo‘yicha xulosalar	25

13. Adabiyotlar ro‘yxati	26

# 1. KIRISH

Kalsinatsiyalangan soda (natriy karbonat, Na2CO3) kimyo sanoatining asosiy mahsulotlaridan biri bo‘lib, uni ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha sulfat kislota, ammiak va xlordan keyingi o‘rinlarda turadi. Sodaning taxminan yarmi shisha sanoatida (deraza, idish, optik shisha), qolgan qismi esa kimyo sanoatida (natriy silikatlari, fosfatlari, xromatlari va boshqa tuzlar ishlab chiqarishda), rangli metallurgiyada (alyuminiy oksidi olishda), sintetik yuvish vositalari, sovun, qog‘oz, to‘qimachilik, oziq-ovqat va neftni qayta ishlash sanoatida ishlatiladi.

Jahonda sodaning 70 % dan ortig‘i 1861 yilda belgiyalik muhandis E. Solve taklif etgan ammiak-soda usulida ishlab chiqariladi. Usulning asosiy afzalliklari – arzon va keng tarqalgan xomashyo (osh tuzi va ohaktosh), ammiakning yopiq siklda aylanishi va yuqori sifatli mahsulot olinishi. O‘zbekiston Respublikasida soda Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi Qo‘ng‘irot soda zavodida mahalliy osh tuzi va ohaktosh asosida ammiak-soda usulida ishlab chiqariladi. Zavod respublika shisha, kimyo va boshqa sanoat tarmoqlarining sodaga bo‘lgan ehtiyojini qoplaydi va mahsulotning bir qismi eksport qilinadi.

Ammiak-soda ishlab chiqarishi bir-biri bilan chambarchas bog‘langan bir necha bo‘limlardan iborat: namokob (osh tuzi eritmasi) tayyorlash va tozalash, ohaktoshni kuydirish, namokobni ammiaklash (absorbsiya bo‘limi), ammiaklangan namokobni karbonizatsiyalash, natriy gidrokarbonatni filtrlash va kalsinatsiyalash, ammiakni regeneratsiyalash (distillyatsiya). Absorbsiya bo‘limida tozalangan namokob distillyatsiya bo‘limidan kelayotgan ammiak va karbonat angidridni yutadi. Hosil bo‘lgan ammiaklangan namokobning tarkibi karbonizatsiya bosqichida natriyning foydalanish darajasini va butun ishlab chiqarishning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini belgilaydi.

Ushbu kurs loyihasining maqsadi – unumdorligi 10 t/sutka kalsinatsiyalangan soda bo‘lgan ishlab chiqarishning namokob tizimi (absorbsiya bo‘limi) ni loyihalash va uning asosiy apparati – absorberni hisoblash.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo‘yildi:

- namokobni ammiaklash jarayonining fizik-kimyoviy asoslarini o‘rganish;

- xomashyo va mahsulotlarning xossalarini tahlil qilish;

- absorbsiya apparatlarining turlarini solishtirib, maqbulini tanlash;

- absorbsiya bo‘limining moddiy va issiqlik balanslarini SI tizimida hisoblash;

- absorberning diametri, nasadka balandligi, gidravlik qarshiligi va devor qalinligini hisoblash;

- yordamchi jihozlar sonini aniqlash, jihozlar ro‘yxatini tuzish va tahliliy nazorat tizimini ishlab chiqish.

Barcha hisoblar SI tizimida bajarilgan (kg, mol, K, Pa, J, W, m3, s). Soda sanoatida an’anaviy ravishda ishlatiladigan “normal birlik” (n.b. = 1/20 kmol/m3 = 0,05 kmol/m3) taqqoslash uchun qavs ichida keltiriladi. Tsex yiliga 330 sutka uzluksiz ishlaydi; yillik unumdorlik 3300 t soda. Mahsulotning sekundlik sarfi: 10 000/86 400 = 0,1157 kg/s.

# 2. ISHLAB CHIQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

## 2.1. Ammiak-soda usulining kimyoviy asoslari

Ammiak-soda usulining asosiy reaksiyasi – ammiaklangan namokobni karbonat angidrid bilan karbonizatsiyalashda natriy gidrokarbonatning cho‘kmaga tushishi:

NaCl + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3↓ + NH4Cl	(2.1)

Cho‘kma filtrlanadi va kalsinatsiyalanadi:

2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O;   ΔH = +128 kJ/mol	(2.2)

Filtr suyuqligidagi ammoniy xlorididan ammiak ohak suti bilan regeneratsiyalanadi va distillyatsiya gazi bilan absorbsiya bo‘limiga qaytariladi:

2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2NH3 + 2H2O	(2.3)

Karbonat angidrid va so‘ndirilmagan ohak ohaktoshni kuydirishdan olinadi: CaCO3 = CaO + CO2. Shunday qilib, jarayonning umumiy tenglamasi 2NaCl + CaCO3 = Na2CO3 + CaCl2 bo‘lib, ammiak faqat oraliq modda vazifasini bajaradi va yopiq siklda aylanadi.

## 2.2. Namokobni ammiaklash (absorbsiya) kimyosi

Absorbsiya bo‘limida tozalangan namokob distillyatsiya gazidan ammiak va karbonat angidridni yutadi. Ammiak suvda fizik erib, ammoniy gidroksidini hosil qiladi:

NH3(g) + H2O ⇄ NH3·H2O(aq);   ΔH = –34,35 kJ/mol	(2.4)

Karbonat angidrid ammiakli eritmada kimyoviy bog‘lanadi – ammoniy karbonati va karbamati hosil bo‘ladi:

2NH3(aq) + CO2(g) + H2O = (NH4)2CO3(aq);   ΔH = –102,24 kJ/mol	(2.5)

2NH3(aq) + CO2(g) ⇄ NH2COONH4(aq)	(2.6)

(2.4) va (2.5) reaksiyalarning issiqlik effektlari moddalarning hosil bo‘lish entalpiyalaridan hisoblandi [2, 14]: ΔHf(NH3, g) = –45,94; ΔHf(NH3, aq) = –80,29; ΔHf(CO2, g) = –393,51; ΔHf(H2O, l) = –285,83; ΔHf(NH4+, aq) = –132,51; ΔHf(CO32–, aq) = –677,14 kJ/mol. (2.5) reaksiya uchun:

ΔH = 2·(–132,51) + (–677,14) – [2·(–80,29) + (–393,51) + (–285,83)] = –102,24 kJ/mol	(2.7)

Bundan tashqari, distillyatsiya gazidagi suv bug‘i kondensatsiyalanadi (≈ 42,5 kJ/mol). Shunday qilib, absorbsiya kuchli ekzotermik jarayon: 1 t soda uchun 2,7–3,0 GJ issiqlik ajraladi. Bu issiqlik olinmasa, eritma qizib, ammiakning muvozanat bosimi keskin oshadi va absorbsiya to‘xtaydi.

## 2.3. Jarayonning fizik-kimyoviy qonuniyatlari

Muvozanat. Ammiakning eritma ustidagi muvozanat partsial bosimi p* harorat ortishi bilan keskin oshadi (Henri konstantasi 298 K da ≈ 94 kPa, 333 K da ≈ 400 kPa, mol ulushiga nisbatan). Namokobdagi NaCl ammiakni “tuzlab chiqaradi” (eruvchanlikni 20–30 % ga kamaytiradi), eritmadagi CO2 esa ammiakning bir qismini kimyoviy bog‘lab, uning erkin miqdorini va p* ni kamaytiradi. Shu sababli ammiak va CO2 ni birgalikda yutish ammiakning to‘liq absorbsiyalanishiga yordam beradi.

NaCl va ammiakning o‘zaro eruvchanligi. NaCl–NH3–H2O tizimida ammiak konsentratsiyasi ortishi bilan NaCl ning eruvchanligi kamayadi. Bundan tashqari, ammiak yutilishi va bug‘ kondensatsiyalanishi hisobiga eritma hajmi ortadi va NaCl suyuladi. Shu sababli absorbsiyaga to‘yinishga yaqin (305–310 kg/m3, 104–106 n.b.) namokob beriladi; ammiaklangan namokobda NaCl 250–260 kg/m3 (85–89 n.b.), umumiy NH3 4,8–5,0 kmol/m3 (96–100 n.b.) bo‘lishi kerak. NH3 : NaCl molyar nisbati 1,08–1,12.

Absorbsiya kinetikasi. Ammiak suvda juda yaxshi eriydi, shuning uchun uning absorbsiyasi gaz fazasidagi diffuziya bilan cheklanadi (gaz plyonkasi qarshiligi ustunlik qiladi). Karbonat angidrid esa kam eriydi; uning absorbsiya tezligi suyuqlik fazasidagi kimyoviy reaksiya bilan tezlashadi. CO2 ning erkin ammiak bilan reaksiyasi tez bo‘lgani uchun absorbsiya “tez psevdobirinchi tartibli reaksiya” rejimida boradi va kuchaytirish koeffitsiyenti Hatta soniga teng bo‘ladi:

E = Ha = √(k2·CNH3·DCO2) / kL	(2.8)

bu yerda k2 – CO2 + NH3 reaksiyasining tezlik konstantasi, m3/(kmol·s); CNH3 – erkin ammiak konsentratsiyasi, kmol/m3; DCO2 – CO2 ning eritmadagi diffuziya koeffitsiyenti, m2/s; kL – fizik massa berish koeffitsiyenti, m/s.

Harorat rejimi. Past harorat muvozanat bo‘yicha qulay, ammo CO2 ning reaksiya tezligi pasayadi, kristall ammoniy gidrokarbonat cho‘kib, apparatni ifloslantirishi mumkin. Amaliyotda absorberning pastki qismida harorat 333–343 K, yuqori qismida 303–313 K saqlanadi; issiqlik tashqi sovitgichlarda olinadi. Absorber ammiak va gazlar atmosferaga chiqmasligi uchun kichik vakuum (85–95 kPa absolyut bosim) ostida ishlaydi.

Namokob tozaligi. Absorbsiyaga beriladigan namokob kalsiy va magniy ionlaridan oldindan (ohak-soda usulida) tozalanadi: Ca2+ va Mg2+ miqdori 0,05 kmol/m3 dan oshsa, ammiak va CO2 ta’sirida CaCO3, MgCO3·(NH4)2CO3 cho‘kmalari hosil bo‘lib, nasadka va sovitgichlarni ifloslantiradi.

## 2.4. Namokobni tayyorlash va tozalash

Absorbsiyaga beriladigan namokob osh tuzini suvda eritish (yer osti eritish yoki tuz eritgichlarda) orqali olinadi. Xom namokob tarkibida 1–3 kg/m3 kalsiy va magniy tuzlari (CaSO4, MgCl2, MgSO4) bo‘ladi. Ular ammiak va CO2 ta’sirida cho‘kib, absorber nasadkasi, sovitgichlar va karbonizatsiya kolonnalarini ifloslantiradi, NaHCO3 ni ifloslantirib, soda sifatini pasaytiradi. Shu sababli namokob ohak-soda usulida tozalanadi:

Mg2+ + Ca(OH)2 = Mg(OH)2↓ + Ca2+	(2.9)

Ca2+ + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2Na+	(2.10)

Tozalash reagentlari stexiometrik miqdordan 5–10 % ortiqcha beriladi; hosil bo‘lgan cho‘kma tindirgichlarda (Dorr tipidagi) ajratiladi. Tozalangan namokobda Ca2+ + Mg2+ miqdori 0,005 kmol/m3 dan oshmasligi, muallaq zarrachalar 0,05 kg/m3 dan kam bo‘lishi kerak. Ohak-soda usulida tozalangan namokob tarkibida qolgan ortiqcha Na2CO3 va NaOH absorbsiyada CO2 ni qo‘shimcha bog‘laydi.

Namokobni tozalashning muqobil usuli – ohak-karbonat angidrid (ohak-ammiak) usuli bo‘lib, unda Ca2+ ionlari soda o‘rniga absorbsiya gazidagi CO2 va ammiak yordamida cho‘ktiriladi. U sodani tejaydi, ammo tozalash darajasi biroz pastroq. Loyihada an’anaviy ohak-soda usulida tozalangan namokob qabul qilingan.

# 3. XOMASHYO VA MAHSULOTNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI

## 3.1. Tozalangan namokob

Namokob – osh tuzining (NaCl) to‘yinishga yaqin suvli eritmasi. U tuz konlarida yer osti eritish yo‘li bilan yoki qattiq tuzni eritib olinadi va kalsiy, magniy ionlaridan tozalanadi. Loyihada qabul qilingan tozalangan namokobning tarkibi va xossalari 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval

Tozalangan namokobning tarkibi va xossalari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| NaCl, kg/m3 (kmol/m3; n.b.) | 310 (5,305; 106,1) |
| Ca2+ + Mg2+, kmol/m3, ko‘pi bilan | 0,005 |
| Na2SO4, kg/m3 | ≤ 5 |
| Zichlik (293 K), kg/m3 | 1200 |
| Issiqlik sig‘imi, kJ/(kg·K) | 3,30 |
| Dinamik qovushoqlik (293 K), Pa·s | 1,9·10-3 |
| Absorbsiyaga kirish harorati, K | 308 |

## 3.2. Distillyatsiya gazi

Distillyatsiya gazi ammiakni regeneratsiyalash bo‘limidan keladi va distillyatsiya gazi sovitgichida (KDS) 333 K gacha sovitiladi. Uning tarkibi: NH3 – 53,1 %, CO2 – 26,9 %, H2O – 20,0 % (hajm). Komponentlarning asosiy xossalari 3.2-jadvalda keltirilgan.

3.2-jadval

Distillyatsiya gazi komponentlarining xossalari

| Ko‘rsatkich | NH3 | CO2 | H2O (bug‘) |
| --- | --- | --- | --- |
| Molyar massa, kg/kmol | 17,031 | 44,010 | 18,015 |
| Zichlik (n.sh.), kg/m3 | 0,771 | 1,977 | 0,804 |
| Qaynash (sublimatsiya) harorati, K | 239,7 | 194,7 | 373,15 |
| Kritik harorat, K | 405,4 | 304,2 | 647,1 |
| cp (333 K), J/(mol·K) | 36,4 | 38,4 | 33,9 |
| ΔHf (g), kJ/mol | –45,94 | –393,51 | –241,81 |
| Ishchi zonadagi REK, mg/m3 | 20 | 9000 | – |

Ammiak – rangsiz, o‘tkir hidli, zaharli gaz; suvda juda yaxshi eriydi (293 K da 1 hajm suvda ≈ 700 hajm). Havo bilan 15–28 % oralig‘ida portlovchi aralashma hosil qiladi. Karbonat angidrid – rangsiz, hidsiz, havodan og‘ir gaz, suvda kam eriydi (293 K da 0,88 hajm/hajm); kislotali oksid sifatida ishqoriy eritmalar bilan faol reaksiyaga kirishadi.

## 3.3. Ammiaklangan namokob

Ammiaklangan namokob – absorbsiya bo‘limining mahsuloti; u karbonizatsiya kolonnalariga yuboriladi. Uning loyiha bo‘yicha tarkibi va xossalari 3.3-jadvalda keltirilgan.

3.3-jadval

Ammiaklangan namokobning tarkibi va xossalari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| NaCl, kg/m3 (kmol/m3; n.b.) | 252,2 (4,315; 86,3) |
| NH3 umumiy, kg/m3 (kmol/m3; n.b.) | 82,3 (4,833; 96,7) |
| CO2, kg/m3 (kmol/m3) | 89,3 (2,030) |
| NH3 : NaCl molyar nisbati | 1,12 |
| Zichlik, kg/m3 | 1180 |
| Issiqlik sig‘imi, kJ/(kg·K) | 3,10 |
| Dinamik qovushoqlik (333 K), Pa·s | 1,2·10-3 |
| Absorberdan chiqish / karbonizatsiyaga berish harorati, K | 333 / 303 |

## 3.4. Kalsinatsiyalangan soda

Kalsinatsiyalangan soda Na2CO3 – oq kukun, M = 105,99 kg/kmol, zichligi 2533 kg/m3, suyuqlanish harorati 1124 K, ΔHf = –1130,7 kJ/mol. Suvda yaxshi eriydi (293 K da 21,8 g/100 g), eritmasi gidroliz tufayli kuchli ishqoriy (pH ≈ 11,6). Havodan namlik va CO2 yutadi. GOST 5100-85 bo‘yicha A markali soda tarkibida Na2CO3 kamida 99,4 %, NaCl ko‘pi bilan 0,2–0,4 %, Fe2O3 ko‘pi bilan 0,003 %, suvda erimaydigan moddalar 0,03 % dan oshmasligi kerak. Loyihada Na2CO3 miqdori 99,4 % bo‘lgan mahsulot qabul qilingan.

# 4. TEXNOLOGIK TIZIMLARNI SOLISHTIRISH VA TANLASH

Namokobni ammiaklash uchun turli konstruksiyali absorbsiya apparatlari qo‘llaniladi. Ularni tanlashda absorbsiya issiqligini olib ketish imkoniyati, gidravlik qarshilik (apparat vakuum ostida ishlaydi), cho‘kmalar bilan ifloslanishga chidamliligi va unumdorlik hisobga olinadi.

1. Qalpoqchali tarelkali absorberlar. An’anaviy soda zavodlarida ishlatiladigan, cho‘yan tsargalardan yig‘ilgan kolonnalar. Har bir tarelkada suyuqlik qatlami orqali gaz barbotaj qiladi; tarelkalar orasidan suyuqlik tashqi quvurli sovitgichlarga chiqarilib, sovitilib qaytariladi. Afzalliklari – yuklama o‘zgarishiga chidamli, ifloslanishga chidamli; kamchiliklari – katta metall sig‘imi, yuqori gidravlik qarshilik (2–5 kPa), murakkab konstruksiya.

2. Elakli (g‘alvirsimon) tarelkali absorberlar. Konstruksiyasi soddaroq, qarshiligi kamroq, ammo yuklamaning past qiymatlarida suyuqlik teshiklardan oqib ketadi, cho‘kmalar bilan teshiklar tez bekiladi.

3. Nasadkali absorberlar. Kolonna keramik yoki metall nasadka (Rashig halqalari, Pall halqalari, egarsimon nasadka) bilan to‘ldiriladi; suyuqlik nasadka sirti bo‘ylab plyonka ko‘rinishida oqadi. Afzalliklari – kichik gidravlik qarshilik (vakuum uchun muhim), konstruksiyaning soddaligi, korroziyabardosh materiallardan tayyorlash osonligi, kichik diametrlarda yuqori samaradorlik. Kamchiligi – issiqlikni olib ketish uchun suyuqlik sirkulyatsiyasi va tashqi sovitgich talab qilinadi; nasadkani bir tekis ho‘llash zarur.

4. Ichi bo‘sh purkagichli (forsunkali) absorberlar. Eng kichik qarshilikka ega, ammo massa almashinish samaradorligi past, tomchilar ilashib ketadi.

4.1-jadval

Absorber turlarini taqqoslash

| Ko‘rsatkich | Qalpoqchali tarelkali | Elakli tarelkali | Nasadkali | Purkagichli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Massa almashinish samaradorligi | yuqori | yuqori | yuqori | past |
| Gidravlik qarshilik | yuqori | o‘rtacha | past | juda past |
| Issiqlikni olish usuli | tashqi sovitgich | tashqi sovitgich | sirkulyatsiya + sovitgich | sirkulyatsiya |
| Ifloslanishga chidamlilik | yuqori | past | o‘rtacha | yuqori |
| Metall sig‘imi | yuqori | o‘rtacha | past | past |
| Kichik diametrga moslik (D < 1 m) | kam mos | kam mos | mos | mos |

Loyihalanayotgan bo‘limning unumdorligi kichik (gaz sarfi 0,2 m3/s), bunday sharoitda tarelkali kolonnalar diametri juda kichik bo‘lib, ularning konstruksiyasi murakkablashadi. Shu sababli ikki seksiyali nasadkali absorber tanlandi: pastki seksiya (asosiy absorbsiya zonasi) ammiaklangan namokobni tashqi sovitgich orqali sirkulyatsiya qilish bilan, yuqori seksiya esa toza namokob bilan ammiakni oxirigacha yutish uchun. Absorbsiya gazlaridagi ammiak qoldig‘i nasadkali yuvgichda toza namokob bilan ushlanadi. Tanlangan tizimning afzalliklari:

- kichik gidravlik qarshilik apparatni vakuum ostida barqaror ishlashini ta’minlaydi;

- sirkulyatsion sovitish absorbsiya issiqligini samarali olib ketadi va pastki seksiyada nasadkani yetarli ho‘llashni ta’minlaydi;

- ammiakning yo‘qotilishi 0,5 % dan kam (yuvgich bilan – 0,02 % gacha);

- apparat ixcham, korroziyabardosh materiallardan tayyorlanadi, ta’mirlash oson.

# 5. TANLANGAN TEXNOLOGIK TIZIMNING BAYONI

Namokobni ammiaklash bo‘limining texnologik sxemasi 5.1-rasmda keltirilgan.

5.1-rasm. Soda ishlab chiqarishning absorbsiya bo‘limi texnologik sxemasi

1 – tozalangan namokob yig‘gichi; 2 – namokob nasosi; 3 – absorbsiya gazi yuvgichi; 4 – nasadkali absorber; 5 – sirkulyatsion sovitgich; 6 – sirkulyatsiya nasosi; 7 – ammiaklangan namokob sovitgichi; 8 – ammiaklangan namokob yig‘gichi; 9 – distillyatsiya gazi sovitgichi (KDS); 10 – vakuum-nasos.

Tozalash bo‘limidan kelgan tozalangan namokob (49,68 m3/sutka, NaCl 310 kg/m3) yig‘gich 1 dan nasos 2 yordamida yuvgich 3 ning yuqori qismiga beriladi. Yuvgichda namokob absorberdan chiqqan gazlardagi ammiak qoldig‘ini yutadi, so‘ngra o‘z oqimi bilan 308 K haroratda absorber 4 ning yuqori seksiyasiga tushadi.

Absorber 4 – ikki seksiyali nasadkali kolonna. Yuqori seksiya (D = 0,4 m) da namokob pastdan ko‘tarilayotgan gazdagi ammiakning qolgan qismini yutadi. Pastki seksiya (D = 0,7 m) ga distillyatsiya bo‘limidan keluvchi va sovitgich 9 da 333 K gacha sovitilgan distillyatsiya gazi (NH3, CO2, H2O) beriladi. Gaz nasadka qatlami orqali yuqoriga ko‘tariladi va namokob bilan qarama-qarshi oqimda to‘qnashadi: ammiak va karbonat angidrid yutiladi, suv bug‘i kondensatsiyalanadi.

Absorbsiya issiqligini olib ketish uchun pastki seksiyaning kubidan ammiaklangan namokob sirkulyatsiya nasosi 6 bilan quvurli sirkulyatsion sovitgich 5 ga yuboriladi, u yerda aylanma suv bilan 343 K dan 317 K gacha sovitilib, pastki seksiyaning yuqori qismiga qaytariladi. Sirkulyatsiya sarfi 3,02 kg/s (9,1 m3/soat). Sirkulyatsiya nasadkani yetarli ho‘llashni (30 m3/(m2·soat)) ta’minlaydi va pastki seksiyada haroratni 333–343 K oralig‘ida ushlab turadi.

Ammiaklangan namokobning balans qismi (61,06 m3/sutka, 333 K) sovitgich 7 da 303 K gacha sovitiladi va yig‘gich 8 ga tushadi. Yig‘gichda qoldiq muallaq zarrachalar cho‘kadi, tindirilgan ammiaklangan namokob nasos bilan karbonizatsiya bo‘limiga yuboriladi.

Absorberning yuqori qismidan chiqqan gazlar (asosan CO2, ozgina NH3 va havo) yuvgich 3 da toza namokob bilan yuviladi va vakuum-nasos 10 yordamida so‘rib olinib, karbonizatsiya kolonnalariga beriladigan gaz kompressoriga yuboriladi. Vakuum-nasos absorbsiya tizimida 88–90 kPa absolyut bosimni saqlaydi, bu ammiakning atmosferaga chiqishini oldini oladi.

5.1-jadval

Texnologik rejimning asosiy ko‘rsatkichlari

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Soda unumdorligi, t/sutka (kg/s) | 10 (0,1157) |
| Tozalangan namokob sarfi, m3/sutka | 49,68 |
| Distillyatsiya gazi sarfi, kmol/sutka | 558,25 |
| Absorberdagi bosim (absolyut), kPa | 88–90 |
| Namokob / gazning kirish harorati, K | 308 / 333 |
| Pastki seksiyadagi harorat, K | 333–343 |
| Ammiaklangan namokob harorati (sovitgichdan keyin), K | 303 |
| NH3 : NaCl molyar nisbati | 1,12 |
| Ammiakni yutish darajasi, % | 99,5 |

# 6. MODDIY BALANSLAR HISOBI

## 6.1. Dastlabki ma’lumotlar

- soda unumdorligi Gs = 10 000 kg/sutka (0,1157 kg/s), Na2CO3 miqdori 99,4 %;

- natriy gidrokarbonat yo‘qotishlari: filtrlashda 2 %, kalsinatsiya va tashishda 0,5 %;

- karbonizatsiyada natriydan foydalanish darajasi UNa = 0,73;

- tozalangan namokob: NaCl 310 kg/m3, zichligi 1200 kg/m3;

- ammiaklangan namokobda NH3 : NaCl = 1,12; CO2 : NH3 = 0,42 (molyar); zichligi 1180 kg/m3;

- distillyatsiya gazi tarkibi: suv bug‘i 20 % (hajm), ammiakni yutish darajasi 99,5 %;

- vakuum tizimiga so‘riladigan havo – 5,0 kmol/sutka; chiqish gazi 313 K va 88 kPa da suv bug‘i bilan to‘yingan.

## 6.2. Natriy xloridga bo‘lgan ehtiyoj

Mahsulotdagi Na2CO3: 10 000·0,994 = 9940 kg/sutka, ya’ni 9940/105,99 = 93,78 kmol/sutka. (2.2) reaksiya va yo‘qotishlarni hisobga olib, karbonizatsiyada cho‘kishi kerak bo‘lgan NaHCO3:

nNaHCO3 = 2·93,78 / (0,995·0,98) = 192,35 kmol/sutka  (16 159 kg/sutka)	(6.1)

Natriydan foydalanish darajasi UNa = 0,73 bo‘lganda ammiaklangan namokob tarkibida bo‘lishi kerak bo‘lgan NaCl:

nNaCl = nNaHCO3 / UNa = 192,35 / 0,73 = 263,50 kmol/sutka = 15 399,7 kg/sutka	(6.2)

Absorbsiyada NaCl miqdori o‘zgarmaydi, shuning uchun tozalangan namokob sarfi:

Vn = 15 399,7 / 310 = 49,68 m3/sutka = 5,750·10-4 m3/s	(6.3)

mn = 49,68·1200 = 59 611,7 kg/sutka;   mH2O = 59 611,7 – 15 399,7 = 44 212,0 kg/sutka	(6.4)

1 t sodaga namokob sarfi 4,97 m3 – bu sanoat ko‘rsatkichlariga (4,9–5,3 m3/t) mos keladi.

## 6.3. Yutiladigan ammiak va karbonat angidrid

nNH3yut = 1,12·263,50 = 295,12 kmol/sutka  (5026,2 kg/sutka)	(6.5)

nCO2yut = 0,42·295,12 = 123,95 kmol/sutka  (5455,0 kg/sutka)	(6.6)

Ammiakni yutish darajasi 99,5 % bo‘lganda distillyatsiya gazidagi ammiak: 295,12/0,995 = 296,60 kmol/sutka; chiqish gazi bilan 1,48 kmol/sutka ketadi. Distillyatsiya gazidagi CO2 150,00 kmol/sutka, uning 123,95 kmol i yutiladi, 26,05 kmol i chiqish gazi bilan karbonizatsiyaga ketadi. Gazdagi suv bug‘i:

nH2O = 0,20/0,80·(296,60 + 150,00) = 111,65 kmol/sutka	(6.7)

Chiqish gazidagi suv bug‘i (313 K da to‘yinish bosimi 7,38 kPa, umumiy bosim 88 kPa): n = (1,48 + 26,05 + 5,00)·7,38/(88 – 7,38) = 2,98 kmol/sutka. Kondensatsiyalanadigan suv: 111,65 – 2,98 = 108,67 kmol/sutka (1957,7 kg/sutka).

6.1-jadval

Distillyatsiya gazi va chiqish gazining tarkibi

| Komponent | Kirish, kmol/sutka | kg/sutka | % | Chiqish, kmol/sutka | kg/sutka | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 296,60 | 5051,4 | 52,7 | 1,48 | 25,3 | 4,2 |
| CO2 | 150,00 | 6601,5 | 26,6 | 26,05 | 1146,4 | 73,4 |
| H2O | 111,65 | 2011,4 | 19,8 | 2,98 | 53,6 | 8,4 |
| Havo | 5,00 | 144,8 | 0,9 | 5,00 | 144,8 | 14,1 |
| Jami | 563,25 | 13 809,1 | 100 | 35,51 | 1370,1 | 100 |

## 6.4. Ammiaklangan namokob

Ammiaklangan namokob massasi va hajmi:

man = 59 611,7 + 5026,2 + 5455,0 + 1957,7 = 72 050,7 kg/sutka	(6.8)

Van = 72 050,7 / 1180 = 61,06 m3/sutka = 7,067·10-4 m3/s	(6.9)

Ammiaklangan namokobdagi konsentratsiyalar: NaCl – 263,50/61,06 = 4,315 kmol/m3 (252,2 kg/m3; 86,3 n.b.); NH3 – 4,833 kmol/m3 (82,3 kg/m3; 96,7 n.b.); CO2 – 2,030 kmol/m3 (89,3 kg/m3). Olingan qiymatlar sanoat me’yorlariga (NaCl 85–89 n.b., NH3 96–100 n.b.) mos keladi.

6.2-jadval

Absorber (absorbsiya bo‘limi) ning moddiy balansi

| Kirim | kg/sutka | kg/s | Sarf | kg/sutka | kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tozalangan namokob: | 59 611,7 | 0,6900 | Ammiaklangan namokob: | 72 050,7 | 0,8339 |
| – NaCl | 15 399,7 | 0,1782 | – NaCl | 15 399,7 | 0,1782 |
| – H2O | 44 212,0 | 0,5117 | – NH3 | 5026,2 | 0,0582 |
| Distillyatsiya gazi: | 13 664,3 | 0,1582 | – CO2 | 5455,0 | 0,0631 |
| – NH3 | 5051,4 | 0,0585 | – H2O | 46 169,8 | 0,5344 |
| – CO2 | 6601,5 | 0,0764 | Chiqish gazi: | 1370,1 | 0,0159 |
| – H2O | 2011,4 | 0,0233 |  |  |  |
| So‘rilgan havo | 144,8 | 0,0017 |  |  |  |
| Jami | 73 420,8 | 0,8498 | Jami | 73 420,8 | 0,8498 |

Chiqish gazidagi 1,48 kmol/sutka ammiak yuvgich 3 da toza namokob bilan 96 % ga ushlanadi va namokob bilan absorberga qaytadi (ichki aylanma); atmosferaga (karbonizatsiya gaziga) ammiak yo‘qotilishi 0,05 kmol/sutka (0,85 kg/sutka, 0,085 kg/t soda) ni tashkil etadi.

Sarf koeffitsiyentlari (1 t sodaga): tozalangan namokob – 4,97 m3; yutiladigan (aylanma) ammiak – 0,503 t; yutiladigan CO2 – 0,546 t. Yillik ko‘rsatkichlar (330 sutka): soda – 3300 t; namokob – 16 394 m3; NaCl – 5082 t.

# 7. ISSIQLIK BALANSLAR HISOBI

## 7.1. Absorberning issiqlik balansi

Issiqlik balansi tenglamasi (asosiy harorat T0 = 298,15 K):

Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 = Q6 + Q7 + Q8 + Qsov	(7.1)

bu yerda Q1 – ammiakning erish issiqligi; Q2 – CO2 ning kimyoviy yutilish issiqligi; Q3 – suv bug‘ining kondensatsiya issiqligi; Q4 – namokobning fizik issiqligi; Q5 – gazning fizik issiqligi; Q6 – ammiaklangan namokob bilan chiqadigan issiqlik; Q7 – chiqish gazi bilan chiqadigan issiqlik; Q8 – tashqi muhitga yo‘qotishlar; Qsov – sirkulyatsion sovitgichda olinadigan issiqlik.

## 7.2. Issiqlik kirimi

Q1 = 295,12·34 350 / 86 400 = 117,33 kW	(7.2)

Q2 = 123,95·102 240 / 86 400 = 146,67 kW	(7.3)

Suv bug‘ining 333 K dagi kondensatsiya issiqligi r = 2358 kJ/kg (42,48 kJ/mol):

Q3 = 108,67·42 480 / 86 400 = 53,43 kW	(7.4)

Namokob 308 K da kiradi (c = 3,30 kJ/(kg·K)), distillyatsiya gazi – 333 K da (cp: NH3 – 36,4; CO2 – 38,4; H2O – 33,9; havo – 29,2 J/(mol·K)):

Q4 = 59 611,7·3,30·(308 – 298) / 86 400 = 22,77 kW	(7.5)

Q5 = (296,60·36,4 + 150,00·38,4 + 111,65·33,9 + 5,0·29,2)·35 / 86 400 = 8,30 kW	(7.6)

Jami kirim: Qkir = 117,33 + 146,67 + 53,43 + 22,77 + 8,30 = 348,50 kW.

## 7.3. Issiqlik sarfi

Ammiaklangan namokob absorberdan 333 K da chiqadi (c = 3,10 kJ/(kg·K)); chiqish gazi 313 K da:

Q6 = 72 050,7·3,10·(333 – 298) / 86 400 = 90,48 kW	(7.7)

Q7 = (1,48·36,4 + 26,05·38,4 + 2,98·33,9 + 5,0·29,2)·15 / 86 400 = 0,23 kW	(7.8)

Tashqi muhitga yo‘qotishlar kirimning 3 % i: Q8 = 0,03·348,50 = 10,46 kW. Sirkulyatsion sovitgichda olinishi kerak bo‘lgan issiqlik:

Qsov = 348,50 – 90,48 – 0,23 – 10,46 = 247,34 kW	(7.9)

7.1-jadval

Absorberning issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 ning erish issiqligi Q1 | 117,33 | 33,7 | Ammiaklangan namokob bilan Q6 | 90,48 | 26,0 |
| CO2 ning yutilish issiqligi Q2 | 146,67 | 42,1 | Chiqish gazi bilan Q7 | 0,23 | 0,1 |
| Bug‘ kondensatsiyasi Q3 | 53,43 | 15,3 | Yo‘qotishlar Q8 | 10,46 | 3,0 |
| Namokob bilan Q4 | 22,77 | 6,5 | Sirkulyatsion sovitgichda Qsov | 247,34 | 70,9 |
| Gaz bilan Q5 | 8,30 | 2,4 |  |  |  |
| Jami | 348,50 | 100 | Jami | 348,51 | 100 |

1 t sodaga absorbsiya issiqligi: (117,33 + 146,67 + 53,43)·86 400/10 = 2,74·106 kJ/t = 2,74 GJ/t, bu adabiyot ma’lumotlariga (2,5–3,0 GJ/t) mos.

## 7.4. Sirkulyatsiya sarfi va sovitgichlarning issiqlik yuklamasi

Sirkulyatsion sovitgichda ammiaklangan namokob 343 K dan 317 K gacha sovitiladi (c = 3,15 kJ/(kg·K)). Sirkulyatsiya sarfi:

Gsir = Qsov / (c·ΔT) = 247,34 / (3,15·26) = 3,02 kg/s  (9,14 m3/soat)	(7.10)

Ammiaklangan namokobni karbonizatsiyaga berishdan oldin 333 K dan 303 K gacha sovitish uchun (sovitgich 7):

Q7s = 72 050,7·3,10·(333 – 303) / 86 400 = 77,55 kW	(7.11)

Sovituvchi suv 293 K dan 303 K gacha isiydi. Suv sarfi: sovitgich 5 uchun 247,34/(4,19·10) = 5,90 kg/s, sovitgich 7 uchun 77,55/(4,19·10) = 1,85 kg/s; jami 7,75 kg/s (670 m3/sutka, 67 m3/t soda).

# 8. ASOSIY APARATLARNING HISOBI

Asosiy apparat – ikki seksiyali nasadkali absorber. Nasadka – keramik Rashig halqalari 25×25×3 mm: solishtirma yuza a = 200 m2/m3, bo‘sh hajm ε = 0,74, ekvivalent diametr de = 4ε/a = 0,0148 m, uyuma zichligi 530 kg/m3.

## 8.1. Pastki seksiyaning diametri

Pastki seksiyaga 563,25 kmol/sutka (6,519 mol/s) gaz kiradi. 333 K va 90 kPa da hajmiy sarf va zichlik:

Vg = n·R·T / P = 6,519·8,314·333,15 / 90 000 = 0,2006 m3/s	(8.1)

Mg = 13 809,1 / 563,25 = 24,52 kg/kmol;

ρg = P·Mg/(R·T) = 0,797 kg/m3	(8.2)

Pastki seksiyada suyuqlik sarfi (balans + sirkulyatsiya) L = 0,834 + 3,020 = 3,854 kg/s, gaz sarfi G = 0,1598 kg/s, ρs = 1190 kg/m3, μs = 1,2 mPa·s. Nasadkaning “bo‘g‘ilish” (zahlash) tezligi quyidagi tenglamadan aniqlanadi [6, 13]:

lg[wz2·a·ρg·μs0,16 / (g·ε3·ρs)] = A – 1,75·(L/G)0,25·(ρg/ρs)0,125	(8.3)

bu yerda A = –0,073 (absorbsiya, Rashig halqalari). Hisob: (L/G)0,25·(ρg/ρs)0,125 = (3,854/0,1598)0,25·(0,797/1190)0,125 = 0,889; o‘ng tomon –0,073 – 1,75·0,889 = –1,628:

wz = √[10-1,628·9,81·0,743·1190 / (200·0,797·1,20,16)] = 0,824 m/s	(8.4)

Ish tezligi w = (0,6–0,8)·wz. D = 0,7 m standart diametr qabul qilinadi: S = 0,785·0,72 = 0,3847 m2, w = 0,2006/0,3847 = 0,522 m/s (0,63·wz). Sug‘orish zichligi U = 3,854·3600/(1190·0,3847) = 30,3 m3/(m2·soat) – minimal qiymatdan (Umin = qef·a = 0,022·10-3·200·3600 = 15,8 m3/(m2·soat)) katta, nasadka to‘liq ho‘llanadi.

## 8.2. Yuqori seksiyaning diametri

Pastki seksiyadan chiqqan gazda NH3 ning partsial bosimi 8,0 kPa gacha kamayadi; gaz miqdori 38,70 kmol/sutka, hajmiy sarfi (318 K, 89 kPa) 0,0133 m3/s. Yuqori seksiyaga faqat toza namokob (0,690 kg/s) beriladi. Diametr nasadkani ho‘llash sharti bo‘yicha tanlanadi: D = 0,4 m da S = 0,1256 m2, U = 0,690·3600/(1200·0,1256) = 16,5 m3/(m2·soat) ≥ Umin; gaz tezligi 0,106 m/s, bo‘g‘ilish tezligi 0,451 m/s – zaxira yetarli.

## 8.3. Ammiak absorbsiyasi uchun nasadka balandligi

Ammiak absorbsiyasi gaz fazasi bilan cheklanadi. Gaz fazasidagi massa berish koeffitsiyenti nasadkali apparatlar uchun tenglama bo‘yicha [13]:

Nu′g = 0,407·Reg0,655·Pr′g1/3;   Reg = 4w·ρg / (a·μg)	(8.5)

Pastki seksiya uchun (μg = 1,25·10-5 Pa·s, Dg = 2,6·10-5 m2/s): Reg = 4·0,522·0,797/(200·1,25·10-5) = 665; Pr′ = 0,603; Nu′ = 24,3; βg = Nu′·Dg/de = 0,0427 m/s. Gaz plyonkasi umumiy qarshilikning 80 % ini tashkil qiladi deb, ho‘llangan yuza ulushi ψ = 0,85 bo‘lganda hajmiy massa uzatish koeffitsiyenti:

KGa = 0,8·βg/(R·T)·a·ψ = 0,8·0,0427/(8,314·333)·200·0,85 =

= 2,09·10-3 kmol/(m3·s·kPa)	(8.6)

Pastki seksiyada gazdagi NH3 bosimi 47,39 dan 8,0 kPa gacha kamayadi, eritma ustidagi muvozanat bosimi pastda 18,0 kPa, yuqorida 3,0 kPa (NaCl ta’siri va CO2 bilan bog‘lanish hisobga olingan). O‘rtacha harakatlantiruvchi kuch:

Δpo‘rt = [(47,39 – 18,0) – (8,0 – 3,0)] / ln[(47,39 – 18,0)/(8,0 – 3,0)] =

= 13,77 kPa	(8.7)

Pastki seksiyada yutiladigan ammiak (296,60 – 3,48)/86 400 = 3,393·10-3 kmol/s. Kerakli nasadka hajmi va balandligi:

VNH3 = 3,393·10-3 / (2,09·10-3·13,77) = 0,118 m3;

HNH3 = 0,118/0,3847 = 0,31 m	(8.8)

Yuqori seksiyada (Reg = 210, KGa = 8,9·10-4 kmol/(m3·s·kPa), Δpo‘rt = 5,16 kPa) qolgan 2,00 kmol/sutka ammiakni yutish uchun 0,005 m3 nasadka, ya’ni 0,04 m balandlik kifoya.

## 8.4. Karbonat angidrid absorbsiyasi uchun nasadka balandligi

CO2 absorbsiyasi suyuqlik fazasida kimyoviy reaksiya bilan tezlashadi. Suyuqlik fazasidagi fizik massa berish koeffitsiyenti [13]:

Nu′s = 0,0021·Res0,75·Pr′s0,5;   Res = 4L/(S·a·μs);   δpr = (μs2/(ρs2·g))1/3	(8.9)

Hisob: Res = 4·3,854/(0,3847·200·1,2·10-3) = 167; Pr′s = 1,2·10-3/(1190·2,0·10-9) = 504; δpr = 4,70·10-5 m; Nu′s = 2,19; kL = Nu′·D/δpr = 9,33·10-5 m/s. Kuchaytirish koeffitsiyenti (k2 = 1500 m3/(kmol·s), erkin NH3 – 1,0 kmol/m3):

E = Ha = √(1500·1,0·2,0·10-9) / 9,33·10-5 = 18,6	(8.10)

CO2 ning eritmadagi Henri konstantasi (tuzlab chiqarish hisobga olingan) He = 9000 kPa·m3/kmol; gazdagi CO2 bosimi pastda 23,97 kPa, yuqorida 64,55 kPa, o‘rtacha 44,26 kPa; fazalar chegarasidagi konsentratsiya C* = 44,26/9000 = 4,92·10-3 kmol/m3. Absorbsiya tezligi va nasadka hajmi:

VCO2 = NCO2 / (E·kL·a·ψ·C*) =

= 1,435·10-3 / (18,6·9,33·10-5·170·4,92·10-3) = 0,99 m3	(8.11)

HCO2 = 0,99/0,3847 = 2,58 m. Tez reaksiya rejimida E·kL = √(k2·C·D) bo‘lgani uchun natija suyuqlik oqimiga deyarli bog‘liq emas – CO2 absorbsiyasi apparat balandligini belgilovchi bosqich hisoblanadi.

## 8.5. Absorberning umumiy balandligi

Pastki seksiyaning hisobiy nasadka balandligi 0,31 + 2,58 = 2,89 m. Issiqlik effektlari, suyuqlikning notekis taqsimlanishi va muvozanat ma’lumotlarining noaniqligini hisobga olib, 1,5 zaxira koeffitsiyenti bilan 4,5 m (2 qatlam × 2,25 m, oralarida qayta taqsimlagich) qabul qilinadi. Yuqori seksiyada konstruktiv mulohazalar bo‘yicha 1,5 m nasadka qabul qilinadi. Apparat balandligi:

8.1-jadval

Absorber balandligining tarkibi

| Qism | Balandlik, m |
| --- | --- |
| Kub (sirkulyatsiya uchun 2 min zaxira: 0,389 m3) | 1,0 |
| Gaz kirish zonasi | 0,6 |
| Pastki seksiya nasadkasi (2×2,25 m) va qayta taqsimlagich | 5,0 |
| Sirkulyatsiya qaytish / taqsimlash zonasi | 0,6 |
| O‘tish konusi (0,7 → 0,4 m) | 0,4 |
| Yuqori seksiya nasadkasi | 1,5 |
| Namokob taqsimlagichi | 0,6 |
| Tomchi ushlagich va gaz chiqish zonasi | 0,8 |
| Jami | 10,5 |

## 8.6. Gidravlik qarshilik

Quruq nasadkaning qarshiligi (λ = 16/Reg0,2 = 16/6650,2 = 4,36):

ΔPq = λ·(H/de)·ρg·(w/ε)2/2 =

= 4,36·(4,5/0,0148)·0,797·(0,522/0,74)2/2 = 263 Pa	(8.12)

Ho‘llangan nasadka uchun koeffitsiyent 2,5 qabul qilinadi: ΔPh = 2,5·263 = 658 Pa. Yuqori seksiya qarshiligi ≈ 18 Pa. Tayanch panjaralari, taqsimlagichlar va tomchi ushlagich bilan birga apparatning umumiy qarshiligi ≈ 1,3 kPa – vakuum-nasos uchun maqbul.

## 8.7. Devor qalinligi

Absorber vakuum ostida ishlaydi, shuning uchun qobiq tashqi bosimga hisoblanadi (hisobiy bosim to‘liq vakuum p = 0,1 MPa, ustuvorlik zaxirasi nu = 2,4, bikrlik halqalari orasidagi masofa l = 2,5 m, E = 1,99·105 MPa, korroziyaga qo‘shimcha c = 0,003 m) [8]:

s = 1,18·D·(nu·p·l / (E·D))0,4 + c =

= 1,18·0,7·(2,4·0,1·2,5/(1,99·105·0,7))0,4 + 0,003 = 0,0089 m	(8.13)

Pastki seksiya uchun s = 0,010 m, yuqori seksiya uchun (xuddi shu hisob bo‘yicha 0,0072 m) s = 0,008 m qabul qilinadi. Material – 09Г2С po‘lati.

## 8.8. Issiqlik yo‘qotishlarini tekshirish

Absorberning tashqi yuzasi F ≈ π·0,72·7,6 + π·0,42·2,9 = 21,0 m2; devor harorati 320 K, havo 293 K; α = 9,74 + 0,07·27 = 11,6 W/(m2·K): Q = 11,6·21,0·27 = 6,6 kW. Bu qiymat balansda qabul qilingan yo‘qotishlardan (10,46 kW) kichik, demak, sovitgich yuzasi zaxira bilan hisoblangan.

## 8.9. Suyuqlik taqsimlagichlari

Nasadkali apparatning samaradorligi suyuqlikni kesim bo‘yicha bir tekis taqsimlashga bog‘liq. Pastki seksiyada ko‘p teshikli tarelka-taqsimlagich qabul qilinadi; teshiklar diametri d0 = 0,004 m, tarelkadagi suyuqlik sathi h = 0,10 m, sarf koeffitsiyenti μ0 = 0,62. Teshikdan oqib chiqish tezligi va teshiklar soni:

w0 = μ0·√(2g·h) = 0,62·√(2·9,81·0,10) = 0,87 m/s	(8.14)

n0 = Vs / (0,785·d02·w0) = (3,854/1190) / (0,785·0,0042·0,87) = 297 ta	(8.15)

Bu 1 m2 kesimga 772 ta sug‘orish nuqtasiga to‘g‘ri keladi (tavsiya etilgan qiymat – kamida 100 nuqta/m2). Gaz o‘tishi uchun tarelkada 4 ta gaz patrubkasi (diametri 0,10 m) ko‘zda tutiladi. Pastki seksiyaning ikki qatlami orasiga xuddi shunday konstruksiyali qayta taqsimlagich o‘rnatiladi, u devor bo‘ylab oqib tushayotgan suyuqlikni markazga qaytaradi.

Yuqori seksiyada toza namokob uchun d0 = 0,003 m, h = 0,08 m bo‘lgan teshikli tarelka qabul qilinadi; teshiklar soni 105 ta (834 nuqta/m2). Nasadka tayanch panjarasi – bo‘sh kesimi kamida 70 % bo‘lgan to‘sinli panjara.

8.2-jadval

Absorberning asosiy ko‘rsatkichlari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Diametr: pastki / yuqori seksiya, m | 0,7 / 0,4 |
| Nasadka: pastki / yuqori, m | 4,5 / 1,5 |
| Nasadka hajmi / massasi, m3 / kg | 1,92 / 1017 |
| Gaz tezligi (pastda), m/s | 0,522 |
| Sug‘orish zichligi: pastki / yuqori, m3/(m2·soat) | 30,3 / 16,5 |
| KGa (NH3), kmol/(m3·s·kPa) | 2,09·10-3 |
| Kuchaytirish koeffitsiyenti E (CO2) | 18,6 |
| Apparat balandligi, m | 10,5 |
| Gidravlik qarshilik, kPa | ≈ 1,3 |
| Devor qalinligi, m | 0,010 / 0,008 |

# 9. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLARNI SONINI HISOBLARI

Jihozlar soni umumiy formula bo‘yicha aniqlanadi [1, 3]: n = G/(G1·kz), bu yerda G – umumiy yuklama, G1 – bitta apparat unumdorligi, kz = 0,8–0,9.

Absorber. D = 0,7 m li apparatning gaz bo‘yicha maksimal unumdorligi (w = 0,8·wz): G1 = 0,8·0,824·0,3847 = 0,2536 m3/s. n = 0,2006/(0,2536·0,9) = 0,88 → 1 ta absorber.

Sirkulyatsion sovitgich. Q = 247,34 kW; namokob 343 → 317 K, suv 293 → 303 K (qarama-qarshi oqim): Δto‘rt = (40 – 24)/ln(40/24) = 31,3 K; K = 500 W/(m2·K): F = 247 340/(500·31,3) = 15,8 m2; 15 % zaxira bilan 18,2 m2 → F = 20 m2 li 1 ta qobiq-quvurli sovitgich.

Ammiaklangan namokob sovitgichi. Q = 77,55 kW; Δto‘rt = (30 – 10)/ln(30/10) = 18,2 K; K = 600 W/(m2·K): F = 77 550/(600·18,2) = 7,1 m2; zaxira bilan → 1 ta sovitgich (F = 9 m2).

Yuvgich. Chiqish gazi 0,0122 m3/s (313 K, 88 kPa); D = 0,4 m (w = 0,097 m/s), sug‘orish – barcha toza namokob (16,5 m3/(m2·soat)), nasadka 25×25×3 mm, H = 2,0 m → 1 ta yuvgich.

Vakuum-nasos. Yuvgichdan keyingi gaz 33,9 kmol/sutka; 303 K va 88 kPa da V = 0,0112 m3/s (40,4 m3/soat). Suv-halqali vakuum-nasos VVN1-1 (60 m3/soat) → 2 ta (1 ta zaxira).

Nasoslar. Namokob nasosi: Q = 2,07 m3/soat, H = 25 m, N = ρ·g·Q·H/η = 1200·9,81·5,75·10-4·25/0,6 = 282 W → 0,55 kW li 2 ta nasos. Sirkulyatsiya nasosi: Q = 9,14 + 2,54 = 11,7 m3/soat (3,25·10-3 m3/s), H = 15 m: N = 1190·9,81·3,25·10-3·15/0,6 = 948 W → 1,5 kW li 2 ta nasos (1 ta zaxira).

Yig‘gichlar. Tozalangan namokob uchun 8 soatlik zaxira: V = 49,68/3/0,85 = 19,5 → 1 ta yig‘gich (20 m3); ammiaklangan namokob uchun 4 soatlik zaxira: V = 61,06/6/0,85 = 12,0 → 1 ta yig‘gich (12 m3).

# 10. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLAR RO‘YXATI

10.1-jadval

Absorbsiya bo‘limining asosiy texnologik jihozlari

| Poz. | Nomi | Soni | Texnik tavsifi | Materiali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tozalangan namokob yig‘gichi | 1 | V = 20 m3; vertikal silindrik | Ст3 + gummirlash |
| 2 | Namokob nasosi | 2 | Markazdan qochma; Q = 2,1 m3/soat; H = 25 m; N = 0,55 kW | 12Х18Н10Т |
| 3 | Absorbsiya gazi yuvgichi | 1 | D = 0,4 m; nasadka 25×25×3, Hn = 2,0 m; H = 3,8 m | 09Г2С |
| 4 | Nasadkali absorber | 1 | D = 0,7/0,4 m; nasadka 4,5 + 1,5 m; H = 10,5 m; P = 88–90 kPa | 09Г2С |
| 5 | Sirkulyatsion sovitgich | 1 | Qobiq-quvurli; F = 20 m2; Q = 247 kW | 12Х18Н10Т |
| 6 | Sirkulyatsiya nasosi | 2 | Q = 11,7 m3/soat; H = 15 m; N = 1,5 kW | 12Х18Н10Т |
| 7 | Ammiaklangan namokob sovitgichi | 1 | Qobiq-quvurli; F = 9 m2; Q = 77,6 kW | 12Х18Н10Т |
| 8 | Ammiaklangan namokob yig‘gichi | 1 | V = 12 m3; konussimon tubli (cho‘kma uchun) | 09Г2С |
| 9 | Distillyatsiya gazi sovitgichi (KDS) | 1 | Distillyatsiya bo‘limiga tegishli; gazni 333 K gacha sovitadi | Cho‘yan / po‘lat |
| 10 | Vakuum-nasos | 2 | Suv-halqali VVN1-1; 60 m3/soat; N = 2,2 kW | – |

# 11. ISHLAB CHIQARISHNING TAHLILIY NAZORATI

Absorbsiya bo‘limining tahliliy nazorati ammiaklangan namokob tarkibini, ammiak yo‘qotilishini va jihozlarning ishonchli ishlashini ta’minlaydi. Nazorat jadvali 11.1-jadvalda keltirilgan.

11.1-jadval

Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati

| Nazorat nuqtasi | Ko‘rsatkich | Me’yor | Tahlil usuli | Davriyligi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tozalangan namokob | NaCl; Ca2+ + Mg2+ | ≥ 305 kg/m3; ≤ 0,005 kmol/m3 | Argentometrik (Mor); kompleksonometrik (trilon B) | Har 2 soatda |
| Distillyatsiya gazi | NH3, CO2 | NH3 50–56 % | Absorbsion-hajmiy (gaz byuretkasi) | Har 4 soatda |
| Ammiaklangan namokob | NH3 umumiy va erkin | 4,8–5,0 kmol/m3 | Distillyatsiya + titrlash; to‘g‘ri titr (HCl, metilzarg‘aldoq) | Har 1 soatda |
| Ammiaklangan namokob | NaCl | 4,25–4,45 kmol/m3 | Argentometrik (Mor) | Har 2 soatda |
| Ammiaklangan namokob | CO2 | 1,9–2,2 kmol/m3 | Hajmiy (kislota bilan ajratish) | Har 2 soatda |
| Ammiaklangan namokob | Muallaq zarrachalar | ≤ 0,1 kg/m3 | Gravimetrik | 1 marta smenada |
| Yuvgichdan keyingi gaz | NH3 | ≤ 0,2 % (hajm) | Titrimetrik (H2SO4 bilan yutish) | Har 2 soatda |
| Sovituvchi suv (chiqish) | NH3 (germetiklik) | yo‘q | Nessler reaktivi bilan | 1 marta smenada |
| Ish zonasi havosi | NH3 | ≤ 20 mg/m3 | Gaz analizatorlar | Uzluksiz |

Umumiy ammiakni aniqlash. Namuna ishqor qo‘shib distillyatsiya qilinadi, ajralgan ammiak titrlangan sulfat kislota eritmasida yutiladi va ortiqcha kislota NaOH bilan qayta titrlanadi. To‘g‘ri titr (erkin va karbonatli ammiak) namunani metilzarg‘aldoq ishtirokida xlorid kislota bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri titrlash orqali aniqlanadi; umumiy va to‘g‘ri titr farqi bog‘langan ammiakni (NH4Cl) ko‘rsatadi.

NaCl ni aniqlash – namunani nitrat kislota bilan neytrallab, kaliy xromat indikatori ishtirokida AgNO3 eritmasi bilan titrlash (Mor usuli). Karbonat angidridni aniqlash – namunaga kislota qo‘shib ajralgan CO2 hajmini gaz byuretkasida o‘lchash.

Avtomatik nazorat va rostlash: namokob sarfi – sarf o‘lchagich va rostlovchi klapan bilan; absorber pastki qismining harorati – sirkulyatsion sovitgichga suv berish orqali; absorberdagi vakuum – vakuum-nasos oldidagi klapan bilan; yig‘gichlardagi sath – sath o‘lchagichlar bilan. Ammiaklangan namokobdagi NH3 : NaCl nisbati laboratoriya tahlili natijalari bo‘yicha distillyatsiya gazi sarfini o‘zgartirish orqali rostlanadi.

# 12. KURS LOYIHASI BO‘YICHA XULOSALAR

Kurs loyihasida unumdorligi 10 t/sutka kalsinatsiyalangan soda bo‘lgan ishlab chiqarishning namokob tizimi (absorbsiya bo‘limi) loyihalandi va asosiy apparat – absorber hisoblandi. Natijada quyidagi xulosalarga kelindi:

- Namokobni ammiaklashning fizik-kimyoviy asoslari o‘rganildi; ammiakning erish (34,35 kJ/mol) va CO2 ning kimyoviy yutilish (102,24 kJ/mol) issiqliklari hosil bo‘lish entalpiyalaridan hisoblandi.

- Absorber turlari taqqoslanib, kichik unumdorlik va vakuum sharoitida ishlash uchun eng maqbul bo‘lgan sirkulyatsion sovitishli ikki seksiyali nasadkali absorber tanlandi.

- Moddiy balans bo‘yicha 49,68 m3/sutka tozalangan namokob 296,60 kmol/sutka NH3 va 150,00 kmol/sutka CO2 li distillyatsiya gazini yutib, 61,06 m3/sutka ammiaklangan namokob hosil qiladi (NaCl 4,315, NH3 4,833, CO2 2,030 kmol/m3). Namokob sarfi 4,97 m3/t soda.

- Issiqlik balansi bo‘yicha absorberda 348,5 kW issiqlik kiradi; sirkulyatsion sovitgichda 247,3 kW, ammiaklangan namokob sovitgichida 77,6 kW issiqlik olinadi; sovituvchi suv sarfi 7,75 kg/s.

- Absorberning o‘lchamlari aniqlandi: pastki seksiya D = 0,7 m, nasadka 4,5 m; yuqori seksiya D = 0,4 m, nasadka 1,5 m; umumiy balandlik 10,5 m; gidravlik qarshilik ≈ 1,3 kPa. Apparat balandligini CO2 ning kimyoviy absorbsiyasi belgilashi ko‘rsatildi.

- Yordamchi jihozlar (sovitgichlar, yuvgich, nasoslar, vakuum-nasoslar, yig‘gichlar) soni aniqlanib, jihozlar ro‘yxati tuzildi.

- Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati tizimi ishlab chiqildi.

Loyihada qabul qilingan yechimlar ammiaklangan namokobning talab etilgan tarkibini, ammiak yo‘qotilishining minimal bo‘lishini va absorbsiya bo‘limining barqaror ishlashini ta’minlaydi.

# 13. ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- Otaqo‘ziyev T.A., Iskandarova M., Rahimov R.A., Otaqo‘ziyev E.T. Jihozlar va loyihalash asoslari. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 320 b.

- Позин М.Е. Расчёты по технологии неорганических веществ. – Л.: Химия, 1977. – 496 с.

- Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования. – Минск: Вышэйшая школа, 1981.

- Тетеревков А.И. Оборудование производств неорганических веществ. – Минск: Химия, 1987.

- Хуснутдинов В.А. и др. Оборудование производств неорганических веществ. – Л.: Химия, 1987. – 247 с.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – T.: Sharq, 2003. – 644 b.

- Shamshidinov I.T. Noorganik moddalar va mineral o‘g‘itlar texnologiyasi. – T.: «ILM ZIYO», 2015. – 400 b.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. – Л.: Машиностроение, 1970.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jarayon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – T.: Jahon, 2000. – 231 b.

- Зайцев И.Д., Ткач Г.А., Стоев Н.Д. Производство соды. – М.: Химия, 1986. – 312 с.

- Шокин И.Н., Крашенинников С.А. Технология соды. – М.: Химия, 1975. – 288 с.

- Рамм В.М. Абсорбция газов. – 2-е изд. – М.: Химия, 1976. – 656 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

- Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. Равделя А.А., Пономаревой А.М. – Л.: Химия, 1983. – 232 с.

- ГОСТ 5100-85. Сода кальцинированная техническая. Технические условия.