O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

________________________________ INSTITUTI

“Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” kafedrasi

KURS LOYIHASI

Fan: “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi jihozlari va loyihalash asoslari”

Mavzu: “Qizilqum fosforitlaridan oddiy superfosfat ishlab chiqarish tsexining

superfosfat kamerasi hisobi bilan loyihasi.

Unumdorligi – 3 tonna/sutka”

Bajardi: ______ guruh talabasi

______________________________

Qabul qildi: _________________

______________________________

Baho: _______  Imzo: _________

______________ – 2026

MUNDARIJA

1. Kirish	3

2. Ishlab chiqarishning nazariy asoslari	5

3. Xomashyo va mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlari	8

4. Texnologik tizimlarni solishtirish va tanlash	10

5. Tanlangan texnologik tizimning bayoni	12

6. Moddiy balanslar hisobi	14

7. Issiqlik balanslar hisobi	17

8. Asosiy aparatlarning hisobi	20

9. Asosiy texnologik jihozlarni sonini hisoblari	23

10. Asosiy texnologik jihozlar ro‘yxati	23

11. Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati	24

12. Kurs loyihasi bo‘yicha xulosalar	26

13. Adabiyotlar ro‘yxati	26

# 1. KIRISH

Qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish va tuproq unumdorligini saqlab qolish mineral o‘g‘itlarsiz amalga oshmaydi. O‘simliklar uchun eng muhim uchta oziq element – azot, fosfor va kaliy bo‘lib, ulardan fosfor energiya almashinuvida (ATF), nuklein kislotalar va fosfolipidlar sintezida qatnashadi, ildiz tizimining rivojlanishini, gullash va meva tugishini tezlashtiradi. Fosfor yetishmasligi g‘o‘za, bug‘doy, sabzavot va bog‘ ekinlari hosildorligini 20–40 % ga kamaytiradi. O‘zbekistonning sug‘oriladigan bo‘z tuproqlari karbonatli bo‘lgani sababli, ularda harakatchan fosfor miqdori kam va fosforli o‘g‘itlarga ehtiyoj ayniqsa yuqori.

Oddiy superfosfat – eng qadimiy va eng keng tarqalgan fosforli o‘g‘itlardan biri. U tabiiy fosfatlarni (apatit yoki fosforit) sulfat kislota bilan parchalash yo‘li bilan olinadi. Uning tarkibida fosfordan tashqari kalsiy sulfati ko‘rinishida oltingugurt (≈ 11–12 % S) va kalsiy bo‘lib, bu ayniqsa oltingugurt yetishmaydigan tuproqlarda va moyli, dukkakli ekinlar uchun qo‘shimcha agrokimyoviy samara beradi. Ishlab chiqarish texnologiyasining soddaligi, kapital xarajatlarning kichikligi va katta bo‘lmagan quvvatlarda ham iqtisodiy samaradorligi oddiy superfosfatni mahalliy xomashyo asosidagi kichik va o‘rta korxonalar uchun qulay mahsulotga aylantiradi.

O‘zbekiston Respublikasining asosiy fosfat xomashyosi – Markaziy Qizilqumdagi Jeroy-Sardara konining fosforitlari bo‘lib, ular “Qizilqum fosforit kombinati” (Navoiy viloyati) tomonidan qazib olinadi va boyitiladi. Kombinat yuvilgan kuydirilgan fosfokonsentrat (YuKFK), fosforit uni va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Qizilqum fosforitlari asosida “Ammofos-Maxam” AJ (Olmaliq), “Samarqandkimyo” AJ, “Qo‘qon superfosfat zavodi” AJ va boshqa korxonalarda ammofos, superfosfat, suprefos va murakkab o‘g‘itlar ishlab chiqarilmoqda. Qizilqum fosforitlari apatit konsentratidan farqli ravishda P2O5 miqdori pastligi, karbonatlar, kalsiy va magniy miqdori yuqoriligi (CaO : P2O5 ≈ 2,0) bilan ajralib turadi. Bu esa sulfat kislota sarfini oshiradi va ularni qayta ishlash texnologiyasiga o‘ziga xos talablar qo‘yadi. Shu sababli mahalliy fosforitlarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish respublika o‘g‘it sanoati uchun dolzarb vazifadir.

Ushbu kurs loyihasining maqsadi – Qizilqum fosforitlaridan unumdorligi 3 tonna/sutka bo‘lgan oddiy superfosfat ishlab chiqarish tsexini loyihalash va uning asosiy apparati – superfosfat kamerasini hisoblash.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo‘yildi:

- fosfatlarni sulfat kislota bilan parchalash jarayonining fizik-kimyoviy asoslarini tahlil qilish;

- xomashyo va mahsulotlarning xossalarini o‘rganish;

- superfosfat ishlab chiqarishning texnologik tizimlarini solishtirib, maqbulini tanlash;

- sulfat kislota normasi, moddiy va issiqlik balanslarini SI tizimida hisoblash;

- uzluksiz ishlaydigan aylanuvchi superfosfat kamerasi va aralashtirgichning o‘lchamlarini hisoblash;

- yordamchi jihozlar sonini aniqlash, jihozlar ro‘yxatini tuzish va tahliliy nazorat tizimini ishlab chiqish.

Barcha hisoblar SI xalqaro birliklar tizimida bajarilgan: massa – kg, modda miqdori – mol (kmol), harorat – K, bosim – Pa, energiya – J (kJ), quvvat – W (kW), hajm – m3, vaqt – s (zarur hollarda soat va sutkada ham ko‘rsatilgan). Tsex uzluksiz, sutkasiga 24 soat, yiliga 330 sutka ishlaydi; yillik unumdorlik 990 t superfosfat.

# 2. ISHLAB CHIQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

## 2.1. Fosfatlarni sulfat kislota bilan parchalash kimyosi

Qizilqum fosforitlarining asosiy fosfatli minerali – frankolit (karbonat-ftorapatit) bo‘lib, uning tarkibi soddalashtirilgan holda ftorapatit Ca5(PO4)3F formulasi bilan ifodalanadi. Oddiy superfosfat ishlab chiqarishning mohiyati – suvda erimaydigan apatitni suvda eriydigan monokalsiyfosfatga Ca(H2PO4)2·H2O aylantirishdan iborat. Jarayon ikki bosqichda boradi.

Birinchi bosqich – apatitning sulfat kislota bilan parchalanishi. Bunda fosfat kislota hosil bo‘ladi va kalsiy sulfati kristallanadi:

Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 = 3H3PO4 + 5CaSO4 + HF	(2.1)

Bu bosqich tez – aralashtirgichda va kameraning dastlabki 20–40 daqiqasida boradi va sulfat kislota to‘liq sarflanguncha davom etadi. Kalsiy sulfati 383–393 K haroratda va yuqori kislotalilik sharoitida asosan angidrit CaSO4 (qisman yarimgidrat CaSO4·0,5H2O) shaklida kristallanadi. Mayda ignasimon kristallar suyuq fazani o‘ziga shimib, massaning qotishini (“tutib olish”) ta’minlaydi.

Ikkinchi bosqich – qolgan apatitning birinchi bosqichda hosil bo‘lgan fosfat kislota bilan parchalanishi:

Ca5(PO4)3F + 7H3PO4 + 5H2O = 5Ca(H2PO4)2·H2O + HF	(2.2)

Bu bosqich sekin boradi, chunki hosil bo‘layotgan monokalsiyfosfat kristallari apatit donachalari sirtini qoplab, kislotaning diffuziyasini qiyinlashtiradi. U kamerada boshlanib, omborda superfosfatni “yetiltirish” davomida (10–20 sutka) davom etadi. Ikkala bosqichning yig‘indi tenglamasi:

2Ca5(PO4)3F + 7H2SO4 + 3H2O = 3Ca(H2PO4)2·H2O + 7CaSO4 + 2HF	(2.3)

Fosforit tarkibidagi qo‘shimchalar ham sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishadi va kislota sarfini oshiradi:

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2↑	(2.4)

CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O	(2.5)

CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF	(2.6)

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O	(2.7)

R2O3 + 3H2SO4 = R2(SO4)3 + 3H2O   (R = Fe, Al)	(2.8)

Ajralib chiqqan vodorod ftorid fosforitdagi kremniy dioksidi bilan reaksiyaga kirishadi. Uning bir qismi gaz holidagi kremniy tetraftoridi sifatida ajralib chiqadi, qolgan qismi kremneftorid kislota shaklida superfosfatda qoladi:

4HF + SiO2 = SiF4↑ + 2H2O	(2.9)

6HF + SiO2 = H2SiF6 + 2H2O	(2.10)

Kamera gazlaridagi SiF4 suv bilan absorbsiyalanib, kremneftorid kislota olinadi; undan natriy kremneftoridi va boshqa ftorli tuzlar ishlab chiqariladi:

3SiF4 + 2H2O = 2H2SiF6 + SiO2	(2.11)

Fosforitdagi temir va alyuminiy birikmalari yetiltirish davomida fosfat kislota bilan erimaydigan FePO4·2H2O, AlPO4·2H2O fosfatlarini hosil qiladi (retrogradatsiya), bu esa o‘zlashtiriladigan P2O5 ning bir qismini yo‘qotishga olib keladi. Shu sababli fosfat xomashyosidagi R2O3 miqdori 3–4 % dan oshmasligi kerak.

## 2.2. Jarayonning termodinamikasi

Yuqoridagi reaksiyalarning issiqlik effektlari Gess qonuni bo‘yicha moddalarning standart hosil bo‘lish entalpiyalaridan hisoblandi [2, 14] (7-bo‘lim, 7.1-jadval). Sulfat kislota uchun 65 % li eritmaning integral erish issiqligi (–48,5 kJ/mol) hisobga olingan: ΔHf(H2SO4, 65 %) = –814,0 – 48,5 = –862,5 kJ/mol. Hisoblangan qiymatlar 2.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval

Asosiy reaksiyalarning issiqlik effektlari (298 K)

| № | Reaksiya | –ΔHr, kJ/mol |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 → 3H3PO4 + 5CaSO4 + HF | 74,4 |
| 2.2 | Ca5(PO4)3F + 7H3PO4 + 5H2O → 5Ca(H2PO4)2·H2O + HF | 118,8 |
| 2.4 | CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + CO2 | 44,0 |
| 2.5 | CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O | 222,3 |
| 2.6 | CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF | –109,8 |
| 2.7 | MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O | 106,6 |
| 2.8 | Fe2O3 / Al2O3 + 3H2SO4 → R2(SO4)3 + 3H2O | 27,3 / 35,1 |
| 2.9 | 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O | 182,6 |
| 2.10 | 6HF + SiO2 → H2SiF6 + 2H2O | 352,0 |

Jadvaldan ko‘rinadiki, asosiy reaksiyalar ekzotermik bo‘lib, ajralgan issiqlik hisobiga reaksion massa 383–393 K gacha qiziydi va suvning bir qismi bug‘lanadi. Qizilqum kuydirilgan konsentratida erkin kalsiy oksidi va kalsiy silikatlari mavjudligi tufayli issiqlik ajralishi apatit konsentratiga nisbatan ancha yuqori. Barcha reaksiyalarning Gibbs energiyasi o‘zgarishi katta manfiy qiymatga ega, shuning uchun ular amalda qaytmas va jarayon tezligi termodinamika bilan emas, balki kinetika bilan belgilanadi.

## 2.3. Jarayonning kinetikasi va unga ta’sir etuvchi omillar

Fosfatning parchalanish tezligi geterogen “qattiq jism – suyuqlik” jarayoni bo‘lib, kislotaning reaksiya zonasiga diffuziyasi bilan cheklanadi. Parchalanish darajasi Kp quyidagicha aniqlanadi:

Kp = (P2O5o‘zl / P2O5um)·100 %	(2.12)

bu yerda P2O5o‘zl – superfosfatdagi o‘zlashtiriladigan (suvda va sitrat eritmasida eriydigan) P2O5 miqdori; P2O5um – umumiy P2O5 miqdori. Parchalanish darajasiga quyidagi omillar ta’sir etadi:

- Sulfat kislota konsentratsiyasi. Birinchi bosqichda tezlik konsentratsiya ortishi bilan oshadi, ammo juda konsentrlangan kislotada mayda, zich CaSO4 kristallari donacha sirtini qoplab, jarayonni sekinlashtiradi. Qizilqum fosforitlari uchun maqbul konsentratsiya 63–68 % H2SO4; loyihada 65 % qabul qilindi.

- Kislota normasi. Stexiometrik normaning 100–105 % i beriladi; kislota yetishmasa parchalanish darajasi pasayadi, ortiqcha bo‘lsa mahsulotda erkin kislotalilik oshadi va u yopishqoq bo‘lib qoladi.

- Harorat. Kislota harorati 313–333 K; reaksiya issiqligi hisobiga massa 383–393 K gacha qiziydi. Yuqori harorat suvning bug‘lanishini va ftorning ajralishini kuchaytiradi.

- Fosfatning maydalik darajasi. Fosforit 0,16 mm li elakdagi qoldiq 10–12 % dan oshmaguncha maydalanadi; sirtning ortishi parchalanishni tezlashtiradi.

- Aralashtirish va kamerada bo‘lish vaqti. Aralashtirgichda 3–5 daqiqa intensiv aralashtirish, kamerada 1–1,5 soat bo‘lish va omborda 10–20 sutka yetiltirish talab etiladi.

Qizilqum fosforitlarining parchalanish darajasi kamera chiqishida 82–86 % ni, omborda yetiltirilgandan keyin esa 92–95 % ni tashkil etadi [7]. Loyihada kamera uchun Kp = 85 %, yetiltirilgan mahsulot uchun Kp = 93 % qabul qilindi.

# 3. XOMASHYO VA MAHSULOTNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI

## 3.1. Qizilqum fosforitlari

Jeroy-Sardara koni fosforitlari donador (mikrodonador) tipdagi dengiz cho‘kindi fosforitlari bo‘lib, ular tarkibida 16–19 % P2O5, 45–47 % CaO va 14–18 % CO2 mavjud. Boyitish (quruq saralash, yuvish, kuydirish) natijasida yuvilgan kuydirilgan fosfokonsentrat (YuKFK) olinadi: kuydirish (1173–1223 K) vaqtida kalsit parchalanadi, organik moddalar yonadi, P2O5 miqdori 26–28 % gacha ko‘tariladi. Ammo kuydirilgan konsentratda erkin CaO va kalsiy silikatlari qoladi, ular sulfat kislota sarfini oshiradi. Loyihada qabul qilingan YuKFK tarkibi 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval

Qizilqum yuvilgan kuydirilgan fosfokonsentratining tarkibi

| Komponent | Massa ulushi, % | M, kg/kmol | n, kmol/100 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| P2O5 | 26,0 | 141,94 | 0,18318 |
| CaO | 52,5 | 56,08 | 0,93616 |
| CO2 | 2,0 | 44,01 | 0,04544 |
| F | 3,0 | 19,00 | 0,15789 |
| MgO | 0,6 | 40,30 | 0,01489 |
| Al2O3 | 1,0 | 101,96 | 0,00981 |
| Fe2O3 | 0,9 | 159,69 | 0,00564 |
| SO3 | 2,8 | 80,06 | 0,03497 |
| SiO2 (erimaydigan qoldiq) | 9,0 | 60,08 | 0,14980 |
| H2O | 1,0 | 18,015 | 0,05551 |
| Boshqalar (Na2O, K2O, SrO, TiO2 va b.) | 2,46 | – | – |
| O = F2 tuzatmasi | –1,26 | – | – |
| Jami | 100,0 |  |  |

YuKFK ning fizik xossalari: rangi och kulrang; zichligi 2900–3000 kg/m3; uyuma zichligi 1400–1500 kg/m3; namligi 1 % gacha; maydaligi – 0,16 mm li elakdagi qoldiq 10 % dan ko‘p emas. CaO : P2O5 massaviy nisbati 2,02, MgO : P2O5 = 0,023, R2O3 : P2O5 = 0,073.

Ftorapatit Ca5(PO4)3F – geksagonal singoniyali mineral, molyar massasi 504,30 kg/kmol, zichligi 3180 kg/m3, Moos shkalasi bo‘yicha qattiqligi 5, suvda amalda erimaydi (eruvchanlik ko‘paytmasi ≈ 10-60), standart hosil bo‘lish entalpiyasi –6872 kJ/mol. Frankolitda fosfat ionlarining bir qismi karbonat ionlari bilan almashgan bo‘lib, bu uning reaksiyaga kirishish qobiliyatini apatitga nisbatan oshiradi.

## 3.2. Sulfat kislota

Sulfat kislota – rangsiz, moysimon, kuchli gigroskopik suyuqlik; kuchli oksidlovchi va suvsizlantiruvchi. Tsexga 92,5–94 % li texnik sulfat kislota (kuporos moyi) keltiriladi va suv bilan 65 % gacha suyultiriladi. Suyultirishda katta miqdorda issiqlik ajraladi, shuning uchun kislota sovitiladi. Kislotalarning asosiy xossalari 3.2-jadvalda berilgan.

3.2-jadval

Sulfat kislotaning xossalari

| Ko‘rsatkich | 93 % H2SO4 | 65 % H2SO4 |
| --- | --- | --- |
| Zichlik (293 K), kg/m3 | 1830 | 1553 |
| Qaynash harorati, K | 554 | 458 |
| Kristallanish harorati, K | 235 | 209 |
| Solishtirma issiqlik sig‘imi, kJ/(kg·K) | 1,46 | 2,00 |
| Dinamik qovushoqlik (293 K), Pa·s | 24·10-3 | 9·10-3 |
| Molyar massa H2SO4, kg/kmol | 98,08 | 98,08 |
| ΔHf (H2SO4 eritmada), kJ/mol | –827,5 | –862,5 |

## 3.3. Oddiy superfosfat

Oddiy superfosfat – kulrang, kukunsimon yoki donador mahsulot. Asosiy komponentlari: monokalsiyfosfat Ca(H2PO4)2·H2O, kalsiy sulfati (angidrit, yarimgidrat), erkin fosfat kislota, parchalanmagan fosfat, temir va alyuminiy fosfatlari, kremneftoridlar va suv. Qizilqum fosforitlaridan olingan superfosfat uchun loyiha bo‘yicha kutilayotgan sifat ko‘rsatkichlari 3.3-jadvalda keltirilgan.

3.3-jadval

Superfosfatning sifat ko‘rsatkichlari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| P2O5 umumiy, % | 13,7 |
| P2O5 o‘zlashtiriladigan, %, kamida | 12,5 |
| P2O5 suvda eriydigan, % | 12,8 |
| Erkin kislotalilik (P2O5 hisobida), %, ko‘pi bilan | 2,5 |
| Namlik, %, ko‘pi bilan | 12,0 |
| Uyuma zichligi, kg/m3 | 1050–1150 |
| Oltingugurt (S), % | ≈ 12 |

Monokalsiyfosfat Ca(H2PO4)2·H2O – rangsiz triklin kristallar, M = 252,07 kg/kmol, zichligi 2220 kg/m3, suvda yaxshi eriydi (≈ 18 g/100 g suv, 298 K), suvli eritmada qisman gidrolizlanib CaHPO4 va H3PO4 hosil qiladi; 382 K da kristallizatsiya suvini yo‘qotadi. ΔHf = –3409,7 kJ/mol.

Kalsiy sulfati CaSO4 (angidrit) – M = 136,14 kg/kmol, zichligi 2960 kg/m3, suvda kam eriydi (0,2 g/100 g), ΔHf = –1434,1 kJ/mol. Superfosfatda ballast hisoblanadi, ammo o‘simliklar uchun oltingugurt va kalsiy manbai.

Kremniy tetraftoridi SiF4 – rangsiz, o‘tkir hidli, zaharli gaz (ishchi zonada ftorga hisoblangan REK – 0,5 mg/m3), M = 104,08 kg/kmol, nam havoda gidrolizlanadi. Kremneftorid kislota H2SiF6 – faqat eritmada mavjud (≤ 60 %), zaharli, korrozion faol.

# 4. TEXNOLOGIK TIZIMLARNI SOLISHTIRISH VA TANLASH

Oddiy superfosfat ishlab chiqarish uchta asosiy bosqichdan iborat: fosfat va sulfat kislotani aralashtirish, superfosfat massasini kamerada qotirish (“kamera bosqichi”) va omborda yetiltirish. Sanoatda quyidagi texnologik tizimlar qo‘llanilgan va qo‘llanilmoqda.

1. Davriy kamerali usul. Fosfat va kislota davriy aralashtirgichda (2–5 daqiqa) aralashtiriladi, pulpa beton kameraga quyiladi va 1,5–2 soat ushlab turiladi, so‘ngra kamera qopqog‘i ochilib, massa skreper yoki ekskavator bilan tushiriladi. Usul oddiy, ammo mehnat sharoiti og‘ir (ftorli gazlar ajralishi), unumdorlik past, ftorni ushlash qiyin.

2. Uzluksiz tasmali (konveyerli) kamera. Pulpa yopiq tunnel ichida harakatlanuvchi plastinkali konveyerga quyiladi, massa harakat davomida qotadi va oxirida frezer bilan maydalanadi. Usul uzluksiz, ammo konveyerning korroziyasi va eskirishi kuchli, gabaritlari katta.

3. Uzluksiz aylanuvchi (karusel) kamera. Kamera – vertikal o‘q atrofida sekin aylanuvchi halqasimon (ikki silindr orasidagi) bo‘shliq. Pulpa aralashtirgichdan uzluksiz quyiladi, bir aylanish davomida qotadi va qo‘zg‘almas frezer (kesuvchi shnek) bilan qirqilib, markaziy quvur orqali konveyerga tushiriladi. Usul ixcham, to‘liq mexanizatsiyalashgan, germetik, ftorli gazlarni samarali ushlash imkonini beradi. MDH va O‘zbekiston superfosfat zavodlarida eng ko‘p tarqalgan.

4. Kamerasiz (oqim) usuli. Fosfat va kislota aralashmasi bevosita granulyator-quritgichga (barabanli granulyator-quritgich, BGS) beriladi. Kamera va ombor bosqichlari yo‘q, ammo apparatlar murakkab, energiya sarfi katta, parchalanish darajasi past (70–80 %) va katta quvvatlar uchun mos.

4.1-jadval

Superfosfat ishlab chiqarish tizimlarini taqqoslash

| Ko‘rsatkich | Davriy kamera | Tasmali kamera | Aylanuvchi kamera | Kamerasiz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ishlash tartibi | davriy | uzluksiz | uzluksiz | uzluksiz |
| Kamerada bo‘lish vaqti, soat | 1,5–2 | 1–1,5 | 1–1,5 | – |
| Kp (kameradan keyin), % | 80–85 | 82–86 | 83–87 | 70–80 |
| Ftorni ushlash darajasi | past | o‘rtacha | yuqori | yuqori |
| Mexanizatsiya | past | yuqori | yuqori | yuqori |
| Metall sig‘imi | past | yuqori | o‘rtacha | yuqori |
| Energiya sarfi | past | o‘rtacha | past | yuqori |
| Kichik quvvatga moslik | mos | kam mos | mos | mos emas |

Tahlil asosida uzluksiz aylanuvchi (karusel) superfosfat kamerasi bilan ishlaydigan, omborda yetiltiriladigan tizim tanlandi. Uning afzalliklari:

- jarayon uzluksiz va to‘liq mexanizatsiyalashgan, avtomatik dozalash imkoniyati mavjud;

- kamera germetik, ftorli gazlar markazlashgan holda so‘riladi va absorbsiyada ushlanib, H2SiF6 olinadi – ekologik xavfsizlik ta’minlanadi;

- apparat ixcham, kichik quvvat (3 t/sutka) uchun ham o‘lchamlari qulay, energiya sarfi kam;

- Qizilqum fosforitlarini qayta ishlashda O‘zbekiston korxonalarida keng tajriba to‘plangan.

# 5. TANLANGAN TEXNOLOGIK TIZIMNING BAYONI

Oddiy superfosfat ishlab chiqarish tsexining texnologik sxemasi 5.1-rasmda keltirilgan.

5.1-rasm. Qizilqum fosforitlaridan oddiy superfosfat ishlab chiqarish tsexining texnologik sxemasi

1 – fosforit bunkeri; 2 – lentali tarozi-dozator; 3 – 93 % li sulfat kislota sig‘imi; 4 – kislota suyultirgich; 5 – kislota sovitgichi; 6 – aralashtirgich; 7 – aylanuvchi superfosfat kamerasi; 8 – frezer (kesgich); 9 – lentali konveyer; 10 – yetiltirish ombori; 11a, 11b – ftorli gazlar absorberlari; 12 – ventilyator; 13 – kremneftorid kislota yig‘gichi.

Qizilqum fosforit kombinatidan temir yo‘l vagonlarida keltirilgan YuKFK pnevmotransport yoki elevator yordamida fosforit bunkeri 1 ga yuboriladi. Zarurat bo‘lganda u sharli tegirmonda 0,16 mm li elakdagi qoldiq 10 % dan oshmaguncha qo‘shimcha maydalanadi. Bunkerdan fosforit lentali tarozi-dozator 2 orqali 65,99 kg/soat (0,01833 kg/s) miqdorda uzluksiz aralashtirgich 6 ga beriladi.

Tsistarnalarda keltirilgan 93 % li sulfat kislota sig‘im 3 da saqlanadi va dozalovchi nasos bilan suyultirgich 4 ga yuboriladi, u yerda suv bilan 65 % gacha suyultiriladi. Suyultirishda ajralgan issiqlik grafitli sovitgich 5 da aylanma suv bilan olinadi va kislota 313 K gacha sovitiladi. 65 % li kislota (77,59 kg/soat) rotametr va avtomatik rostlagich orqali aralashtirgichga beriladi. Kislota sarfi fosfat sarfiga nisbatan avtomatik ravishda (1,1758 kg/kg) ushlab turiladi.

Aralashtirgich 6 – vertikal silindrik-konussimon apparat, ikki yarusli parrakli aralashtirgich bilan jihozlangan. Unda fosfat va kislota 3–5 daqiqa intensiv aralashtiriladi; reaksiya boshlanib, massa harorati 373–383 K gacha ko‘tariladi, CO2, suv bug‘i va ftorli gazlar ajrala boshlaydi. Hosil bo‘lgan bo‘tqasimon pulpa uzluksiz ravishda aylanuvchi superfosfat kamerasi 7 ga quyiladi.

Superfosfat kamerasi 7 – tashqi diametri 0,7 m, ichki (markaziy) quvur diametri 0,3 m, ish balandligi 0,6 m bo‘lgan halqasimon apparat. Kameraning tashqi korpusi 1,55 soatda bir marta aylanadi, qopqoq va markaziy quvur qo‘zg‘almas. Kameraga quyilgan pulpa aylanish davomida qotadi (“tutib oladi”), 383–393 K gacha qiziydi; birinchi bosqich reaksiyalari tugaydi va ikkinchi bosqich boshlanadi. Bir aylanishdan keyin qotgan massa qo‘zg‘almas frezer 8 bilan qatlam-qatlam qirqiladi va markaziy quvur orqali lentali konveyer 9 ga tushiriladi.

Kamera superfosfati (130,03 kg/soat, namligi ≈ 15 %, harorati 373–383 K) konveyer 9 orqali yetiltirish ombori 10 ga uzatiladi va u yerda kran yoki yuklagich yordamida uyumlarga to‘planadi. Omborda 15 sutka davomida yetiltirish jarayonida ikkinchi bosqich reaksiyasi davom etadi, parchalanish darajasi 85 % dan 93 % gacha ortadi, massa soviydi va namlikning bir qismi bug‘lanadi. Yetiltirish davomida massa 2–3 marta aralashtiriladi (“ag‘dariladi”). Tayyor superfosfat (125 kg/soat yoki 3,0 t/sutka) iste’molchiga sochiluvchan holda yoki qoplarda jo‘natiladi. Erkin kislotalilikni kamaytirish uchun zarur bo‘lsa, unga 3–5 % maydalangan ohaktosh yoki fosforit uni qo‘shib neytrallash mumkin.

Aralashtirgich va kameradan ajralgan gazlar (CO2, suv bug‘i, SiF4, HF) havo bilan birgalikda ventilyator 12 yordamida so‘rib olinadi va ketma-ket ulangan ikkita absorber 11a, 11b da suv bilan yuviladi. Absorbsiya natijasida 8–10 % li kremneftorid kislota olinadi va yig‘gich 13 ga yuboriladi. Tozalangan gazlar (ftor miqdori 0,02 g/m3 dan kam) atmosferaga chiqariladi.

5.1-jadval

Texnologik rejimning asosiy ko‘rsatkichlari

| Parametr | Qiymati |
| --- | --- |
| Superfosfat unumdorligi, t/sutka (kg/s) | 3,0 (0,0347) |
| Fosforit sarfi, kg/soat | 65,99 |
| Sulfat kislota konsentratsiyasi, % | 65 |
| Kislota harorati, K | 313 |
| Kislota normasi, kg H2SO4/100 kg fosforit | 76,43 |
| Aralashtirgichda bo‘lish vaqti, s | 240 |
| Kamerada bo‘lish vaqti, s (soat) | 5580 (1,55) |
| Kamera massasining harorati, K | 383 |
| Omborda yetiltirish muddati, sutka | 15 |
| Parchalanish darajasi: kamerada / yetiltirilgandan keyin, % | 85 / 93 |

# 6. MODDIY BALANSLAR HISOBI

## 6.1. Dastlabki ma’lumotlar

- tayyor (yetiltirilgan) superfosfat unumdorligi: Gsf = 3000 kg/sutka = 125 kg/soat = 0,03472 kg/s;

- fosforit – Qizilqum YuKFK, tarkibi 3.1-jadval bo‘yicha;

- sulfat kislota konsentratsiyasi – 65 % H2SO4, kislota normasi – stexiometrik normaning 100 % i;

- parchalanish darajasi: kamera chiqishida Kp = 0,85; yetiltirilgandan keyin Kp = 0,93;

- ftorning gaz fazasiga o‘tishi (SiF4 ko‘rinishida): kamera bosqichida 15 %, jami (yetiltirish bilan) 25 %;

- karbonatlar kamerada to‘liq parchalanadi (CO2 to‘liq ajraladi);

- kalsiy sulfati angidrit shaklida kristallanadi deb qabul qilinadi.

Hisob dastlab 100 kg fosforit uchun bajariladi, so‘ngra berilgan unumdorlikka qayta hisoblanadi.

## 6.2. Fosforitning mineral tarkibi

3.1-jadvaldagi oksidlar miqdoridan fosforitning mineral tarkibi hisoblanadi (100 kg ga):

nap = nP2O5 / 1,5 = 0,18318 / 1,5 = 0,12212 kmol Ca5(PO4)3F  (61,58 kg)	(6.1)

nCaF2 = (nF – nap) / 2 = (0,15789 – 0,12212) / 2 = 0,01789 kmol  (1,40 kg)	(6.2)

Kalsiy sulfati (dastlabki) nCaSO4 = nSO3 = 0,03497 kmol (4,76 kg); kalsiy karbonati nCaCO3 = nCO2 = 0,04544 kmol (4,55 kg). Qolgan kalsiy erkin CaO va kalsiy silikatlari ko‘rinishida:

nCaOerk = nCaO – 5nap – nCaSO4 – nCaCO3 – nCaF2 =

= 0,93616 – 0,61059 – 0,03497 – 0,04544 – 0,01789 = 0,22727 kmol	(6.3)

## 6.3. Sulfat kislota normasi

Stexiometrik kislota normasi – fosforitning barcha kislota bilan reaksiyaga kirishadigan komponentlarini (2.3)–(2.8) reaksiyalar bo‘yicha parchalash uchun zarur H2SO4 miqdori. Apatit uchun (2.3) tenglama bo‘yicha 1 kmol apatitga 3,5 kmol H2SO4. Hisob 6.1-jadvalda keltirilgan.

6.1-jadval

Sulfat kislotaning stexiometrik normasi (100 kg fosforitga)

| Komponent | n, kmol | Koeffitsiyent | H2SO4, kmol | H2SO4, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca5(PO4)3F | 0,12212 | 3,5 | 0,42741 | 41,92 |
| CaO (erkin) | 0,22727 | 1 | 0,22727 | 22,29 |
| CaCO3 | 0,04544 | 1 | 0,04544 | 4,46 |
| CaF2 | 0,01789 | 1 | 0,01789 | 1,75 |
| MgO | 0,01489 | 1 | 0,01489 | 1,46 |
| Fe2O3 | 0,00564 | 3 | 0,01691 | 1,66 |
| Al2O3 | 0,00981 | 3 | 0,02942 | 2,89 |
| Jami |  |  | 0,77923 | 76,43 |

Demak, 100 kg fosforit uchun 76,43 kg monogidrat (100 % H2SO4) talab qilinadi. 65 % li kislota miqdori va undagi suv:

mk = 76,43 / 0,65 = 117,58 kg;    mH2Ok = 117,58 – 76,43 = 41,15 kg	(6.4)

Kislota normasining apatit konsentratiga (≈ 70 kg/100 kg) nisbatan yuqoriligi Qizilqum fosforitlaridagi kalsiyning ortiqchaligi bilan izohlanadi.

## 6.4. Aralashtirgich va kamerada boradigan jarayonlar

Sulfat kislota avval tez reaksiyaga kirishadigan qo‘shimchalar bilan (CaO, CaCO3, CaF2, MgO, R2O3) to‘liq reaksiyaga kirishadi deb qabul qilinadi; bunga 0,35182 kmol H2SO4 sarflanadi. Qolgan kislota apatitni (2.1) reaksiya bo‘yicha parchalaydi:

nap(1) = (0,77923 – 0,35182) / 5 = 0,08548 kmol;

nH3PO4 = 3·0,08548 = 0,25645 kmol	(6.5)

Kamerada parchalanish darajasi 0,85 bo‘lganda jami parchalangan apatit napp = 0,85·0,12212 = 0,10380 kmol, ya’ni fosfat kislota bilan (2.2) reaksiya bo‘yicha parchalangani:

nap(2) = 0,10380 – 0,08548 = 0,01832 kmol	(6.6)

Bunda 7·0,01832 = 0,12822 kmol H3PO4 va 5·0,01832 = 0,09159 kmol suv sarflanadi, 0,09159 kmol Ca(H2PO4)2·H2O hosil bo‘ladi. Erkin fosfat kislota: 0,25645 – 0,12822 = 0,12822 kmol; parchalanmagan apatit: 0,12212 – 0,10380 = 0,01832 kmol.

Ftor balansi. Hosil bo‘lgan HF: 0,10380 + 2·0,01789 = 0,13958 kmol. Gaz fazasiga ftorning 15 % i o‘tadi: nSiF4 = 0,15·0,15789/4 = 0,00592 kmol (0,616 kg). Qolgan HF (0,13958 – 4·0,00592 = 0,11590 kmol) (2.10) reaksiya bo‘yicha 0,01932 kmol H2SiF6 hosil qiladi.

Suv balansi (kmol/100 kg fosforit): kirim – fosforit namligi 0,05551 va kislota suvi 2,28438, jami 2,33989; reaksiyalarda hosil bo‘ladi – (2.4) 0,04544, (2.5) 0,22727, (2.7) 0,01489, (2.8) 0,04633, (2.9) 0,01184, (2.10) 0,03863, jami 0,38441; (2.2) reaksiyada sarflanadi – 0,09159. Kamerada bug‘lanadigan suv miqdori issiqlik balansidan aniqlanadi (7-bo‘lim): W = 0,99497 kmol = 17,92 kg. Kamera superfosfatida qolgan erkin suv: 2,33989 + 0,38441 – 0,09159 – 0,99497 = 1,63773 kmol (29,50 kg).

## 6.5. Kamera va yetiltirilgan superfosfat tarkibi

Kamera superfosfatining massasi (100 kg fosforitga):

mksf = 100 + 117,58 – 2,00 (CO2) – 0,62 (SiF4) – 17,92 (H2O) = 197,04 kg	(6.7)

Omborda yetiltirish davomida parchalanish darajasi 0,93 gacha ortadi, qo‘shimcha ravishda 7,21 kg suv bug‘lanadi va 0,41 kg SiF4 ajraladi. Yetiltirilgan superfosfat massasi: 197,04 – 7,21 – 0,41 = 189,42 kg. Superfosfat chiqishi 1,8942 kg/kg fosforit.

Berilgan unumdorlik uchun fosforit sarfi va qayta hisoblash koeffitsiyenti:

Gf = Gsf / 1,8942 = 3000 / 1,8942 = 1583,75 kg/sutka = 65,99 kg/soat = 0,01833 kg/s	(6.8)

Qayta hisoblash koeffitsiyenti k = 15,8375. Superfosfat tarkibi 6.2-jadvalda keltirilgan.

6.2-jadval

Kamera va yetiltirilgan superfosfatning tarkibi

| Komponent | Kamera, kg/sutka | % | Yetiltirilgan, kg/sutka | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca(H2PO4)2·H2O | 365,63 | 11,72 | 560,64 | 18,69 |
| H3PO4 (erkin) | 199,00 | 6,38 | 92,87 | 3,10 |
| Ca5(PO4)3F (parchalanmagan) | 146,30 | 4,69 | 68,27 | 2,28 |
| CaSO4 | 1623,53 | 52,03 | 1623,53 | 54,12 |
| MgSO4 | 28,38 | 0,91 | 28,38 | 0,95 |
| Fe2(SO4)3 | 35,69 | 1,14 | 35,69 | 1,19 |
| Al2(SO4)3 | 53,15 | 1,70 | 53,15 | 1,77 |
| H2SiF6 | 44,08 | 1,41 | 41,79 | 1,39 |
| SiO2 (qoldiq) | 118,52 | 3,80 | 115,72 | 3,86 |
| H2O (erkin) | 467,27 | 14,97 | 340,88 | 11,36 |
| Boshqalar | 39,06 | 1,25 | 39,06 | 1,30 |
| Jami | 3120,62 | 100,00 | 3000,00 | 100,00 |

Superfosfatdagi P2O5: umumiy – 411,78 kg/sutka (kamerada 13,20 %, yetiltirilganda 13,73 %); suvda eriydigan (Ca(H2PO4)2 + H3PO4) – 350,01 kg/sutka (11,22 %) va 382,95 kg/sutka (12,77 %); erkin kislotalilik (P2O5 hisobida) – 4,62 % va 2,24 %. Tayyor mahsulotda parchalanish darajasi Kp = 382,95/411,78 = 0,93.

## 6.6. Tsexning moddiy balansi

6.3-jadval

Aralashtirgich va kameraning moddiy balansi

| Kirim | kg/sutka | kg/s·103 | Sarf | kg/sutka | kg/s·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosforit (YuKFK) | 1583,75 | 18,33 | Kamera superfosfati | 3120,62 | 36,12 |
| Sulfat kislota 65 %: | 1862,18 | 21,55 | CO2 | 31,68 | 0,37 |
| – H2SO4 (100 %) | 1210,41 | 14,01 | SiF4 | 9,76 | 0,11 |
| – H2O | 651,77 | 7,54 | Suv bug‘i | 283,88 | 3,29 |
| Jami | 3445,93 | 39,88 | Jami | 3445,94 | 39,88 |

6.4-jadval

Yetiltirish bosqichining moddiy balansi

| Kirim | kg/sutka | kg/s·103 | Sarf | kg/sutka | kg/s·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera superfosfati | 3120,62 | 36,12 | Tayyor superfosfat | 3000,00 | 34,72 |
|  |  |  | Suv bug‘i | 114,12 | 1,32 |
|  |  |  | SiF4 | 6,51 | 0,08 |
| Jami | 3120,62 | 36,12 | Jami | 3120,63 | 36,12 |

93 % li kislotadan 65 % li kislota tayyorlash uchun: 93 % li kislota 1210,41/0,93 = 1301,52 kg/sutka, suyultirish suvi 1862,18 – 1301,52 = 560,66 kg/sutka. Ftorni absorbsiyalash natijasida (2.11) reaksiya bo‘yicha 9,01 kg/sutka H2SiF6 (10 % li eritma ko‘rinishida 90,1 kg/sutka) olinadi.

Sarf koeffitsiyentlari (1 t superfosfatga): fosforit – 0,528 t; sulfat kislota (monogidrat) – 0,403 t; 65 % li kislota – 0,621 t. Yillik ko‘rsatkichlar (330 sutka): superfosfat – 990 t; fosforit – 522,6 t; monogidrat – 399,4 t; 93 % li kislota – 429,5 t.

# 7. ISSIQLIK BALANSLAR HISOBI

## 7.1. Hisoblash usuli

Issiqlik balansi aralashtirgich va superfosfat kamerasi uchun birgalikda tuziladi. Balans tenglamasi:

Q1 + Q2 + Q3 = Q4 + Q5 + Q6 + Q7	(7.1)

bu yerda Q1 – fosforit bilan kiradigan fizik issiqlik; Q2 – sulfat kislota bilan kiradigan fizik issiqlik; Q3 – kimyoviy reaksiyalar issiqligi; Q4 – kamera superfosfati bilan chiqadigan fizik issiqlik; Q5 – suvning bug‘lanishiga sarflangan issiqlik; Q6 – CO2 va SiF4 bilan chiqadigan issiqlik; Q7 – tashqi muhitga issiqlik yo‘qotishlari. Asosiy harorat T0 = 298,15 K. Hisob 100 kg fosforit uchun bajarilib, so‘ngra kW ga o‘tkaziladi (koeffitsiyent k/86400 = 1,833·10-4).

Qabul qilingan ma’lumotlar: fosforit harorati Tf = 293 K, issiqlik sig‘imi cf = 0,80 kJ/(kg·K); kislota harorati Tk = 313 K, ck = 2,00 kJ/(kg·K); kamera superfosfatining harorati Tsf = 383 K, csf = 1,30 kJ/(kg·K); issiqlik yo‘qotishlari kirim issiqligining 5 % i.

## 7.2. Issiqlik kirimi

Q1 = mf·cf·(Tf – T0) = 100·0,80·(293 – 298) = –400 kJ  (–0,073 kW)	(7.2)

Q2 = mk·ck·(Tk – T0) = 117,58·2,00·(313 – 298) = 3527 kJ  (0,647 kW)	(7.3)

Reaksiyalar issiqligi Q3 = Σ(ni·qi), bu yerda ni – 6-bo‘limda aniqlangan reaksiyalar miqdori (kmol/100 kg), qi – 2.1-jadvaldagi issiqlik effektlari. Hisob 7.1-jadvalda keltirilgan.

7.1-jadval

Kimyoviy reaksiyalar issiqligi

| Reaksiya | ni, kmol/100 kg | qi, kJ/mol | Q, kJ/100 kg | Q, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2.1) | 0,08548 | 74,4 | 6359,9 | 1,166 |
| (2.2) | 0,01832 | 118,8 | 2175,2 | 0,399 |
| (2.4) | 0,04544 | 44,0 | 2001,4 | 0,367 |
| (2.5) | 0,22727 | 222,3 | 50528,8 | 9,262 |
| (2.6) | 0,01789 | –109,8 | –1964,2 | –0,360 |
| (2.7) | 0,01489 | 106,6 | 1587,5 | 0,291 |
| (2.8) Fe | 0,00564 | 27,3 | 153,8 | 0,028 |
| (2.8) Al | 0,00981 | 35,1 | 344,2 | 0,063 |
| (2.9) | 0,00592 | 182,6 | 1080,9 | 0,198 |
| (2.10) | 0,01932 | 352,0 | 6798,3 | 1,246 |
| Jami Q3 |  |  | 69065,8 | 12,660 |

Umumiy issiqlik kirimi: Qkir = –400 + 3527 + 69066 = 72193 kJ/100 kg (13,234 kW).

## 7.3. Issiqlik sarfi va bug‘lanadigan suv miqdori

Issiqlik yo‘qotishlari Q7 = 0,05·72193 = 3610 kJ. Gazlar bilan chiqadigan issiqlik (CO2: cp = 37,1 J/(mol·K); SiF4: cp = 73,6 J/(mol·K)):

Q6 = (0,04544·37,1 + 0,00592·73,6)·(383 – 298) = 180 kJ	(7.4)

1 kmol suvni 298 K dan bug‘latib, bug‘ni 383 K gacha qizdirish entalpiyasi hb = 44,01 + 0,0336·85 = 46,87 MJ/kmol. Bug‘lanmasdan oldingi massa m0 = 100 + 117,58 – 2,00 – 0,62 = 214,96 kg. Bug‘lanadigan suv W (kmol) ni balans tenglamasidan topamiz:

Qkir – Q6 – Q7 = W·hb + (m0 – 18,015·W)·csf·(Tsf – T0)	(7.5)

W = (72193 – 180 – 3610 – 214,96·1,30·85) / (46 870 – 18,015·1,30·85) = 0,9950 kmol	(7.6)

ya’ni 17,92 kg suv (100 kg fosforitga) yoki 283,88 kg/sutka. Bug‘lanish uchun issiqlik: Q5 = 0,9950·46 870 = 46 630 kJ (8,548 kW); kamera superfosfati bilan chiqadigan issiqlik: Q4 = 197,04·1,30·85 = 21 773 kJ (3,991 kW).

7.2-jadval

Aralashtirgich va kameraning issiqlik balansi

| Kirim | kW | % | Sarf | kW | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosforitning fizik issiqligi Q1 | –0,073 | –0,6 | Kamera superfosfati Q4 | 3,991 | 30,2 |
| Kislotaning fizik issiqligi Q2 | 0,647 | 4,9 | Suv bug‘lanishi Q5 | 8,548 | 64,6 |
| Reaksiyalar issiqligi Q3 | 12,660 | 95,7 | Gazlar bilan Q6 | 0,033 | 0,2 |
|  |  |  | Yo‘qotishlar Q7 | 0,662 | 5,0 |
| Jami | 13,234 | 100 | Jami | 13,234 | 100 |

Balansdan ko‘rinadiki, reaksiyalar issiqligining asosiy qismi (≈ 65 %) suvni bug‘latishga sarflanadi, bu esa superfosfat namligini tabiiy ravishda kamaytiradi. Erkin CaO ning neytrallanish issiqligi umumiy issiqlikning 73 % ini tashkil etadi – bu kuydirilgan Qizilqum konsentratining o‘ziga xos xususiyati.

## 7.4. Kislota suyultirgichining issiqlik balansi

93 % li kislotani 65 % gacha suyultirishda ajralgan issiqlik integral erish issiqliklari farqi bo‘yicha (–13,5 va –48,5 kJ/mol):

Qsuyl = nH2SO4·ΔH = (1210,41/98,08)·(48,5 – 13,5)·103 / 86 400 = 5,00 kW	(7.7)

Bu issiqlik kislotani adiabatik sharoitda ≈ 414 K gacha qizdirgan bo‘lar edi. Kislotani 313 K gacha sovitish uchun olinishi kerak bo‘lgan issiqlik Q = 0,02155·2,00·(414 – 313) = 4,35 kW. Sovitish suvi 293 dan 303 K gacha qiziydi; suv sarfi 4,35/(4,19·10) = 0,104 kg/s. Δto‘rt = 53,1 K, grafit uchun K = 300 W/(m2·K) da yuza F = 4350/(300·53,1) = 0,27 m2; zaxira bilan 0,5 m2 qabul qilinadi.

# 8. ASOSIY APARATLARNING HISOBI

Asosiy apparat – uzluksiz aylanuvchi superfosfat kamerasi. Uning hisobi kamera hajmi, geometrik o‘lchamlari, aylanish chastotasi, frezer unumdorligi, issiqlik yo‘qotishlari va korpus mustahkamligini aniqlashni o‘z ichiga oladi. Qo‘shimcha ravishda aralashtirgich hisoblanadi.

## 8.1. Kameraning ish hajmi

Kameraga kiruvchi massa sarfi (fosforit + kislota) Gkir = 65,99 + 77,59 = 143,58 kg/soat, chiquvchi kamera superfosfati Gchiq = 130,03 kg/soat; o‘rtacha sarf Go‘rt = 136,81 kg/soat (0,03800 kg/s). Kamerada bo‘lish vaqti τ = 1,5 soat (5400 s), kameradagi superfosfat massasining zichligi ρ = 1250 kg/m3. Massa egallaydigan hajm:

Vm = Go‘rt·τ / ρ = 0,03800·5400 / 1250 = 0,1642 m3	(8.1)

## 8.2. Kameraning geometrik o‘lchamlari

Kamera – tashqi diametri D va ichki markaziy quvur diametri d bo‘lgan halqasimon silindr. Massa balandligi H = 0,6 m, markaziy quvur diametri d = 0,3 m, halqaning to‘lish koeffitsiyenti φ = 0,9 qabul qilinadi:

Vm = φ·(π/4)·(D2 – d2)·H	(8.2)

D = √[Vm / (φ·0,785·H) + d2] =

= √[0,1642 / (0,9·0,785·0,6) + 0,09] = 0,691 m	(8.3)

Standart qator bo‘yicha D = 0,7 m qabul qilinadi. Haqiqiy ko‘rsatkichlar: halqa hajmi Vh = 0,785·(0,72 – 0,32)·0,6 = 0,1885 m3; ish hajmi Vish = 0,9·0,1885 = 0,1696 m3; haqiqiy bo‘lish vaqti τ = 0,1696·1250/0,03800 = 5580 s (1,55 soat).

## 8.3. Kameraning aylanish chastotasi

Kamera bo‘lish vaqti davomida bir marta to‘liq aylanishi kerak:

n = 1 / τ = 1 / 5580 = 1,79·10-4 s-1

(0,0108 ayl/min; 1 aylanish 93 minutda)	(8.4)

Tashqi devorning chiziqli tezligi v = π·D·n = 3,1416·0,7·1,79·10-4 = 3,94·10-4 m/s. Kamera aylanma harakatni chervyakli reduktor va elektr dvigatel (N = 0,55 kW) orqali oladi; tezlik chastota o‘zgartirgich bilan 0,8–1,2 marta oralig‘ida rostlanadi, bu kamerada bo‘lish vaqtini 1,3–1,9 soat oralig‘ida o‘zgartirish imkonini beradi.

## 8.4. Frezer (kesgich) hisobi

Frezer qotgan massani qatlam-qatlam qirqadi. Uning hajmiy unumdorligi kamera superfosfati sarfiga teng bo‘lishi kerak:

Vfr = Gchiq / ρ = 130,03 / (3600·1250) = 2,89·10-5 m3/s

(0,104 m3/soat)	(8.5)

Frezer – radial joylashgan, ikkita pichoqli (z = 2) kesuvchi shnek, aylanish chastotasi nf = 0,25 s-1. O‘rtacha radiusda (r = 0,25 m) kameraning chiziqli tezligi vr = 2π·0,25·1,79·10-4 = 2,81·10-4 m/s; har bir pichoq kesadigan qatlam qalinligi:

δ = vr / (nf·z) = 2,81·10-4 / (0,25·2) = 5,6·10-4 m	(8.6)

Superfosfat massasini kesishning solishtirma energiyasi e = 1,5 MJ/m3, uzatma FIK η = 0,6 bo‘lganda frezer quvvati:

Nfr = Vfr·e / η = 2,89·10-5·1,5·106 / 0,6 = 72 W	(8.7)

Ishga tushirish va qotgan massaning qattiqligi o‘zgarishini hisobga olib, N = 0,55 kW li dvigatel qabul qilinadi.

## 8.5. Kamera devori orqali issiqlik yo‘qotishlarini tekshirish

Kameraning tashqi yuzasi (yon devor va qopqoq bilan tub): F = π·D·H + 2·0,785·(D2 – d2) = 3,1416·0,7·0,6 + 2·0,785·0,40 = 1,95 m2. Futerovka bilan tashqi yuza harorati 323 K, havo 293 K (Δt = 30 K). Konveksiya va nurlanish bilan issiqlik berish koeffitsiyenti α = 9,74 + 0,07·Δt = 11,8 W/(m2·K):

Qyo‘q = α·F·Δt = 11,8·1,95·30 = 690 W ≈ 0,69 kW	(8.8)

Bu qiymat issiqlik balansida qabul qilingan yo‘qotishlarga (0,66 kW) yaqin, demak, 5 % li yo‘qotish asoslangan.

## 8.6. Kamera korpusining mustahkamligi

Massaning devorga gidrostatik bosimi p = ρ·g·H = 1250·9,81·0,6 = 7358 Pa. Korpus Ст3 po‘latidan ([σ] = 140 MPa, φch = 0,8, c = 0,002 m):

s = p·D / (2[σ]·φch) + c =

= 7358·0,7 / (2·140·106·0,8) + 0,002 = 0,00202 m	(8.9)

Hisobiy qalinlik juda kichik bo‘lgani uchun konstruktiv mulohazalarga ko‘ra s = 0,006 m qabul qilinadi. Ichki yuzalar kislotabardosh diabaz plitkalari (0,035 m) bilan arzamit-5 tsementida qoplanadi. Kamera qopqog‘i qo‘zg‘almas, gaz chiqarish patrubkasi (Dy = 0,10 m) va pulpa quyish teshigi bilan jihozlanadi.

## 8.7. Aralashtirgich hisobi

Aralashtirgichda bo‘lish vaqti τa = 240 s, pulpa zichligi ρp = 1600 kg/m3, to‘lish koeffitsiyenti 0,5:

Va = Gkir·τa / (ρp·0,5) = (143,58/3600)·240 / (1600·0,5) = 0,012 m3	(8.10)

Aralashtirgich o‘lchamlari: silindrik qismi D = 0,25 m, H = 0,20 m, konussimon tubi balandligi 0,12 m. Ikki yarusli parrakli aralashtirgich (dar = 0,20 m, n = 2,5 s-1); quvvat N = KN·ρ·n3·d5 = 2,0·1600·2,53·0,25 = 16 W; qovushoq pulpa va ishga tushirish sharoitlari uchun 0,25 kW li dvigatel qabul qilinadi. Material – 12Х18Н10Т po‘lati, ichki qismi ftoroplast bilan qoplangan.

8.1-jadval

Superfosfat kamerasining hisoblangan asosiy ko‘rsatkichlari

| Ko‘rsatkich | Qiymati |
| --- | --- |
| Tashqi / ichki diametr, m | 0,7 / 0,3 |
| Massa balandligi, m | 0,6 |
| Ish hajmi, m3 | 0,1696 |
| Kamerada bo‘lish vaqti, s (soat) | 5580 (1,55) |
| Aylanish chastotasi, s-1 | 1,79·10-4 |
| Frezer unumdorligi, m3/s | 2,89·10-5 |
| Frezer va kamera yuritmasi quvvati, kW | 0,55 + 0,55 |
| Superfosfat harorati, K | 383 |
| Issiqlik yo‘qotishi, kW | 0,69 |

# 9. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLARNI SONINI HISOBLARI

Jihozlar soni umumiy formula bo‘yicha aniqlanadi [1, 3]:

n = G / (G1·kz)	(9.1)

bu yerda G – umumiy yuklama; G1 – bitta apparat unumdorligi; kz = 0,8–0,9 – foydalanish koeffitsiyenti.

Superfosfat kamerasi. Minimal bo‘lish vaqtida (τ = 1,0 soat) bitta kameraning maksimal unumdorligi G1 = 0,1696·1250/1,0 = 212 kg/soat. n = 136,81/(212·0,85) = 0,76 → 1 ta kamera.

Aralashtirgich. Hisoblangan hajm 0,012 m3, bitta aralashtirgich yetarli → 1 ta.

Fosforit bunkeri. 2 sutkalik zaxira, uyuma zichligi 1500 kg/m3, to‘lish koeffitsiyenti 0,8: V = 2·1583,75/(1500·0,8) = 2,64 m3 → 1 ta bunker (3 m3).

93 % li kislota sig‘imi. 5 sutkalik zaxira: V = 5·1301,52/(1830·0,85) = 4,18 m3 → 1 ta sig‘im (5 m3).

Kislota dozalovchi nasoslar. 65 % li kislota sarfi 77,59/1553 = 0,050 m3/soat; plunjerli dozalovchi nasos (Q = 0–0,1 m3/soat) → 2 ta (1 ta ishchi, 1 ta zaxira).

Ftor absorberlari. Gaz sarfi: so‘riladigan havo 150 m3/soat, suv bug‘i 14,72 m3/soat, CO2 0,67 m3/soat, SiF4 0,09 m3/soat; jami 165,5 m3/soat (n.sh.), 333 K da 202 m3/soat (0,0561 m3/s). Gazdagi ftor konsentratsiyasi 1,79 g/m3. Gaz tezligi w = 1,0 m/s bo‘lganda absorber diametri D = √(0,0561/(0,785·1,0)) = 0,27 → 0,3 m, balandligi 2,0 m. Bitta absorberning samaradorligi 90 %; talab etilgan 99 % ga erishish uchun: 1 – (1 – 0,9)n ≥ 0,99 → n = 2 → 2 ta absorber (ketma-ket).

Ventilyator. V = 250 m3/soat (zaxira bilan), ΔP = 2000 Pa: N = V·ΔP/η = (250/3600)·2000/0,6 = 231 W → 0,55 kW dvigatelli 2 ta ventilyator (1 ta zaxira).

Yetiltirish ombori. 15 sutkada to‘planadigan superfosfat 3,12·15 = 46,8 t; uyuma zichligi 1100 kg/m3, hajmi 42,6 m3; uyum balandligi 3 m, maydondan foydalanish koeffitsiyenti 0,6: F = 42,6/(3·0,6) = 23,6 m2; o‘tish yo‘laklari bilan (1,5) → 1 ta ombor (36 m2).

Lentali konveyer. Unumdorlik 0,13 t/soat, lenta kengligi 0,4 m (minimal standart), uzunligi 15 m → 1 ta.

# 10. ASOSIY TEXNOLOGIK JIHOZLAR RO‘YXATI

10.1-jadval

Oddiy superfosfat tsexining asosiy texnologik jihozlari

| Poz. | Nomi | Soni | Texnik tavsifi | Materiali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fosforit bunkeri | 1 | V = 3 m3; konussimon tubli | Ст3 |
| 2 | Lentali tarozi-dozator | 1 | Q = 30–100 kg/soat; aniqlik ±1 % | – |
| 3 | 93 % li H2SO4 sig‘imi | 1 | V = 5 m3; gorizontal | Ст3 |
| 4 | Kislota suyultirgich | 1 | V = 0,05 m3; aralashtirgichli | 06ХН28МДТ |
| 5 | Kislota sovitgichi | 1 | Blokli grafitli; F = 0,5 m2 | Grafit АТМ-1 |
| 6 | Aralashtirgich | 1 | V = 0,012 m3; D = 0,25 m; N = 0,25 kW | 12Х18Н10Т + ftoroplast |
| 7 | Aylanuvchi superfosfat kamerasi | 1 | D = 0,7 m; d = 0,3 m; H = 0,6 m; Vish = 0,17 m3; n = 1,79·10-4 s-1; N = 0,55 kW | Ст3 + diabaz plitka |
| 8 | Frezer (kesuvchi shnek) | 1 | z = 2; n = 0,25 s-1; N = 0,55 kW | 12Х18Н10Т |
| 9 | Lentali konveyer | 1 | B = 0,4 m; L = 15 m; Q = 0,13 t/soat | Rezina-mato |
| 10 | Yetiltirish ombori | 1 | F = 36 m2; sig‘imi 47 t | Temir-beton |
| 11a, 11b | Ftor absorberlari | 2 | D = 0,3 m; H = 2,0 m; forsunkali | Polipropilen |
| 12 | Ventilyator | 2 | V = 250 m3/soat; ΔP = 2 kPa; N = 0,55 kW | Polipropilen |
| 13 | H2SiF6 yig‘gichi | 1 | V = 1,0 m3 | Polietilen |
| 14 | Kislota dozalovchi nasosi | 2 | Plunjerli; Q = 0,1 m3/soat | 06ХН28МДТ |

# 11. ISHLAB CHIQARISHNING TAHLILIY NAZORATI

Tahliliy nazorat xomashyo sifatini, texnologik rejimning to‘g‘riligini va tayyor mahsulotning standart talablariga mosligini ta’minlaydi. Nazorat jadvali 11.1-jadvalda keltirilgan.

11.1-jadval

Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati

| Nazorat nuqtasi | Ko‘rsatkich | Me’yor | Tahlil usuli | Davriyligi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosforit (YuKFK) | P2O5, CaO, CO2, MgO, R2O3 | P2O5 ≥ 26 % | Gravimetrik, fotokolorimetrik, kompleksonometrik | Har bir partiya |
| Fosforit | Namlik, maydalik | ≤ 1 %; qoldiq 0,16 mm ≤ 10 % | Quritish 378 K; elakli tahlil | 1 marta smenada |
| 93 % H2SO4 | Konsentratsiya | 92,5–94 % | Titrimetrik (NaOH) | Har bir partiya |
| 65 % H2SO4 | Konsentratsiya, harorat | 65 ± 0,5 %; 313 ± 3 K | Areometr, avtomatik zichlik o‘lchagich | Uzluksiz |
| Kamera superfosfati | P2O5 um., suvda eriydigan, erkin kislota, namlik | Erkin P2O5 ≤ 6 % | Fotokolorimetrik, titrimetrik | Har 2 soatda |
| Tayyor superfosfat | P2O5 o‘zlash., erkin kislota, namlik | ≥ 12,5 %; ≤ 2,5 %; ≤ 12 % | Standart usullar (sitrat eritmasi) | Har bir partiya |
| Absorberdan keyingi gaz | F (SiF4 + HF) | ≤ 0,02 g/m3 | Fotometrik (alizarin-tsirkoniy) | Har 4 soatda |
| H2SiF6 eritmasi | Konsentratsiya | 8–10 % | Titrimetrik | 1 marta smenada |
| Ish zonasi havosi | HF, H2SO4 aerozoli, chang | F ≤ 0,5 mg/m3 | Gaz analizatorlar, aspiratsion usul | Kuniga 1 marta |

Umumiy P2O5 ni aniqlash. Namuna xlorid va nitrat kislotalar aralashmasida eritiladi; fosfat ion fosforvanadiymolibdat kompleksi ko‘rinishida fotokolorimetrik usulda (λ = 440 nm) yoki xinolin fosformolibdat ko‘rinishida gravimetrik usulda aniqlanadi.

O‘zlashtiriladigan P2O5. Superfosfat namunasi avval suv bilan, so‘ngra ammoniy sitratning ammiakli eritmasi (Peterman eritmasi) bilan ishlov beriladi; eritmaga o‘tgan P2O5 fotokolorimetrik aniqlanadi.

Erkin kislotalilik. Suvli ekstrakt metilzarg‘aldoq indikatori bilan 0,1 M NaOH eritmasida titrlanadi va natija P2O5 ga hisoblanadi. Namlik – namunani 378 K da doimiy massagacha quritish yoki vakuum-eksikator usulida aniqlanadi.

Texnologik parametrlar avtomatik nazorat qilinadi: fosforit sarfi – tarozi-dozator bilan, kislota sarfi – elektromagnit sarf o‘lchagich bilan, kislota : fosfat nisbati – avtomatik rostlagich bilan; kamera va aralashtirgich harorati – termojuftlar bilan; kameradagi siyraklanish – tyagomer bilan (50–100 Pa). Ventilyator to‘xtaganda yoki kislota konsentratsiyasi me’yordan chiqqanda dozatorlarni to‘xtatuvchi blokirovka nazarda tutilgan.

# 12. KURS LOYIHASI BO‘YICHA XULOSALAR

Kurs loyihasida Qizilqum fosforitlaridan unumdorligi 3 t/sutka bo‘lgan oddiy superfosfat ishlab chiqarish tsexi loyihalandi va uning asosiy apparati – aylanuvchi superfosfat kamerasi hisoblandi. Natijada quyidagi xulosalarga kelindi:

- Fosfatlarni sulfat kislota bilan parchalashning fizik-kimyoviy asoslari tahlil qilindi; reaksiyalarning issiqlik effektlari SI tizimida hisoblandi. Qizilqum kuydirilgan konsentratidagi erkin CaO jarayonning asosiy issiqlik manbai (umumiy issiqlikning 73 %) ekanligi aniqlandi.

- Texnologik tizimlar taqqoslanib, kichik quvvat va ftorni samarali ushlash talablari asosida uzluksiz aylanuvchi kamerali, omborda yetiltiriladigan tizim tanlandi.

- Qizilqum YuKFK uchun sulfat kislotaning stexiometrik normasi 76,43 kg H2SO4/100 kg fosforit ekanligi hisoblandi. 3 t/sutka superfosfat olish uchun 1583,75 kg/sutka fosforit va 1862,18 kg/sutka 65 % li sulfat kislota sarflanadi; sarf koeffitsiyentlari: fosforit – 0,528 t/t, monogidrat – 0,403 t/t.

- Tayyor superfosfat tarkibida umumiy P2O5 – 13,73 %, suvda eriydigan P2O5 – 12,77 %, erkin kislotalilik – 2,24 %, namlik – 11,36 %; parchalanish darajasi 93 %.

- Issiqlik balansi bo‘yicha reaksiyalar issiqligi 12,66 kW bo‘lib, uning 65 % i suvni bug‘latishga sarflanadi; kamerada 283,88 kg/sutka suv bug‘lanadi.

- Superfosfat kamerasining o‘lchamlari aniqlandi: D = 0,7 m, d = 0,3 m, H = 0,6 m, ish hajmi 0,17 m3, bo‘lish vaqti 1,55 soat, aylanish chastotasi 1,79·10-4 s-1; frezer unumdorligi 2,89·10-5 m3/s.

- Yordamchi jihozlar soni hisoblanib, jihozlar ro‘yxati tuzildi; ftorli gazlarni ikki bosqichli absorbsiyalash 99 % samaradorlikni va 9,01 kg/sutka H2SiF6 olishni ta’minlaydi.

- Ishlab chiqarishning tahliliy nazorati tizimi ishlab chiqildi.

Loyihada qabul qilingan yechimlar mahalliy xomashyodan sifatli fosforli o‘g‘it olish va respublika qishloq xo‘jaligining fosforli o‘g‘itlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi.

# 13. ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- Otaqo‘ziyev T.A., Iskandarova M., Rahimov R.A., Otaqo‘ziyev E.T. Jihozlar va loyihalash asoslari. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 320 b.

- Позин М.Е. Расчёты по технологии неорганических веществ. – Л.: Химия, 1977. – 496 с.

- Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования. – Минск: Вышэйшая школа, 1981.

- Тетеревков А.И. Оборудование производств неорганических веществ. – Минск: Химия, 1987.

- Хуснутдинов В.А. и др. Оборудование производств неорганических веществ. – Л.: Химия, 1987. – 247 с.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – T.: Sharq, 2003. – 644 b.

- Shamshidinov I.T. Noorganik moddalar va mineral o‘g‘itlar texnologiyasi. – T.: «ILM ZIYO», 2015. – 400 b.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. – Л.: Машиностроение, 1970.

- Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Ismatullayev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining asosiy jarayon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – T.: Jahon, 2000. – 231 b.

- Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот). Ч. 2. – Л.: Химия, 1974. – 768 с.

- Кармышов В.Ф. Химическая переработка фосфоритов. – М.: Химия, 1983. – 304 с.

- Технология фосфорных и комплексных удобрений / Под ред. Эвенчика С.Д., Бродского А.А. – М.: Химия, 1987. – 464 с.

- Намазов Ш.С., Беглов Б.М. и др. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка. – Ташкент: Фан, 2014.

- Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. Равделя А.А., Пономаревой А.М. – Л.: Химия, 1983. – 232 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.